+

鞍环审〔2024〕43号

关于冷43块（鞍山区域）产能开发建设项目2024年-2027年环境影响报告书的批复

- 中国石油辽河油田公司冷家油田开发公司：

- 你单位报送的《冷43块（鞍山区域）产能开发建设项目2024年-2027年环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于鞍山市台安县富家镇，2024-2027年期间在原有的冷43块内计划部署油井29口，分布于11个井场，需新建4个油井平台（新井场6号台、7号台、8号台和5号台），并在原有37号井场外扩1个平台，其他6个平台依托老井场（老井场现有设备、管线继续使用）。总进尺5.8万m，产能2.39×104t/a，以蒸汽吞吐方式开发，产能建设以剩余油挖潜为主。并同期建设新井配套地面设施，新建开采井经计量后自压进冷一转转油站，再通过原有管线输送至冷一联合站。总投资15828万元，其中环保投资515万元。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。施工期采取有效措施加强施工场区和运输过程扬尘控制。钻井用柴油发电机采用高标号柴油，确保燃料废气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值要求；运营期利旧安装燃气加热炉对采出液进行加热，采用自产伴生气为燃料，采用低氮燃烧技术，确保满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉标准要求后经符合国家规范要求的排气筒排放；原油开采、油气集输过程均采用密闭流程，对平台设备、阀门定期巡检，避免泄露，严格控制无组织废气排放。

（二）做好水污染防治工作。施工期生活污水采用移动免水打包型临时旱厕，定期清掏用于农肥；钻井废水和完井冲洗废水用于调配泥浆循环利用，随废钻井泥浆运至现有泥浆处理站处理；试压废水留存于管道内，与采出液一同输送至冷一联处理；运营期修井废水、洗井废水、采油废水经管线输送至冷一联进行油水分离处理，再经冷家污水处理厂处理，确保满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2022)要求后，通过注气锅炉转化成蒸汽后回注油层。做好施工期落地油收集工作和运营期各个采油井口作业区防渗工作，建立环境监控体系，加强地下水动态监控，切实保护地下水。

（三）项目优选低噪声的设备，定期保养设备，合理布局，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

（四）施工期钻井废弃泥浆运至现有泥浆处理站处理；无油部分用来填整平台或用于油田铺路，含油岩屑运至一区冷93油泥池暂存后，交由有资质单位处理。施工废物收集后回收利用，生活垃圾送垃圾填埋场；运营期落地油收集后委托有运输资质的单位送至一区冷93油泥池暂存后，委托有资质单位进行处置；废机油进入冷一联合站原油回收系统中，不外排；废擦机布、废防渗膜运至冷一联危废储存间暂存，委托有处理资质的单位进行处置；含油污泥进入一区冷93油泥池暂存后委托有资质单位进行处置。

（五）开工前必须按相关规定办理用地手续，施工期落实占地补偿措施，钻采工程不得占用征地范围外的土地，施工结束后做好临时占地生态恢复工作。运营期采取切实措施防止落地油污染土壤和地下水。油井服役期满后开展场地清理、土壤修复，对永久占地全面进行生态恢复。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按照国家相关规范要求申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境保护综合行政执法队负责该项目环境保护监督检查工作。

鞍山市生态环境局

（此件公开发布）          2024年12月9日

抄送：鞍山市生态环境保护综合行政执法队 辽宁中盛环境

咨询有限公司