+

鞍环审〔2024〕47号

关于鞍山宝得钢铁有限公司工业用水循环利用-污水处理回用净化站技术改造项目环境影响报告表的批复

- 鞍山宝得钢铁有限公司：

经技术评估和审查，现就《鞍山宝得钢铁有限公司工业用水循环利用-污水处理回用净化站技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、本项目位于鞍山经济开发区西环路288号鞍山宝得钢铁有限公司厂区内，不新增用地,项目改造内容主要为对工业用水循环利用-污水处理回用净化站进行技术改造，改造后工艺为：雨污水集水调节池→格栅→提升泵站→高密度沉淀器→全自动净水器→原水池→介质过滤器→超滤→反渗透→新水池→供水泵至用户,同时污水处理站污泥处置方式变化，即由原来直接作为矿渣微粉原料外售，改为经炼钢钢渣处理生产线磁选出钢渣后，再外售。总投资2000万元，其中环保投资1325万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）认真落实《鞍山市扬尘污染防治条例》要求，做好大气污染防治工作。渣选生产线上料、皮带运输、筛分、磁选工序设置集气罩，产生的颗粒物通过集气罩收集后经布袋除尘器处理，确保排放浓度和排放速率均满足《炼钢工业污染物排放标准》（GB28664-2012）中的最高允许排放浓度的要求，经符合国家相关规范要求的排气筒排放；渣场封闭、设置干雾抑尘装置，厂区门口设置出入车辆清洗装置；道路定期洒水抑尘，运输车辆物料遮盖，落实精细化管理措施，严格控制大气无组织排放污染，确保厂界达标排放。

（二）严格落实各项水污染防治措施。污水处理及其再生利用依托现有生产设施及环保设施，生产废水及生活污水经管网收集后经厂内污水净化回用站处理后全部回用，不外排；初期雨水经雨水管道收集后，排入厂内污水净化回用站处理后回用于生产，不外排。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水和土壤。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、

消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）本项目产生的废超滤膜、废反渗透膜、废过滤砂经收集后暂存于一般固废暂存间，厂家负责更换回收再利用；废包装袋、废包装桶、废布袋，经收集后暂存于一般固废暂存间，厂家回收；除尘灰、沉降粉尘送至烧结原料库配料回用；废渣暂存于渣选料场，直接外售；废机油及废油桶暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位定期处置。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境保护综合行政执法队负责该项目生态环境保护监督检查工作。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市生态环境局

2024年12月9日印发

抄送： 鞍山市生态环境保护综合行政执法队 辽宁美轮美

环保科技有限公司