概述

一、建设项目特点

中国石油辽河油田高升采油厂高升油田位于辽宁省盘山、台安两县境内，勘探面积约600km2。构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡北部，东靠中央凸起，南起兴隆台、曙光油田，西至西部凸起，北到牛心坨油田，与依兰-伊通、浑河断裂关系密切，北窄南宽，呈北东方向展布。高21块1979年投入开发，探明含油面积1.01km2，石油地质储量226.6×104t；高3624块1987年投入开发，探明含油面积0.91km2，石油地质储量238.51×104t；高3块1977年投入开发，探明含油面积5.95km2，石油地质储量5018.93×104t；高3618块1986年投入开发，探明含油面积1.1km2，石油地质储量1069.34×104t。

目前通过对高升油田的开发地质认识，该油田存在井网加密完善热采井网潜力、主体开发区块外扩部署潜力等2个方面的部署潜力，通过对这些潜力目标区块的分析，制定复杂区块多手段建产、重点区块选择性建产等2个方面的建产方式，五年内，计划在该油田规划部署新井79口，其中油井77口（水平井1口），注空气井2口，新井钻井进尺14.225×104m，增加日产油能力270t，建产能7.56×104t。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017）的有关规定，高升采油厂（鞍山地区）区块产能建设项目需进行环境影响评价。中国石油辽河油田公司高升采油厂委托中冶焦耐（大连）工程技术有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，进行了现场踏勘、调研，对建设项目内容进行了全面调查。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环评导则和有关规范完成了本项目环境影响报告的编制工作。

二、环境影响评价工作过程

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图1：

图1  建设项目环境影响评价工作程序图

三、分析判定相关情况

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于鼓励类范围（第七类石油、天然气中的第1条常规石油、天然气勘探及开采），项目的建设符合国家产业政策。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：“加强陆上和海上油气勘探开发，有序开放矿业权，积极开发天然气、煤层气、页岩油（气）……”因此，本项目符合国家十三五发展规划要求。

《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：“加强石油和天然气供应能力建设，积极支持松辽、渤海湾盆地的油气资源滚动勘探和二次勘探工作。”因此，本项目建设符合辽宁省十三五规划要求。

《辽宁省矿产资源总体规划》（2016-2020年）提出：“我省煤、石油等主要能源矿产，富铁、富锰等主要黑色金属矿产，铜、铅、锌等主要有色金属矿产，供给能力明显不足，……，资源形势要求必须以提高资源保障能力为总目标”、“辽宁沿海矿业经济发展带矿业经济发展的方向是：利用先进的交通设施和地缘优势，发展矿产品进出口贸易及来料加工产业；做大做强石油工业；……；结合“海上辽宁”建设，加强辽河油田外围及沿海滩涂、辽东湾海域、黄海海域、渤海海域石油天然气的勘探开发”。本项目建设区域位于鞍山市台安县新台镇，属于城市建成区以外的区域，项目周边无地质遗迹和自然保护区、无风景名胜保护区和重点文物保护单位，项目所在地不属于《辽宁省矿产资源总体规划》（2016-2020年）中的限采区和禁采区，因此，项目建设符合《辽宁省矿产资源总体规划》（2016-2020年）要求。

本项目建设与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）相符。规模、性质和工艺路线等符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范；不在生态保护红线内、满足环境质量底线、资源利用上限的要求。

四、关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题：

（1）本项目是否符合环境管理政策的要求；

（2）本项目所在区域环境质量现状是否可达到相应标准要求；

（3）建设规模、能耗物耗、污染物排放等是否符合国家标准要求；

（4）选址是否符合地方规划及环境功能区划要求；

（5）废气、废水防治措施及排放去向、固废处置方式等污染防治措施是否可行，对周边环境的影响是否可接受；

（6）环境风险是否可以接受；

（7）对周围环境保护目标的影响程度是否可以接受，尤其是在其卫生防护距离内是否有环境敏感目标等。

2、环境影响

项目施工期及运营期会产生废气、废水、噪声、固体废物和风险等环境影响因素，具体内容如下：

施工期：

（1）废气：主要是施工扬尘、施工机械废气等；

（2）废水：主要是生活污水、钻井废水和完井冲洗废水；

（3）噪声：主要是施工车辆、钻机等噪声；

（4）固体废弃物：主要是生活垃圾、钻井岩屑及泥浆、废包装袋和废钻头等；

（5）风险：主要是井喷。

运营期：

（1）废气：主要是加热炉烟气、无组织挥发的烃类；

（2）废水：主要是井下作业废水（包括修井废水和洗井废水）和采油污水；

（3）噪声：主要是抽油机和加热炉运行噪声；

（4）固体废弃物：主要是落地油、废机油和废擦机布等；

（5）风险：主要是输油管线泄漏，伴生气管线泄漏等。

四、主要结论

本项目建设符合国家产业政策；选址可行；污染防治措施完善可行并可达标排放，采取相应措施后项目的实施对周围环境影响可接受；当地公众对本项目的建设持积极态度，项目公示期间未收到周围公众提出的反馈意见；项目具有较好的经济效益、环境效益和社会效益，有利于当地经济的发展。运营过程中，企业须确保各项环保设施稳定运行，严格执行各项环保管理制度，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

总则

编制依据

本项目环评报告以下列法律、法规、规范、技术文件等为编制依据。

法律法规和规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》，2018.10.26；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2016.11.7施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修正）》，2012.7.1；

- 《中华人民共和国水法（2016年7月修订）》，2016.7.2施行；

- 《中华人民共和国节约能源法（2016年7月修订）》，2016.7.2施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011.03.01；

- 《中华人民共和国矿产资源法》，1996.8.29；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018.1.1施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）2018.4.28施行；

- 《产业结构调整指导目录（2013年修正）》（发改委第36号，2011年版）；

- 《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号），2015.9.1施行；

- 《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），2016.8.1实施；

- 《危险化学品安全管理条例》，2011.12.1；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），2009.12；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2010.9.28；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012.7.3；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012.8.7；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）

- 《辽宁省环境保护条例》，2018.2.1；

- 《辽宁省基本农田保护办法》，2006.2.1；

- 《辽宁省水土保持条例》，2014.12.1；

- 《辽宁省地质环境保护条例》2018.3.27修正；

- 《辽宁省地下水资源保护条例》2011.1.11修正；

- 《辽宁省石油勘探开发环境保护条例》2011.10.1施行；

- 《鞍山市基本农田保护实施办法》，1996.11.27；

- 《鞍山市环境保护条例》2012.3.30修订；

- 《石油燃气管道保护条例》(2001.8.2)国务院令第313号；

- 《石油天然气开采业污染防治技术政策》(2012年18号)；

- 《石油天然气安全规程》(2007.04.01)；

- 《油气集输设计规范》（GB50350-2005）；

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）；

- 《钻井井控技术规程》（SY-T-6426-2005）；

- 环保部环办函〔2009〕1097 号《关于废弃钻井液管理有关问题的复函》；

- 《清洁生产技术要求  石油天然气开采业-稠油开采》(2002年征求意见稿)。

评价导则

- 《环境影响评价技术导则—总纲》HJ2.1-2016；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ 2.2-2008；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4-2009；

- 《环境影响评价技术导则—地面水环境》HJ/T2.3-93；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016；

- 《环境影响评价技术导则—生态影响》HJ19-2011；

- 《环境影响评价技术导则—陆地石油天然气开发建设项目》HJ/T349-2007；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T 169-2004；

相关规划和功能区划

- 《鞍山市土地利用总体规划》鞍山市人民政府，2011.12；

- 《辽宁省矿产资源总体规划》（2016-2020年）。

其他技术材料

- 《关于下达辽河油田公司2017年投资项目调整计划的通知》中油辽字[2017]255号（见附件）；

- 《关于下达辽河油田公司2015年投资项目调整计划的通知》中油辽字[2015]207号（见附件）；

- 《委托书》中国石油辽河油田公司高升采油厂（见附件）；

- 《关于高升采油厂（鞍山地区）产能情况说明》（见附件）；

- 建设方提供的与本项目有关的其他技术资料。

评价目的

本次评价拟通过对以下几方面的评价，论证拟建项目建设在环保方面的可行性，为项目审批部门的决策、设计部门的设计，以及为项目竣工验收、项目运营后的环境管理提供技术依据。

- 查清评价区域内地下水、地表水、生态环境、大气和噪声等环境质量现状，为环境质量评价和预测提供背景资料。

- 分析石油勘探开发过程中排放的污染物种类、数量以及对所在地区生态环境的影响情况。

- 通过环境影响预测，评价规划期内石油开发活动对周围环境的影响程度和范围。

- 对现有和拟采取的污染防治和生态保护措施进行论证，提出区域环境污染和破坏的综合防治对策，为本地区环境管理和石油开发生产管理提供依据。

评价原则

- 评价坚持以“依法评价”、“科学评价”、“突出重点”的原则，贯彻“节能减排”、“清洁生产”的精神和“可持续发展”的战略思想，突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

- 坚持环境影响评价为工程建设服务，为环境管理服务，提高环境影响评价的实用性。

- 评价力求做到依据充分、内容全面、重点突出，数据准确，结论可信，环保对策建议可操作性及实用性强，并符合国情。

环境影响识别和评价因子筛选

环境影响因素识别

本项目属于滚动式开发，根据本工程特点及工程所在区域的环境特征分析，本工程在施工期、运行期影响周围环境的因素有环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤、生态环境、固体废物等。本工程建设的环境影响因素识别及筛选见表1.4-1。闭井期主要工程内容为井架拆除、场地恢复、道路恢复，持续时间较短，以扬尘和噪声污染为主。

表1.4-1  建设项目环境影响因素一览表

| 环境 因素 影响 因素 | 施工期 |  |  |  |  |  | 运行期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地 | 废气 | 废水 | 固废 | 噪声 | 风险 | 废气 | 废水 | 固废 | 噪声 | 风险 |
|  |  | 施工扬尘 机械废气 | 钻井废水 完井冲洗废水 生活污水 | 废弃泥浆 钻井岩屑 废包装袋 废钻具 生活垃圾 | 施工车辆、钻机等噪声 | 井喷 套外返水 井漏 | 加热炉烟气 无组织挥发的烃类 | 生产废水 | 落地油 废机油 废擦机布 | 加热炉、抽油机等噪声 | 管线泄漏 |
| 环境空气 |  | ++ |  |  |  | + | ++ |  |  |  | + |
| 地表水 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 地下水 |  |  | + | + |  | + |  | + |  |  | + |
| 声环境 |  |  |  |  | ++ |  |  |  |  | + |  |
| 土壤 | + |  |  | ++ |  | + |  |  | + |  | + |
| 植被 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |
| 动物 | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：+ —— 一般影响，环境影响因子所受综合影响程度为较小或轻微影响；

++ —— 中等程度影响，环境影响因子所受综合影响程度为中等影响；

+++ —— 显著影响，环境影响因子所受综合影响为较大影响或环境因子较为敏感。

评价因子筛选

通过对本项目建设区域的环境现状调查，结合环境影响因素识别及对有关专家的咨询结果，确定本项目的环境影响评价因子为：

1、环境空气

现状监测与评价因子：非甲烷总烃、NO2、SO2、PM10、PM2.5；

影响分析因子：非甲烷总烃、NO2、SO2、烟尘。

2、地表水

现状监测与评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物；

3、地下水

现状监测与评价因子：PH、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、氟化物、氯化物、石油类、挥发酚、水位、井深；

4、声环境

现状监测、现状评价及影响分析因子均为等效A声级LAeq。

5、土壤

现状监测与评价因子：PH、铜、铅、镉、铬（六价）、汞、砷、镍和石油烃。

6、生态环境

评价因子：植物、动物、土壤。

评价标准

环境质量标准

- 环境空气质量标准

本项目位于鞍山市台安县新台镇，属于农村地区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m3），详见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量标准               单位：mg/m3

| 二级标准 污染物 | 1小时平均 | 24h平均 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | — | 0.30 | 0.20 |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
| PM10 | — | 0.15 | 0.07 |
| PM2.5 | — | 0.075 | 0.035 |
| 非甲烷总烃 | 一次值 2.0 |  |  |

- 声环境质量标准

本项目位于农村地区，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中关于乡村声环境功能的规定，村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，本项目环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，标准限值见表1.5-2。

表1.5-2  声环境质量标准

| 类 别 | 评价标准(dB(A)) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | GB3096-2008 |

- 地表水质量标准

本项目评价区内的地表水体主要为旧绕阳河及丁家沟排水总干，按照《辽宁省地表水功能区》及辽河水系地表水环境功能区划，属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，详见表1.5-3。

表1.5-3  地表水环境质量标准

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | --- | 6—9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类 |
| 2 | COD | mg/L | ≤40 |  |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤10 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤2.0 |  |
| 5 | 石油类 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 6 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 7 | 硫化物 | mg /L | ≤1.0 |  |

- 地下水质量标准

本项目评价区域地下水使用功能主要为工农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，详见表1.5-4。

表1.5-4  地下水环境质量评价标准

| 序 号 | 项 目 | 评价标准（mg/L，pH除外） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5—8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类； |
| 2 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 |  |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1 |  |
| 6 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 8 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 9 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |
| 10 | 石油类 | ≤0.05 | 参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |

- 土壤环境质量

本项目执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值，详见表1.5-5。

表1.5-5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值    单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | CAS编号 |  | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
|  | 砷 | 7440-38-2 |  | 20① | 60① |
|  | 镉 | 7440-43-9 |  | 20 | 65 |
|  | 铬（六价） | 18540-29-9 |  | 3.0 | 5.7 |
|  | 铜 | 7440-50-8 |  | 2000 | 18000 |
|  | 铅 | 7439-92-1 |  | 400 | 800 |
|  | 汞 | 7439-97-6 |  | 8 | 38 |
|  | 镍 | 7440-02-0 |  | 150 | 900 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |
|  | 石油烃 | — | 826 |  | 4500 |

污染物排放标准

- 大气污染物排放标准

项目施工过程及堆料场扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中相关标准，见表1.5-6。

表1.5-6  《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）

| 监测项目 | 区域 | 浓度限值（连续5min平均浓度）* |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物（TSP） | 郊区及农村地区 | 1.0mg/m3 |
| *注：施工及堆料场地边界设围挡，监测点可设于围挡外任意可能浓度最高点处 |  |  |

项目运营期井场加热炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准，详见表1.5-7；非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值（4.0mg/m3），详见表1.5-8。

表1.5-7  锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014排放限值

| 锅炉 类别 | 性质 | 颗粒物 （mg/m3） | SO2 （mg/m3） | NOx （mg/m3） | 汞及其 化合物 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 新建 | 20 | 50 | 200 | — | ≤1 |

注：燃气锅炉烟囱高度不低于8m。

表1.5-8  大气污染物综合排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟囱高度（m） | 排放速率（kg/h） |  |
| 1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | — | — | 无组织排放监控浓度 |

- 噪声排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），标准限值见表1.5-9。

表1.5-9  建筑施工过程中场界噪声排放限值

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70(dB(A)) | 55(dB(A)) |

运营期井场、联合站、接转站场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，标准限值见表1.5-10。

表1.5-10  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类 别 | 评价标准(dB(A)) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | GB12348-2008 |

- 废水

本项目井场施工过程产生的生活污水均排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥，不外排。

本项目井下作业废水、采油废水最终进入联合站处理达标后回注油层，油田注水水质指标执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012)，详见表1.5-11。

表1.5-11  回注水排放标准表

| 项目 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 注入层平均空气渗透率，um2 |  | ＞0.05～≤0.5 |
| SS | mg/L | ≤5.0 |
| 含油量 | mg/L | ≤15.0 |

注：本项目注入层平均空气渗透率约0.2um2。

- 固废

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）。

评价等级及评价范围

按照建设项目的特点、所在地区的环境特征、相关法律法规、标准及规划、环境功能区划等划分该项目各环境要素评价工作等级。

大气评价等级及范围

按照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气污染物评价等级采取最大地面浓度占标率Pi及其对应的D10%来定量划分，Pi定义为：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目运营后，排放的废气主要为各加热炉排放的烟尘、SO2、NOX和井场无组织排放的非甲烷总烃，采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式计算出各污染物的最大地面浓度占标率，详细计算结果见“大气环境影响预测与评价”章节，计算统计结果见表1.6-1。本项目环境空气质量评价分级依据见表1.6-2。

表1.6-1  各大气污染物计算结果统计表

| 污染源 | 水套炉烟囱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染因子 | 烟尘 | SO2 | NO2 | 非甲烷总烃 |
| Ci（mg/m3） | 0.000913 | 0.002173 | 0.006955 | 0.1715 |
| Pi（%） | 0.20284 | 0.4346 | 3.4775 | 8.575 |

表1.6-2  大气评价工作等级分级依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

由表1.6-1统计结果可以看出无组织排放的非甲烷总烃最大地面浓度占标率最大，为8.575%。根据大气评价工作等级分级依据，本项目大气环境影响评价等级定为三级。

考虑到区块开发的特点，本次大气环境影响评价范围为以各拟建井位为中心，半径2.5km的圆形叠加区域，见图1.6-1。

地表水评价等级及范围

本项目生产废水主要含有SS和石油类，最终全部进入高一联合站，经联合站内污水处理站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）表1中的要求后回注油层，不外排。生活污水均排入旱厕，可定期清掏用作农肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）中相关规定，本项目地表水评价等级低于三级，仅进行简要分析。

本项目地表水评价范围为项目开发区域周围1km范围。

地下水评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)附录A确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.6-3。

表1.6-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目所在地区不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区，属于上表中的不敏感地区。地下水环境影响评价工作等级划分依据见表1.6-4。

敏感程度

类别

表1.6-4  评价工作等级分级表

|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表1.6-4，本项目地下水评价等级为二级。

地下水评价范围为本次开发区域的6km2范围内。

噪声评价等级及范围

本项目施工期钻井噪声可能对居民会产生一定影响，但影响时间较短，影响范围较小；运营期噪声值增加较小，对周边村屯的影响程度较小。本项目所在区域为农村地区，井场所处的声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类区，确定噪声环境影响评价级别为二级。

噪声评价范围为各井场周围200m范围内。

风险评价等级及范围

本项目所涉及物质主要为伴生气、原油，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识，未构成重大危险源，工程所在地不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中评价等级划分依据（见表1.6-5），确定环境风险评价等级为二级。

表1.6-5  评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

评价范围：分别以各拟建井位为中心，半径3km范围及输油、燃气管线两侧300m范围的叠加区域，见图1.6-1。

生态评价等级及范围

本项目所在区域生态系统类型单一，主要为农业生态系统，从影响区域的生态敏感性上分类，属一般区域。项目施工期对生态影响主要集中在井场布设、新修进井路和新增集输管线的施工占地影响，本项目新增开发井79口，其中47口利用既有13座井场和道路，其余32口布设在9座新建井场内。本项目井场新增占地5.0959hm2，进井路新增占地0.54hm2，新增支线集输管线长度5km（不涉及穿越河流等敏感目标）。依据《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)中相关规定，生态影响评价等级判定依据见表1.6-6。

表1.6-6  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20 km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目建设区及其周边不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，占地面积5.6359hm2即0.056359km2，远小于2km2，据此，判定本项目生态评价工作等级为三级。

生态评价范围为开发区域外扩1km及管线周围200m范围。

主要环境保护目标

环境保护目标

大气环境保护目标：本项目所在区域的环境空气满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类功能区的要求。

地表水保护目标：本项目生产废水经高一联合站内污水站处理后回注油层；生活污水排入旱厕，定期清掏作农家肥使用，不外排。因此地表水保护目标为评价范围内的地表水体不受本项目污染，满足现有使用功能。

地下水保护目标：项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

声环境保护目标：项目建设区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

生态环境保护目标：项目建设区域农田生态系统。

环境风险保护目标：以各拟建井位为中心，半径3km范围及输油、燃气管线两侧300m范围内的敏感目标。

环境敏感目标

经现场踏勘，本项目评价范围内的环境敏感目标见表1.7-1。环境影响评价范围及环境敏感目标分布情况见图1.6-1。小莲花村及小大台村周边200m环境放大图见图1.7-1和图1.7-2。

表1.7-1  环境敏感目标一览表

| 保护类别 | 序号 | 敏感目标 名称 | 方位 （以最近井场为基点） | 最近距离 （m） | 户数 （户） | 人数 （人） | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 、 风 险 |  | 小莲花村 | 新建井场3南侧 | 64 | 60 | 150 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 东莲花村 | 高3-7-4西侧 | 419 | 270 | 800 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 西莲花村 | 高3-7-4西侧 | 1551 | 250 | 750 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 长坨子 | 新建井场3东南侧 | 2025 | 60 | 150 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 黑坨子 | 新建井场9西南侧 | 560 | 120 | 300 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 大台村 | 高3-61-173东南侧 | 297 | 240 | 700 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 小大台 | 高3-61-173东南侧 | 173 | 50 | 120 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 东边 | 高3-61-173东南侧 | 1995 | 150 | 450 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 大龙湾 | 高3-62-158西侧 | 670 | 45 | 120 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 前孙家 | 高3-6-24西侧 | 843 | 70 | 210 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 后孙家 | 高3-6-24北侧 | 980 | 30 | 80 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 殷家 | 高3-6-024北 | 1370 | 34 | 100 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 遵化村 | 高3-6-24南侧 | 170 | 130 | 400 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 东三角泡 | 新建井场5西侧 | 1990 | 35 | 100 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 西三角泡 | 新建井场5西侧 | 2240 | 45 | 130 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 八家子 | 高3-6-024东北 | 2018 | 50 | 140 | 大气二级 风险二级 |
|  |  | 车家 | 高3-6-024西北 | 2102 | 20 | 30 | 大气二级 风险二级 |
| 噪声 |  | 小莲花村 | 新建井场3南侧 | 64 | 60 | 150 | 噪声二类 |
| 地 表 水 |  | 旧绕阳河 | 高3-7-4西侧 | 104 | — | — | 地表水Ⅴ类 |
|  |  | 丁家沟排水总干 | 高21南侧 | 61 |  |  |  |
| 地 下 水 |  | 地下水 | 开发区域内 | — |  |  | 地下水Ⅲ类 |
| 土壤 |  | 基本农田 | 开发区域内 | — | — | — | 土壤二级 |

产业政策及环境管理政策相符性

产业政策相符性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类范围（第七类石油、天然气中的第1条常规石油、天然气勘探及开采），项目的建设符合国家产业政策。

《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性

根据《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号），分析拟建项目的符合性，详见表1.8-1。

表1.8-1 拟建项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、总则 |  |  |
| （三）行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。. | 采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到100%，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。 | 符合 |
| （四）石油天然气开采要坚持油气开发与环境保护并举，油气田整体开发与优化布局相结合，污染防治与生态保护并重。大力推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。 | 拟开展污染防治与生态保护的措施。拟推行清洁生产，发展循环经济，强化末端治理，注重环境风险防范，因地制宜进行生态恢复与建设，实现绿色发展。 | 符合 |
| （五）在环境敏感区进行石油天然气勘探、开采的，要在开发前对生态、环境影响进行充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取缓解生态、环境破坏的措施。 | 在开发前对生态、环境影响进行了充分论证，并严格执行环境影响评价文件的要求，积极采取了缓解生态、环境破坏的措施。 | 符合 |
| 二、生态保护 |  |  |
| （一）油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。 | 采用丛式井组，减少了废物产生和占地。 | 符合 |
| （二）在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。 | 本项目伴生气回收利用率达90%以上，伴生气净化后用于区块加热炉燃料。 | 符合 |
| （三）在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。 | 井场周围设置了围堤或井界沟。本项目为注水开发，油田设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。 | 符合 |
| （四）位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井，若有较大的生态影响，应将电线、采油管线地下敷设。在油田作业区，应采取措施，保护零散自然湿地。 | 拟建项目周边均为农田，不涉及湿地自然保护区和鸟类迁徙通道，油气集输管线地下敷设。 | 符合 |
| （五）油气田退役前应进行环境影响后评价，油气田企业应按照后评价要求进行生态恢复。 | 退役前拟进行环境影响后评价，建设单位将按照后评价要求进行生态恢复。 | 符合 |
| 三、污染治理 |  |  |
| （一）在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。 | 污油、污水依托高升采油厂高一联污水站污水处理系统处理后用于注水开发，不外排。 | 符合 |
| （二）在天然气净化过程中，鼓励采用二氧化硫尾气处理技术，提高去除效率。 | 本项目伴生气经净化后作为燃料使用，含微量硫。 | 符合 |
| （三）固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。 | 固体废物收集、贮存、处理处置设施拟按照标准要求采取防渗措施。本项目不涉及试油（气）。 | 符合 |
| （四）应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 | 拟建项目原油不落地。原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率达到100%（委托有资质的单位回收）。 | 符合 |
| （五）对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。 | 土壤未受到油污染。 | 符合 |
| 四、鼓励研发的新技术 |  |  |
| （一）环境友好的油田化学剂、酸化液、压裂液、钻井液，酸化、压裂替代技术，钻井废物的随钻处理技术，提高天然气净化厂硫回收率技术。 | 使用环保型的油田化学剂、钻井液。 | 符合 |
| （二）二氧化碳驱采油技术，低渗透地层的注水处理技术。 | 采用注汽开发技术。 |  |
| （三）废弃钻井液、井下作业废液及含油污泥资源化利用和无害化处置技术，石油污染物的快速降解技术，受污染土壤、地下水的修复技术。 | 废弃钻井液利用专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司集中处置。井下作业废液最终经高一联处理后回注油层。含油污泥资源化回收。 | 符合 |
| 五、运行管理与风险防范 |  |  |
| （一）油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 | 制定了环境保护管理规定，建立并运行了健康、安全与环境管理体系。 | 符合 |
| （二）加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。 | 加强了油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。 | 符合 |
| （三）在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。 | 设置监测工艺，加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。 | 符合 |
| （四）油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 | 建立了环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。 | 符合 |
| （五）油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 | 对勘探开发过程进行了环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。开展了特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 | 符合 |

根据上表可知，本项目建设与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）相符。

选址合理性分析

本项目开发区域位于鞍山市台安县新台镇，开发区域属城市建成区以外，地表植被主要为农作物。从现状调查结果看，井场的土地利用类型主要为农田，主要栽种的农作物为玉米。

根据项目周边情况，在井场50m范围内无居民点，区域生态环境、地表水环境、地下水环境以及声环境敏感性一般。因此，井场的建设及运营对居民生活及周边环境影响较小，井场的选址是合理的。

环境管理政策相符性分析

“气十条”相符性分析

本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析内容详见表1.8-2。

表1.8-2  本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理。 | 本项目使用的加热炉，燃料为净化后伴生气，属于清洁能源，可达标排放。 | 符合 |
| （二）深化面源污染治理。 | 本工程主要利用现有集输管网，实现了油气的密闭集输，大大降低了烃类气体的挥发损耗，减少了面源污染。 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 | 本项目不属于“两高”行业。 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 | 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于鼓励类范围（第七类石油、天然气中的第1条常规石油、天然气勘探及开采），不属于淘汰落后产能的范围内。 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 | 本项目不属于产能过剩行业。 | 符合 |
| （七）坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。 | 本项目不属于产能严重过剩行业。 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 | 本项目满足《石油天然气开采业污染防治技术政策》中关于清洁生产的要求。 | 符合 |
| （十）大力发展循环经济。 | 本项目废水处理达标后回注油层，实现了水资源循环利用。 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 | 本项目不消费煤炭。 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用。 | 本项目加热炉使用净化后伴生气，属于清洁能源。 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十七）强化节能环保指标约束。 | 本项目严格实施污染物排放总量控制，利用清洁能源，减少二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放。 | 符合 |
| 六、健全法律法规体系，严格依法监督管理 |  |  |
| （二十五）实行环境信息公开。 | 公开企业污染物排放、治污设施运行情况等环境信息，接受社会监督。 | 符合 |
| 八、建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气 |  |  |
| （二十九）建立监测预警体系。 | 本项目制定了监测计划，定期进行监测。 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 | 加强管理，增加投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放。 | 符合 |
| （三十五）广泛动员社会参与。 | 加强宣传教育，普及大气污染防治的科学知识，加强大气环境管理专业人才培养。 | 符合 |

根据上表可知，本项目建设与《大气污染防治行动计划》相符。

“水十条”相符性分析

本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析内容详见表1.8-3。

表1.8-3  本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、全面控制污染物排放 |  |  |
| （一）狠抓工业污染防治。 | 本项目不属于“十小”企业，亦不属于专项整治十大重点行业范畴。 | 符合 |
| 二、推动经济结构转型升级 |  |  |
| （五）调整产业结构。 | 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于鼓励类范围（第七类石油、天然气中的第1条常规石油、天然气勘探及开采），不在过剩产能和淘汰落后工艺范围内。 | 符合 |
| （六）优化空间布局。 | 本项目发展布局、结构和规模合理，不属于七大重点流域干流沿岸严格控制的项目，土地开发利用符合有关法律法规和技术标准要求。 | 符合 |
| （七）推进循环发展。 | 本项目生产废水最终进入高一联合站处理达标后回注油层，循环利用不外排。 | 符合 |
| 三、着力节约保护水资源 |  |  |
| （八）控制用水总量。 | 本项目生产废水经处理达标后回注油层，循环利用，严格控制用水量。 | 符合 |
| （九）提高用水效率。 | 本项目各工序加强用水效率和用水定额管理。 | 符合 |
| （十）科学保护水资源。 | 本项目生产废水处理后循环利用，不外排，不会对周边水域产生污染。 | 符合 |
| 四、强化科技支撑 |  |  |
| （十一）推广示范适用技术。 | 本项目水污染治理及循环利用技术已得到应用。 | 符合 |
| 七、切实加强水环境管理 |  |  |
| （二十一）深化污染物排放总量控制。 | 本项目废水循环利用，不外排，废水中污染物排放总量为0。 | 符合 |
| （二十二）严格环境风险控制。 | 本项目具有环境风险应急预案，严格控制环境风险。 | 符合 |
| （二十三）全面推行排污许可。 | 本项目废水处理后回注油层，不外排。 | 符合 |
| 八、全力保障水生态环境安全 |  |  |
| （二十四）保障饮用水水源安全。 | 本项目不在饮用水水源保护区范围内。 | 符合 |
| （二十五）深化重点流域污染防治。 | 本项目废水处理后回注油层，不外排。 | 符合 |
| （二十六）加强近岸海域环境保护。 | 本项目不在近岸海域范围。 | 符合 |
| （二十八）保护水和湿地生态系统。 | 本项目不在自然湿地范围内。 | 符合 |
| 九、明确和落实各方责任 |  |  |
| （三十一）落实排污单位主体责任。 | 本项目建有水处理设施，运行管理严格，自行开展监测，落实环境风险防范措施。 | 符合 |
| 十、强化公众参与和社会监督 |  |  |
| （三十五）构建全民行动格局。 | 加强环境保护宣传教育，节约用水，使用节水产品及节水工艺。 | 符合 |

根据上表可知，本项目建设与《水污染防治行动计划》相符。

“土十条”相符性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析内容详见表1.8-4。
表1.8-4  本项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 |  | 符合 |
| （七）划定农用地土壤环境质量类别。 | 根据全年新增占地情况向当地政府缴纳开垦费，政府调整用地指标，满足占补平衡原则 | 符合 |
| （八）切实加大保护力度。 | 严格保护井场外农业用地 | 符合 |
| （十）全面落实严格管控。 | 严格管控井场占地，严禁占用外部用地。 | 符合 |
| （十一）加强林地草地园地土壤环境管理。 | 未涉及林地草地园地 | 符合 |
| 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 |  |  |
| （十四）严格用地准入。 | 本项目符合用地准入。 | 符合 |
| 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 |  |  |
| （十五）加强未利用地环境管理。 | 本项目严格控制在用地范围内生产，保护周边未污染土壤 | 符合 |
| （十六）防范建设用地新增污染。 | 本项目生产中原油不落地，防止土壤新增污染。 | 符合 |
| 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 |  | 符合 |
| （十八）严控工矿污染。 | 项目各种固体废物得到妥善处置，不会对土壤和地下水造成污染。 | 符合 |
| （二十）减少生活污染。 | 生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运处理。 | 符合 |
| 七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量 |  |  |
| （二十一）明确治理与修复主体。 | 本项目生产过程如发生土壤污染情况，建设单位需按相关规定对土壤进行治理与修复。 | 符合 |
| 九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系 |  |  |
| （三十一）开展宣传教育。 | 加强员工环境保护宣传教育，预防土壤污染。 | 符合 |
| 十、加强目标考核，严格责任追究 |  |  |
| （三十四）落实企业责任。 | 加强企业内部管理 | 符合 |

根据上表可知，本项目建设与《土壤污染防治行动计划》相符。

“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目相符性见表1.8-5。

表1.8-5  本项目与强化“三线一单”约束作用符合性分析表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目位于鞍山市台安县新台镇，建设区域内不涉及生态保护红线。 | 符合 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目空气、声环境、地表水、地下水和土壤环境质量均能够满足相应的标准要求。各污染物对周边环境影响不大。 | 符合 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目运营过程消耗一定量电能、水资源、天然气等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 | 符合 |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目不属于高污染、高能耗的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 | 符合 |

“辽宁省矿产资源总体规划”符合性分析

与辽宁省矿产资源总体规划符合性

《辽宁省矿产资源总体规划》（2016-2020年）提出：“我省煤、石油等主要能源矿产，富铁、富锰等主要黑色金属矿产，铜、铅、锌等主要有色金属矿产，供给能力明显不足，……，资源形势要求必须以提高资源保障能力为总目标”、“辽宁沿海矿业经济发展带矿业经济发展的方向是：利用先进的交通设施和地缘优势，发展矿产品进出口贸易及来料加工产业；做大做强石油工业；……；结合“海上辽宁”建设，加强辽河油田外围及沿海滩涂、辽东湾海域、黄海海域、渤海海域石油天然气的勘探开发”。本项目建设区域位于鞍山市台安县新台镇，属于城市建成区以外的区域，项目周边无地质遗迹和自然保护区、无风景名胜保护区和重点文物保护单位，项目所在地不属于《辽宁省矿产资源总体规划》（2016-2020年）中的限采区和禁采区，因此，项目建设符合《辽宁省矿产资源总体规划》（2016-2020年）要求。

与辽宁省矿产资源总体规划环境影响报告书符合性

本项目与辽宁省矿产资源总体规划环境影响报告书符合性分析见表1.8-6。

表1.8-6  本项目与辽宁省矿产资源总体规划环境影响报告书符合性分析表

| 报告书要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 紧紧围绕辽宁老工业基地新一轮振兴对矿业的需求，通过矿业结构调整、实施矿业大集团战略，做大做强黑色金属、石油（天然气）矿业，做强做优菱镁、硼、滑石、玉石等非金属矿业，把辽宁建设成为全国乃至亚洲重要的钢铁、石化、耐火材料、硼化工、滑石产业、玉雕工艺品等矿产品加工基地；重点加强有色金属、能源等供应不足矿产的勘查和外部资源利用力度，为维持有色金属冶炼产能和壮大石化工业提供资源基础；同步加强非常规能源矿产、新兴矿产、“三稀矿产”等的勘查与开发力度，培育发展省内新的优势矿业；绿色矿山建设全面普及，矿山环境污染和生态环境恶化趋势初步得到缓解，呈现矿产资源勘查开发与环境保护协调发展新局面。 | 本项目属于石油开采项目。 | 符合 |
| 重点开采石油、天然气、煤层气、页岩气、地热、干热岩、油页岩、油砂等能源矿产；重点开采铁矿、锰矿、铜矿、镍矿、钴矿、金矿、银矿等金属矿产；重点开采金刚石、普通萤石、长石、硅灰石、硫铁矿、石膏、方解石、水镁石、溶剂用灰岩、优质高岭土、优质膨润土和饰面用花岗岩等非金属矿产。限制开采煤炭等矿产。禁止在可耕地上开采砖瓦用粘土等矿产。 | 本项目开采石油，属于重点开采的能源矿产。 | 符合 |
| 矿业开采布局得到大幅度优化，矿业结构得到全面调整；通过实施矿业大集团战略，做大做强石油（天然气）、黑色金属矿业，做强做优菱镁、硼、滑石、玉石等特种矿业，把辽宁省建设成为全国乃至亚洲重要的石化、钢铁、耐火材料、硼化工、滑石产品、玉雕工艺品等矿产品加工基地的总体战略布局，强调了矿产资源对经济社会发展的保障能力功能，总量调控和结构调整；强调了矿产资源开发勘探和利用的环境影响防治和生态恢复措施，明确了具体任务；规划与辽宁经济社会可持续发展相适应，导向正确。 | 本项目属于石油开采项目。 | 符合 |

与辽宁省矿产资源总体规划环评审查意见符合性

中华人民共和国环境保护部于2017年7月21日下发了《关于辽宁省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响报告书》的审查意见，本项目与该审查意见符合性分析见表1.8-7。

表1.8-7  本项目与辽宁省矿产资源总体规划环境影响报告书审查意见符合性

| 审查意见要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 《辽宁省矿产资源总体规划(2016-2020年)》(以下简称《规划》)范围为辽宁省所辖行政区城。规划基准年为2015年，规划期为2016年至2020年，展望到2025年。 | 本项目位于辽宁省鞍山市台安县新台镇，属于石油开采项目，产能规划期为2016-2020年。 | 符合 |
| 坚持生态优先、绿色发展的规划理念，结合区域生态系统保护和环境质量改善要求，明确《规划》的环境目标，将规划期重点勘查、开发区域的生态环境质量底线、作为《规划》实施的硬约束，推动环境目标与资源开发目标同步实现，加快结构调整和转型升级。 | 本项目不在生态保护红线内，做到生态优先要求。 | 符合 |
| 严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。加强森林、草地、湿地等生态系统保护，落实生态保护红线管控要求，依法实施强制性保护。 | 本项目不在生态保护红线内，不占用森林、草地、湿地等生态系统保护。 | 符合 |
| 严格矿产资源开发的环境准入条件、降低环境影响范围和程度。对临近重要环境敏感区的矿产资源开发，应采取有效措施，避免影响生态服务功能和环境质量改善。 | 本项目符合产业政策，符合环境准入条件，整个开发过程对环境影响范围较小。 | 符合 |
| 加强矿区生态修复和环境治理。针对环境质量改善目标和突出环境问题，分区域、分矿种完善矿山生态修复和环境治理的总体安排，进一步明确矿山生态修复和环境治理目标任务，提出现有采矿区环境整治及生态修复要求，对已造成水环境、土壤环境污染，以及生态破坏等环境问题的矿区、进一步加大治理投入，明确和落实修复任务 | 本项目对临时占地在施工期结束后进行了生态恢复，闭井期根据具体情况实施生态恢复。未造成环境明显环境污染。 | 符合 |
| 加强环境保护监测和预警。结合自然保护区、饮用水水源保护区、重点生态功能区保护要求和土壤污染防治目标等，制定并实施重点矿区地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控计划。 | 本项目开展了例行监测，不在自然保护区、饮用水水源保护区、重点生态功能区。 | 符合 |

根据上表分析，本项目与《辽宁省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响报告书》的审查意见相符。

“工矿用地土壤环境管理办法(试行)”符合性分析

《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》中规定：“石油开采行业规模以上企业”属于土壤环境污染重点监管单位，本项目建设单位属于土壤环境污染重点监管单位，在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展了工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制了调查报告，根据调查报告，本项目用地土壤符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求；地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求。建设单位应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。本项目符合《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》要求。

建设项目工程分析

高升采油厂简介

辽河油田分公司是中国石油天然气集团公司的下属企业，全国最大的稠油、高凝油生产基地。总部坐落在辽宁省盘锦市，地跨辽宁省、内蒙古自治区的13个市(地)、35个县(旗)。目前原油生产能力1000×104t/a，天然气生产能力8×108m3/a，形成了油气核心业务突出，工程技术、工程建设、燃气利用、多种经营、矿区服务等各项业务协调发展的格局。

辽河油田石油地质勘探工作从上世纪五十年代开始，1970年开始大规模勘探开发建设；1980年国务院正式向国内外公开辽河油田建成；1986年生产原油突破1000×104t，成为全国第三大油田。截至目前，累计生产原油4亿多吨、天然气800多亿m3，连续27年保持千万吨以上高产稳产。

现有油气生产单位包括高升采油厂、兴隆台采油厂、曙光采油厂、欢喜岭采油厂、锦州采油厂、沈阳采油厂、茨榆坨采油厂、金马油田开发公司、冷家油田开发公司、浅海石油开发公司、特种油开发公司、辽兴油气开发公司、油气集输公司等企业。

中国石油辽河油田公司高升采油厂坐落在辽宁省盘锦市盘山县高升镇境内，油区横跨盘山、台安、辽中3个县，构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡北段，主要开发高升、牛心坨两个油田。截止2009年底，累计探明含油面积43.14平方公里，石油地质储量16622万吨，累计生产原油2291万吨，目前原油年产能力60万吨。现有职工2524人，下设采油计量接转站38座，注汽站12座，联合站2座；共有17个机关科室，12个大队级单位和16个直属中心。

项目所在区块现有情况

本项目位于鞍山市台安县新台镇，拟建新井分布于高21、高3624、高3618和高3块四个区块，四个区块均属于高升油田。

高升油田（鞍山地区）在本次评价前进行过2次环境影响评价，分别编制了《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评估报告》和《辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目环境影响评价报告书》。其中，高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目属于未批建成环保违规建设项目，该项目包含140口油井，1口注水井，1口观察井，分布于69个井场内，配套设施完善，运行正常；辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目为正常环评，包含44口油井，现已建设了35口油井，尚有9口未建。

项目所在区块现状

开发规模

目前，高升油田高21块和高3624块共有油井67口，开井56口，日产油136t，日产气0.13×104m3，日产水108m3，综合含水54.94%，油田累计产油69.17×104t，累计产气2086×104m3，累计产水65.45×104m3，采油速度1.15%，采出程度14.87%。高3618块和高3块共有油井491口，开井223口，日产油283t，日产气13.93×104m3，日产水557.67m3，综合含水66.34%，油田累计产油1285.56×104t，累计产气42.939×108m3，累计产水530.62×104m3，采油速度0.13%，采出程度21.12%，共有注气井63口，开井27口，日注气271203m3，累计注气106300.7×104m3。

原油、污水集输方式

原油从井口采出后，经过井口加热炉加热、进计量接转站计量、油气初步分离后，由计量接转站外输泵加压、外输计量、加热后输到高一联合站进行集中脱水，合格原油加热后直接管输到渤海装车站，脱除的采油废水经高一联内污水站处理后回注油层。

地面站场现状

1、计量接转站

高21块共有计量接转站2座，分别为12站、18站，12站共有油井17口、开井15口，日产液77.9吨、日产油25.6吨，计量采用2组9井式人工计量阀组，站内有64.9m3二合一罐2座，外输泵排量25m3/h，外输管线尺寸为φ108×4.5泡夹管，外输压力1.3MPa、外输温度63℃。18站共有油井18口、开井14口，日产液120.9吨、日产油31吨，计量采用2组11井式自动计量阀组，站内有64.9m3二合一罐2座，外输泵排量为25m3/h，外输管线尺寸为φ108×4.5泡夹管，外输压力1.5MPa、外输温度65℃。

高3624块共有计量接转站2座，分别为26站、27站，26站共有油井29口、开井23口，日产液214.5吨、日产油73.8吨，计量采用11井式自动计量阀组，站内有64.9m3二合一罐2座，外输泵排量25m3/h，外输管线尺寸为φ159×5泡夹管，外输压力1.2MPa、外输温度56℃。27站共有油井14口、开井8口，日产液46.3吨、日产油10.8吨，计量采用11井式自动计量阀组，站内有64.9m3二合一罐2座，外输泵排量分别为25m3/h、12.5m3/h，外输管线尺寸为φ108×4.5泡夹管，外输压力2MPa、外输温度50℃。

高3618块共有计量接转站3座，分别为22站、24站、24站北平台。22站共有油井25口、开井6口，日产液56.0吨、日产油4.6吨，计量采用26井式人工计量阀组，站内有30m3二合一罐2座，外输泵排量12.5m3/h，外输管线尺寸为φ108×4.5泡夹管，外输压力1.2MPa、外输温度58℃。24站共有油井27口、开井16口，日产液135吨、日产油40.9吨，计量采用3组11井式自动计量阀组，站内有65m3二合一罐3座，外输泵共3台，单台排量为25m3/h，外输管线尺寸为φ273×8泡夹管，外输压力1.4MPa、外输温度56℃。24站北平台共有油井27口、开井19口，日产液88吨、日产油30.6吨，计量采用2组12井式人工计量阀组，站内有65m3二合一罐2座，外输泵排量为16m3/h，外输管线尺寸为φ89×4泡夹管，外输压力1.4MPa、外输温度55℃。

高3块共有计量接转站3座，分别为20站、20站平台、21站。20站共有油井62口、开井5口，日产液18吨、日产油2.6吨，计量采用3组9井式人工计量阀组，站内有50m3二合一罐1座，外输泵排量25m3/h，外输管线尺寸为φ159×6泡夹管，外输压力1.2MPa、外输温度56℃。20站平台共有油井9口、开井7口，日产液80吨、日产油28吨，计量采用2组12井式人工计量阀组，站内有60m3二合一罐1座，外输泵排量为30m3/h，外输管线尺寸为φ108×4.5泡夹管，外输压力1.2MPa、外输温度55℃。21站共有油井21口、开井10口，日产液104吨、日产油17.3吨，计量采用24井式人工计量阀组，站内有65m3二合一罐2座，外输泵排量为20.5m3/h，外输管线尺寸为φ159×6泡夹管，外输压力1.2MPa、外输温度55℃。

各计量接转站基础数据统计见表2.2-1。

表2.2-1  各站基础数据统计表

| 区块 | 站号 | 总井数 (口) | 开井数 (口) | 产液量 (t/d) | 产油量 (t/d) | 计量阀组 |  |  | 二合一罐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 个数 | 井式 | 方式 | 个数 | 容积 （m3） |
| 高21 | 12站 | 17 | 15 | 77.9 | 25.6 | 2 | 9 | 人工 | 2 | 64.9 |
|  | 18站 | 18 | 14 | 120.9 | 31 | 2 | 11 | 自动 | 2 | 64.9 |
| 高3624 | 26站 | 29 | 23 | 214.5 | 73.8 | 1 | 11 | 自动 | 2 | 64.9 |
|  | 27站 | 14 | 8 | 46.3 | 10.8 | 1 | 11 | 自动 | 2 | 64.9 |
| 高3618 | 22站 | 25 | 6 | 56 | 4.6 | 1 | 26 | 人工 | 2 | 30 |
|  | 24站 | 27 | 16 | 135 | 40.9 | 3 | 11 | 自动 | 3 | 65 |
|  | 24站北平台 | 27 | 19 | 88 | 30.6 | 2 | 12 | 人工 | 2 | 65 |
| 高3 | 20站 | 62 | 5 | 18 | 2.6 | 3 | 9 | 人工 | 1 | 25 |
|  | 20站 平台 | 9 | 7 | 80 | 28 | 2 | 12 | 人工 | 1 | 60 |
|  | 21站 | 21 | 10 | 104 | 17.3 | 1 | 24 | 人工 | 2 | 65 |

2、联合站

高升采油厂目前共有2座联合站，即高升油田高一联合站和牛心坨油田高二联合站。本项目依托高一联合站，因此仅对高一联合站进行介绍。

高一联合站简称高一联，位于沈盘公路120公里处北侧，高升采油厂机关东侧1.5公里处，1978年10月正式建成投产，占地面积7万多平方米。现有各种固定设备80多台，员工84名，下设输油、污水、卸油、化验、计量等9个生产班组，承担着全厂的原油集输任务。高一联现有各类大小储罐20个，加热炉9台，总平面布置见图2.2-1，主要设备见表2.2-2。设计日处理液量10000m3，目前日均进液量4200m3；设计日处理污水3000m3，目前日均处理污水2200m3，设计规模和剩余能力见表2.2-3。

表2.2-2  高一联主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规模/处理能力 | 数量（个/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化油罐（成品原油） | 5000m3 | 4 | 1/2/11/12号罐 |
| 2 | 掺稀油罐 | 3000m3 | 1 | 6号罐 |
| 3 | 原油沉降罐 | 5000m3 | 3 | 3/7/8号罐 |
|  |  | 3000m3 | 1 | 5号罐 |
| 4 | 预脱罐 | 3000m3 | 1 | 9号罐 |
| 5 | 事故应急罐 | 3000m3 | 1 | 10号罐 |
| 6 | 污水缓冲罐 | 2000m3 | 1 | 4号罐 |
| 7 | 污水外输罐 | 1000m3 | 1 | 回注油层的水 |
| 8 | 清水罐 | 1000m3 | 3 | 装自来水 |
| 9 | 斜板除油罐 | 500m3 | 2 | 进一步分离污水中的原油 |
| 10 | 收油罐 | 100m3 | 2 | 收斜板除油罐分离出的原油 |
| 11 | 水套加热炉 | 106m3/h | 9 | 用于原油加热和冬季采暖 |
| 12 | 浮选机 |  | 2 | 进一步分离污水中的原油 |

表2.2-3  高一联设计规模和剩余能力统计表

| 项目 | 能力 | 现处理量 | 剩余能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理液量(m3/d) | 10000 | 4200 | 5800 |
| 污水处理(m3/d) | 3000 | 2200 | 800 |

高一联原油外输工艺：

各计量接转站含水原油进入高一联，加热后依次进入一次原油沉降罐、二次原油沉降罐脱水，经过滤、计量和加热，原油送入净化油罐（成品原油），再经过滤、计量和加热后，通过D273×7mm管线输送到渤海装车站，设计输送量4000t/d。脱除水份排入高一联内污水站处理。输油岗工艺流程见图2.2-2。

高一联污水处理工艺：

高一联污水处理系统设计处理水量3000m3/d，现处理水量约2200m3/d。处理工艺为：原油沉降罐分离出的污水先进入污水缓冲罐，再依次进入斜板除油罐和浮选机分离出悬浮物的浮油，后经核桃壳过滤器过滤，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）表1中标准，回注油层。根据高一联合站水质在线监测数据显示，过滤后水质指标中SS一般为4.5mg/L（标准要求SS≤5mg/L），石油类一般为2.1mg/L（标准要求石油类≤15mg/L），可保证回注水水质长期稳定达标。工艺流程见图2.2-3。

图2.2-2  高一联输油岗工艺流程图

含油污水

污水缓冲罐

斜板除油罐

浮选机

过滤

回注

油层

压滤机

图2.2-3  高一联污水处理工艺流程图

3、气二站

气二站2000年以前建成，高升油田各站场用气为气二站净化后的天然气。根据调查，气二站天然气回收量约6.2×107m3/a，回收率达到90%以上。天然气回收是经各计量接转站气液分离柜分离出天然气，通过管径219×7mm管线输送到集气干线，再由集气干线送到气二站做进一步的处理，净化后的气体通过管线送至各用气点。气二站天然气处理工艺流程见图2.2-4。

气二站天然气净化工艺主要是将初分离的天然气经压缩机增压后，进入后段的分子筛过滤、干燥、冷却分离、脱乙烷塔和稳定塔、精馏提纯等工艺，将天然气中的水、杂质及乙、丁烷等组份分离、回收，处理后的干气再经下游的压缩机增压后供给至各用气点。处理后的天然气主要成分为甲烷。

气二站

计量接转站初分离的天然气

压缩机增压

分子筛过滤

干燥

冷却分离

脱乙烷塔

稳定塔

精馏提纯

压缩机增压

各用气点

图2.2-4  气二站天然气处理工艺流程图

4、注空气站

高升油田注空气井所用空气均由注空气站提供，根据调查，注空气站位于高3块北部，建站规模为60万m3/d，目前实际注空气量约54.3万m3/d，注空气余量为5.7万m3/d。注空气站内通过螺杆机压缩空气，经干燥器干燥后，压缩空气进入缓冲罐，再由往复机将压缩空气送出，通过D89管线送至各注空气井。注空气压力小于10MPa。注空气站处理工艺流程见图2.2-5。

螺杆机

螺杆机

干燥器

干燥器

缓

冲

罐

螺杆机

螺杆机

管网至注气井

空气

图2.2-5  注空气站处理工艺流程图

5、落地油资源回收单位

高升采油厂落地油资源化回收单位位于台安县新台镇，占地面积4500m2，设计处理规模3200t/a，于2017年9月15日获得鞍山市环境保护局《关于高升采油厂落地原油资源化回收项目》的批复；于2018年10月14日验收合格。

工艺简述：将落地原油运入上料系统，上料系统内由人工将落地原油装满上料斗，由上料机输送到固液分离机上端分拣室内的旋转捡笼，经旋转捡笼反复冲洗后落地原油内的泥沙及小砾石逐步掉入固液分离机的下部，经过加热、射流爆气等流程的反复运转，内部的大部分油漂浮在固液分离机下层箱体的上端，沉淀出的细沙由刮板机挂出送入出料斗，后放入回收池，人工将废塑料及棉手套分拣出经沉淀后油泥混合物由固液分离机底部根据其浓度不定时放入振动池，经振动筛选后由泥浆泵打入混合搅拌罐，经再次搅拌后沉淀出微油泥水送入搅拌机搅拌，后送入高压脱水机进行脱水，脱水后泥饼送入回收池；废塑料送入破碎冲洗机，破碎冲洗机经破碎、冲洗等过程后送入回收池；小砂石由出料斗进入搅拌罐，运入回收池。固液分离机下层箱体内上部的高含油污水输送入油水分离器，破碎冲洗机内含油污水送入油水分离器、混合搅拌罐内上层含油污水输入油水分离器，雨水收集池内污水送入油水分离器、高压脱水机脱出污水送入油水分离器，经加热、爆气工艺使污水中油、水分离，油由罐车外运，污水再次打入同液分离机循环利用，不外排。

地面管网现状

自1977年高升开始兴建地面管线以来，至今已形成了包括油气集输干线和集油气支线在内的油气水地面建设管网和注汽注水管网。

- 油气集输干线

高一联合站与各计量接转站之间集油气干线已累计铺设95.3km。联合站与计量接转站、计量接转站与井场之间的管线采用埋地的方式，埋深一般地面以下1.6-1.8m。

1978年3月开始铺设高一联合站外输油干线，目前已铺设输油干线151km。油气长输干线均深埋于冻土层以下，管线保温防腐层为40mm厚聚氨酯泡沫塑料加3.5mm厚黄夹克绝缘防腐层。

采油厂单井进站集油气支线已累计长达334km，一般埋入地表以下0.8-1.2m，井站间敷设的混油管线除采用泡沫保温和沥青防腐外，还利用水套加热炉加热混油管线和伴热水管线的方法保温，防止冬季管线因冷冻而堵塞或破裂。

高升采油厂掺稀油管线、燃气管线、供水管线和回水管线均与油气集输干线或支线相伴随。目前，高升油田内部掺稀油管线累计长度达298km，累计兴建燃气管线438km，供水管线42km。

- 注空气管网

高升油田至今累计铺设注空气管网长度达21.6km。

- 注水管网

高升采油厂目前共有四个注水站，分别为雷1注水站，高81块注水站，高2转注水站和高二联注水站，注水管线已累计长达30km。

基础设施现状

- 供电工程

高升采油厂共配备高低压变压器364台，架设60KV高压线60km，6KV高压线193km，共建设3座变电所，每座变电所容量均为2×4000KVA。目前，变电所在高升油田已形成了供电网络，满足了工艺与生活用电需要。

- 通信工程

通信线路已覆盖本项目所处区域，能够满足需要。

- 道路工程

油田现有道路较为完善，主干道路及配套进站道路均已形成。

现有工程污染源达标排放情况

废气

- 有组织排放废气

高升采油厂高升油田（台安地区）现有工程大气有组织排放源排放的污染物主要为各燃气加热炉排放的废气。

经现场调查，高升采油厂高升油田（台安地区）所有加热炉燃料均为本厂油气分离及净化后的天然气，属于清洁能源。

本次评价引用已批复的《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》中现状污染源监测数据，监测结果见表2.2-4。

表2.2-4  加热炉废气监测结果

| 监测点位 |  | 监测时间 |  | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气量（m3/h） | 烟尘（mg/m3） | SO2（mg/m3） | NOx（mg/m3） |
| 井场加热炉 |  | 2016年6月16日 | 8:00 | 152 | 14.2 | 29 | 103 |
|  |  |  | 11:00 | 144 | 16.4 | 36 | 115 |
|  |  |  | 14:00 | 138 | 13.3 | 41 | 122 |
|  |  | 2016年6月17日 | 8:00 | 142 | 14.2 | 31 | 103 |
|  |  |  | 11:00 | 137 | 12.4 | 39 | 124 |
|  |  |  | 14:00 | 140 | 17.1 | 33 | 114 |
|  |  | 平均值 |  | 142 | 14.6 | 35 | 114 |
| 计量接转站加热炉 | 315KW | 2016年6月16日 | 8:00 | 519 | 12.3 | 39 | 133 |
|  |  |  | 11:00 | 524 | 11.2 | 44 | 143 |
|  |  |  | 14:00 | 531 | 17.1 | 41 | 140 |
|  |  | 2016年6月17日 | 8:00 | 509 | 14.4 | 46 | 152 |
|  |  |  | 11:00 | 522 | 13.3 | 42 | 139 |
|  |  |  | 14:00 | 519 | 16.4 | 33 | 147 |
|  | 185KW | 2016年6月16日 | 8:00 | 299 | 13.2 | 40 | 149 |
|  |  |  | 11:00 | 302 | 14.3 | 36 | 137 |
|  |  |  | 14:00 | 287 | 7.1 | 44 | 133 |
|  |  | 2016年6月17日 | 8:00 | 309 | 12.3 | 32 | 127 |
|  |  |  | 11:00 | 294 | 15.4 | 43 | 139 |
|  |  |  | 14:00 | 303 | 11.7 | 36 | 133 |
|  | 平均值 |  |  | — | 13.2 | 40 | 139 |
| 高一联加热炉 | HJ2300 | 2016年6月16日 | 8:00 | 3720 | 19.7 | 37 | 179 |
|  |  |  | 11:00 | 3630 | 18.9 | 45 | 161 |
|  |  |  | 14:00 | 3520 | 19.6 | 47 | 182 |
|  |  | 2016年6月17日 | 8:00 | 3430 | 19.2 | 48 | 163 |
|  |  |  | 11:00 | 3530 | 17.3 | 39 | 184 |
|  |  |  | 14:00 | 3630 | 18.6 | 44 | 171 |
|  | HJ1200 | 2016年6月16日 | 8:00 | 1800 | 19.4 | 40 | 169 |
|  |  |  | 11:00 | 1820 | 17.3 | 33 | 155 |
|  |  |  | 14:00 | 1790 | 18.2 | 37 | 163 |
|  |  | 2016年6月17日 | 8:00 | 1800 | 16.1 | 39 | 171 |
|  |  |  | 11:00 | 1830 | 17.4 | 33 | 163 |
|  |  |  | 14:00 | 1900 | 16.4 | 44 | 180 |
|  | ZQ-BW1.0 | 2016年6月16日 | 8:00 | 1540 | 13.7 | 42 | 173 |
|  |  |  | 11:00 | 1530 | 17.2 | 33 | 182 |
|  |  |  | 14:00 | 1500 | 11.3 | 37 | 161 |
|  |  | 2016年6月17日 | 8:00 | 1500 | 18.4 | 43 | 167 |
|  |  |  | 11:00 | 1490 | 16.2 | 36 | 171 |
|  |  |  | 14:00 | 1520 | 12.1 | 30 | 169 |
|  | 平均值 |  |  | — | 17.1 | 39 | 170 |
| 标准 |  |  |  |  | 30 | 100 | 400 |

根据对现有加热炉废气的监测结果，各加热炉烟尘、SO2及NOx的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

- 无组织排放废气

在采油过程中，由于采油井密封不严及洗、修井作业等原因，有一部分烃类从井口排入大气中。本次评价引用已批复的《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》中对代表性井场的现状污染源监测数据，监测结果见表2.2-5。

表2.2-5  无组织废气监测结果

| 检测项目 | 采样日期 | 采样地点 |  | 采样时间 | 浓度检测结果/(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2016.6.16 | 高3-7-85 | 上风向 | 8:00 | 0.61 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.61 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.56 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.61 |
|  |  |  | 下风向点1 | 8:00 | 0.83 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.86 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.79 |
|  |  |  |  | 20:00 | 1.09 |
|  |  |  | 下风向点2 | 8:00 | 0.96 |
|  |  |  |  | 12:00 | 1.00 |
|  |  |  |  | 16:00 | 1.02 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.81 |
|  |  | 高3-6-0255 | 上风向 | 8:00 | 0.73 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.60 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.59 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.59 |
|  |  |  | 下风向点1 | 8:00 | 1.01 |
|  |  |  |  | 12:00 | 1.04 |
|  |  |  |  | 16:00 | 1.02 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.83 |
|  |  |  | 下风向点2 | 8:00 | 1.02 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.95 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.95 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.97 |
|  | 2016.6.17 | 高3-7-85 | 上风向 | 8:00 | 0.66 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.57 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.69 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.54 |
|  |  |  | 下风向点1 | 8:00 | 0.78 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.92 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.83 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.84 |
|  |  |  | 下风向点2 | 8:00 | 0.74 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.74 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.90 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.84 |
|  |  | 高3-6-0255 | 上风向 | 8:00 | 0.55 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.54 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.60 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.56 |
|  |  |  | 下风向点1 | 8:00 | 0.70 |
|  |  |  |  | 12:00 | 0.72 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.79 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.97 |
|  |  |  | 下风向点2 | 8:00 | 0.84 |
|  |  |  |  | 12:00 | 1.09 |
|  |  |  |  | 16:00 | 0.98 |
|  |  |  |  | 20:00 | 0.98 |

根据对现有代表性井场周界非甲烷总烃浓度的监测结果，无组织排放的非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值（4.0mg/m3）要求。

废水

现有工程废水主要来自采出液中的含油废水、修井废水和洗井废水及生活污水。其中含油废水、修井废水和洗井废水经高一联内污水站处理达标后回注油层；生活污水经旱厕收集后定期清掏用作农肥。

本次评价引用已批复的《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》中对高一联内污水站出口水质监测数据，监测结果见表2.2-6。

表2.2-6  高一联污水站出口水质监测结果

| 采样点位 | 监测项目 | 结果 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高一联污水站出口 | pH | 7.6 | 无量纲 | 8:00 | 2016.6.16 |
|  | 化学需氧量 | 101 | mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 4L* | mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 2.92 | mg/L |  |  |
|  | pH | 7.6 | 无量纲 | 10:00 |  |
|  | 化学需氧量 | 104 | mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 4L* | mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 2.84 | mg/L |  |  |
|  | pH | 7.5 | 无量纲 | 14:00 |  |
|  | 化学需氧量 | 97.8 | mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 4L* | mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 3.06 | mg/L |  |  |
|  | pH | 7.6 | 无量纲 | 18:00 |  |
|  | 化学需氧量 | 105 | mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 4L* | mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 2.73 | mg/L |  |  |
|  | pH | 7.5 | 无量纲 | 8:00 | 2016.6.17 |
|  | 化学需氧量 | 89.3 | mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 4L* | mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 2.98 | mg/L |  |  |
|  | pH | 7.6 | 无量纲 | 10:00 |  |
|  | 化学需氧量 | 103 | mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 4L* | mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 2.81 | mg/L |  |  |
|  | pH | 7.6 | 无量纲 | 14:00 |  |
|  | 化学需氧量 | 117 | mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 4L* | mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 3.00 | mg/L |  |  |
|  | pH | 7.5 | 无量纲 | 18:00 |  |
|  | 化学需氧量 | 87.8 | mg/L |  |  |
|  | 悬浮物 | 4L* | mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 2.68 | mg/L |  |  |

注：4L*表示低于悬浮物检出限。

高一联污水站安装了在线监测装置，根据高一联合站水质在线监测数据显示，过滤后水质指标中SS一般为4.5mg/L（标准要求SS≤5mg/L），石油类一般为2.1mg/L（标准要求石油类≤15mg/L），可保证回注水水质长期稳定达标。从对高一联污水站出口废水监测结果及在线监测数据可知，高一联污水站出口水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中相应标准要求。

噪声

项目运营期主要噪声源为抽油机和加热炉运行噪声。

本次评价引用已批复的《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》中对代表性井场厂界噪声的监测数据，监测结果见表2.2-7。

表2.2-7  厂界噪声监测结果

| 采样点位 | 监 测 结 果（分贝） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | Leq |  |
| 1#东 | 58.4 | 2016.6.16昼间（09:30） |
|  | 57.5 | 2016.6.16昼间（14:00） |
|  | 46.8 | 2016.6.16夜间（02:00） |
|  | 47.7 | 2016.6.16夜间（22:00） |
|  | 58.3 | 2016.6.17昼间（09:30） |
|  | 58.7 | 2016.6.17昼间（14:00） |
|  | 49.3 | 2016.6.17夜间（02:00） |
|  | 48.5 | 2016.6.17夜间（22:00） |
| 1#南 | 56.5 | 2016.6.16昼间（09:35） |
|  | 56.7 | 2016.6.16昼间（14:05） |
|  | 47.9 | 2016.6.16夜间（02:05） |
|  | 48.2 | 2016.6.16夜间（22:05） |
|  | 57.4 | 2016.6.17昼间（09:35） |
|  | 57.6 | 2016.6.17昼间（14:05） |
|  | 47.4 | 2016.6.17夜间（02:05） |
|  | 46.3 | 2016.6.17夜间（22:05） |
| 1#西 | 57.3 | 2016.6.16昼间（09:40） |
|  | 58.1 | 2016.6.16昼间（14:10） |
|  | 46.3 | 2016.6.16夜间（02:10） |
|  | 46.5 | 2016.6.16夜间（22:10） |
|  | 56.7 | 2016.6.17昼间（09:40） |
|  | 56.3 | 2016.6.17昼间（14:10） |
|  | 47.6 | 2016.6.17夜间（02:10） |
|  | 47.2 | 2016.6.17夜间（22:10） |
| 1#北 | 55.6 | 2016.6.16昼间（09:35） |
|  | 56.8 | 2016.6.16昼间（14:05） |
|  | 48.5 | 2016.6.16夜间（02:05） |
|  | 49.3 | 2016.6.16夜间（22:05） |
|  | 57.2 | 2016.6.17昼间（09:35） |
|  | 56.8 | 2016.6.17昼间（14:05） |
|  | 46.8 | 2016.6.17夜间（02:05） |
|  | 47.8 | 2016.6.17夜间（22:05） |
| 2#东 | 56.3 | 2016.6.16昼间（09:30） |
|  | 57.3 | 2016.6.16昼间（14:00） |
|  | 48.6 | 2016.6.16夜间（02:00） |
|  | 46.7 | 2016.6.16夜间（22:00） |
|  | 55.7 | 2016.6.17昼间（09:30） |
|  | 56.2 | 2016.6.17昼间（14:00） |
|  | 46.3 | 2016.6.17夜间（02:00） |
|  | 45.3 | 2016.6.17夜间（22:00） |
| 2#南 | 58.4 | 2016.6.16昼间（09:35） |
|  | 57.6 | 2016.6.16昼间（14:05） |
|  | 47.9 | 2016.6.16夜间（02:05） |
|  | 47.2 | 2016.6.16夜间（22:05） |
|  | 57.8 | 2016.6.17昼间（09:35） |
|  | 57.3 | 2016.6.17昼间（14:05） |
|  | 47.8 | 2016.6.17夜间（02:05） |
|  | 46.8 | 2016.6.17夜间（22:05） |
| 2#西 | 57.2 | 2016.6.16昼间（09:40） |
|  | 56.4 | 2016.6.16昼间（14:10） |
|  | 47.7 | 2016.6.16夜间（02:10） |
|  | 46.8 | 2016.6.16夜间（22:10） |
|  | 56.5 | 2016.6.17昼间（09:40） |
|  | 56.1 | 2016.6.17昼间（14:10） |
|  | 47.5 | 2016.6.17夜间（02:10） |
|  | 47.4 | 2016.6.17夜间（22:10） |
| 2#北 | 55.7 | 2016.6.16昼间（09:35） |
|  | 55.3 | 2016.6.16昼间（14:05） |
|  | 45.3 | 2016.6.16夜间（02:05） |
|  | 45.5 | 2016.6.16夜间（22:05） |
|  | 57.4 | 2016.6.17昼间（09:35） |
|  | 56.6 | 2016.6.17昼间（14:05） |
|  | 46.3 | 2016.6.17夜间（02:05） |
|  | 45.8 | 2016.6.17夜间（22:05） |

根据对现有代表性井场四周厂界噪声监测结果，井场四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

固体废物

根据已批复的《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》，现有工程固体废物产生情况如下：

- 落地油、废防渗膜

现有落地油产生量约为7t/a、废防渗膜约1.4t/a。根据《国家危险废物名录》（部令39号），落地油属“HW08废矿物油”，废物代码“071-001-08”；修井产生废防渗膜属“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”，以上危险废物委托辽河石油勘探局华油实业公司进行处置。

- 高一联油泥砂

高一联油泥砂为1130t/a，含水率85%-90%，根据《国家危险废物名录》（部令39号），油泥砂属“HW08废矿物油”，废物代码“071-001-08”，在高升采油厂油泥站暂存，最终全部委托辽河石油勘探局华油实业公司进行处置。

- 废机油和废擦机布

项目运营期间设备维修会产生废机油和废擦机布，产生量分别为150L/a和500块/a。根据《国家危险废物名录》（部令39号），废机油属“HW08废矿物油”，废物代码“900-249-08”，最终委托辽河石油勘探局华油实业公司进行处置；废擦机布属危险废物豁免管理清单中的内容，全部环节豁免，与生活垃圾一同处置。

- 生活垃圾

员工生活垃圾产生量约15t/a，垃圾装袋收集后运至环卫部门指定地点，最终卫生填埋处置。

现有工程污染物排放汇总

根据已批复的《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评估报告》和《辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目》，现有工程污染物排放情况见表2.2-8。

表2.2-8  现有工程污染物排放情况一览表

| 时期 | 类别 | 名称 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | 井场加热烟气 (t/a) | 烟尘 | 1.1944 | 0 | 1.1944 | 燃料均为净化后的天然气，废气污染源均为有组织排放，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中表1有关标准。 |
|  |  |  | SO2 | 2.535 | 0 | 2.535 |  |
|  |  |  | NOX | 9.3004 | 0 | 9.3004 |  |
|  |  | 计量接转站加热烟气(t/a) | 烟尘 | 1.278 | 0 | 1.278 |  |
|  |  |  | SO2 | 3.21 | 0 | 3.21 |  |
|  |  |  | NOX | 12.658 | 0 | 12.658 |  |
|  |  | 高一联加热烟气(t/a) | 烟尘 | 0.8556 | 0 | 0.8556 |  |
|  |  |  | SO2 | 1.6988 | 0 | 1.6988 |  |
|  |  |  | NOX | 8.1406 | 0 | 8.1406 |  |
|  |  | 挥发损耗烃类(t/a) |  | 216.3 | 0 | 216.3 | 井口损失，油气集输过程。 |
|  | 废水 | 修井废水(m3/a) |  | 1380 | 1380 | 0 | 进高一联污水站处理达标后回注油层，不外排。 |
|  |  | 洗井废水(m3/a) |  | 44160 | 44160 | 0 |  |
|  |  | 含油废水(m3/a) |  | 570030 | 570030 | 0 |  |
|  |  | 生活污水(m3/a) |  | 780 | 780 | 0 | 旱厕收集，定期清掏农灌。 |
|  | 固体废物 | 落地油(t/a) |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 委托辽河石油勘探局华油实业公司处置。 |
|  |  | 废HDPE膜(t/a) |  | 1.84 | 1.84 | 0 |  |
|  |  | 高一联油泥砂(t/a) |  | 1485 | 1485 | 0 |  |
|  |  | 废机油（L/a） |  | 250 | 250 | 0 |  |
|  |  | 废擦机布（块/a） |  | 700 | 700 | 0 | 最终卫生填埋处置。 |
|  |  | 生活垃圾(t/a) |  | 15 | 15 | 0 |  |

现有工程环境保护情况

现有工程环评、备案情况及意见落实情况

1、高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目

高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目属于未批建成环保违规建设项目，根据《关于印发鞍山市清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》（鞍政办发[2015]133号），现有工程已于2016年11月进行了环境现状评估，并于2016年12月2日取得了鞍山市环境保护局对项目的备案审查意见（鞍环备字[2016]79号，见附件），具体落实情况见表2.2-9。

2、辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目

辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目属于新建产能项目，于2016年6月进行环境影响评价，并于2016年6月27日取得了鞍山市环境保护局对项目的批复（鞍环审字[2016]74号，见附件），具体落实情况见表2.2-9。

表2.2-9  环评批复意见落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目 |  |  |
|  | 加强对全厂各污染治理设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放 | 按要求落实 |
|  | 项目产生的落地油、废防渗膜、油泥沙、废机油等危险废物应切实按照国家相关规范要求，做好日常暂存工作，定期送有资质单位处理，并到有关部门办理转移联单 | 按要求落实 |
|  | 项目单位应切实加强环境风险防范工作，持续修订、完善应急预案并报环保部门备案，定期开展应急演练，并实现与消防、安监等相关部门突发事故应急预案的有效衔接，提高环境污染事故应急处置能力，避免发生环境污染事件 | 按要求落实 |
|  | 项目备案后，污染物排放总量不得超过项目污染物总量确认书中确认的总量指标 | 按要求落实 |
| 辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目 |  |  |
|  | 项目建设和运营过程中必须严格执行国家相关法律、法规，符合公安、安监、消防等相关部门要求，确保生产安全。建设单位必须认真制定和落实项目原料贮存、生产、运输全过程的突发环境事件应急预案及各项防范措施，并场设置有毒、有害气体检测装置，一旦发生生产事故，必须立即启动应急预案，消除和减缓环境影响，并及时上报环保行政主管部门，杜绝由生产和运输事故引发的次生环境污染，确保环境安全 | 按要求落实 |
|  | 项目须落实各项大气污染防治措施。加强施工期扬尘管理，柴油发电机采用高标号柴油，加热炉燃料采用净化后的油田伴生气，采油井口加强密闭、油气密闭集输，确保各类大气污染物达标排放 | 按要求落实 |
|  | 项目钻井废水用于配置钻井泥浆，循环利用。剩余废水由罐车收集至联合站处理，钻井井场设置围堰；项目运营期井下作业废水、采油废水和原油全部送联合站，各类生产水经处理达到回注标准后回注。按《报告书》要求落实地下水防治措施，加强地下水动态监控，定期对采取回注水井进行监测，采取有效措施、避免污染地下水 | 按要求落实 |
|  | 项目优选低噪声的设备、高噪声的设备必须安置在封闭的车间内并设减振基础，加强各类噪声设备运行维护，采取消声、隔声措施，确保厂界昼、夜间噪声达标，避免扰民 | 按要求落实 |
|  | 项目钻井采用无害钻井液，废弃泥浆经无害化处理后及时覆土回填，项目修井作业采用卸油器，井场铺设防渗布、确保“落地油”不落地，并全部回收 | 按要求落实 |
|  | 项目产生的落地油、废机油、废擦机布、废防渗布、联合站油泥沙等均属危险废物、必须按国家危险废物管理的相关规定和《报告书》要求收集、贮存、运输、处理、处置，建设符合国家相关规范的危险废物临时储存场所，危险废物须及时送具有危险废物处置资质砖单位处理、处置，并向环保部门登记申报、办理转运联单 | 按要求落实 |
|  | 建设单位应配合政府，做好《报名书》确定的防护距离内规划控制工作，卫生防护距离内不得设置居民区等环境敏感点 | 按要求落实 |
|  | 落实项目生态恢复和补偿措施。钻采工程不得占用征地范围外的土地，不得破坏周边植被，油井服役期满后落实场地清理、土壤修复、生态恢复等工作 | 按要求落实 |

3、辽河油田高升采油厂高升油田环评情况情况

辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目内容为新建44口生产井。截止目前，尚有部分生产井未建设，已建设生产井的临时用地均已进行了生态恢复，待剩余生产井全部建设完成后，高升采油厂统一申请验收。具体见表2.2-10。

表2.2-10  辽河油田高升采油厂高升油田环评情况情况

| 环评项目 | 已实施情况 | 未实施情况 |
| --- | --- | --- |
| 高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目 | 部署总井142口，其中油井140口，注水井1口，观察井1口。分布于69个井场内，井场内配套设施完善。 | 无 |
| 辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目 | 新建44口生产井，已建成35口，井场及配套设施完善。无变更。 | 尚有9口未建设。 |

截至本项目环评阶段，以上两个项目尚没有闭井的情况。

已采取的环保措施

经调查，高升采油厂目前已开发的工程，已采取的主要环保措施如下：

- 大气污染防治措施：加热炉均采用净化后的天然气，属于清洁能源，废气通过烟囱有组织排放。油气大部分通过集输管线密闭输送，同时定期检修集输线路的阀门，油气泵等，杜绝烃类气体跑冒。井场高架罐内的采出液装车时，通过放油鹤管转移到油罐车的油罐内。设立固定的巡检队伍，定期检修各井口装置，加强井口密闭性，降低了烃类气体的挥发损耗。

- 水污染防治措施：生产废水经高一联合站污水处理装置处理达标后进行井下回注，生产废水不外排。注水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012)表1中标准。

- 生产设备采用第噪声设备，并采取隔声、牺牲、消声、减震等措施控制噪声。

- 固体废物处理、处置：钻井后产生的废弃泥浆全部进行了无害化处理；落地油、废防渗膜、油泥砂和废机油收集后交由辽河石油勘探局华油实业公司进行处置；生活垃圾经收集暂存后送生活垃圾填埋场处置。

本工程概况

名称、性质及建设地点

项目名称：高升采油厂（鞍山地区）区块产能建设项目

项目投资：2.03亿元人民币

建设性质：新建项目

建设单位：中国石油辽河油田高升采油厂

建设地点：辽宁省鞍山市台安县新台镇

开发方案

通过目前对高升油田的开发地质认识，该油田存在井网加密完善热采井网潜力、主体开发区块外扩部署潜力等2个方面的部署潜力，通过对这些潜力目标区块的分析，制定复杂区块多手段建产、重点区块选择性建产等2个方面的建产方式，五年内，计划在该油田规划部署新井79口，其中油井77口（水平井1口），注气井2口，新井钻井进尺14.225×104m，增加日产油能力270t，建产能7.56×104t。高升油田新井五年部署规划见表2.3-1。

表2.3-1  高升油田新井五年部署规划表

| 年度 | 区块 | 潜力类型 | 建产方式 | 层位 | 动用 面积km2 | 动用 储量 ×104t | 规划井数 |  |  | 单井进尺m | 总进尺 m | 设计日产油 t | 日增油能力 t | 建产能 ×104t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总井数 | 油井 | 注气井 |  |  |  |  |  |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | 高21 | 井网加密完善热采井网潜力 | 重点区块选择性建产 | S3 | 0.15 | 50 | 10 | 10 |  | 1850 | 18500 | 3 | 30 | 0.84 |
|  | 高3624 | 井网加密完善热采井网潜力 | 重点区块选择性建产 | S3 | 0.18 | 60 | 12 | 12 |  | 1850 | 22200 | 3 | 36 | 1.008 |
|  | 高3618 | 井网加密完善热采井网潜力 | 重点区块选择性建产 | S3 | 0.0352 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2000 | 4000 | 4 | 4 | 0.112 |
| 2018 | 高21 | 井网加密完善热采井网潜力 | 复杂区块多手段建产 | S3 | 0.045 | 15 | 3 | 3 |  | 1850 | 5550 | 3 | 9 | 0.252 |
|  | 高3624 | 井网加密完善热采井网潜力 | 复杂区块多手段建产 | S3 | 0.06 | 20 | 4 | 4 |  | 1850 | 7400 | 3 | 12 | 0.336 |
|  | 高3 | 区块外扩部署潜力 | 重点区块选择性建产 | S3 | 0.0528 | 21 | 3 | 3 |  | 1730 | 5190 | 4 | 12 | 0.336 |
| 2019 | 高21 | 区块外扩部署潜力 | 复杂区块多手段建产 | S3 | 0.045 | 15 | 3 | 3 |  | 1850 | 5550 | 3 | 9 | 0.252 |
|  | 高3624 | 区块外扩部署潜力 | 复杂区块多手段建产 | S3 | 0.06 | 20 | 4 | 4 |  | 1850 | 7400 | 3 | 12 | 0.336 |
|  | 高3 | 区块外扩部署潜力 | 重点区块选择性建产 | S3 | 0.299 | 119 | 17 | 13 | 1 | 1730 | 29410 | 4 | 68 | 1.904 |
| 2020 | 高21 | 井网加密完善热采井网潜力 | 复杂区块多手段建产 | S3 | 0.03 | 10 | 2 | 2 |  | 1850 | 3700 | 3 | 6 | 0.168 |
|  | 高3624 | 区块外扩部署潜力 | 复杂区块多手段建产 | S3 | 0.06 | 20 | 4 | 4 |  | 1850 | 7400 | 3 | 12 | 0.336 |
|  | 高3 | 区块外扩部署潜力 | 重点区块选择性建产 | S3 | 0.264 | 105 | 15 | 15 |  | 1730 | 25950 | 4 | 60 | 1.68 |
| 合计 |  |  |  |  | 1.281 | 469 | 79 | 77 | 2 | 21990 | 142250 | 40 | 270 | 7.56 |

油田开发属于滚动开发过程，随着开发时间的推移，现有井口的原油产量将逐年降低，高升采油厂（鞍山地区）区块将通过在现有油田内加密或区块外扩新建井口的方式维持现有产能在“十三五”期间保持均衡状态，不新增产能，高升油田（台安地区）“十三五”期间产能变化情况见表2.3-2。

表2.3-2  高升采油厂（鞍山地区）区块“十三五”期间产能变化情况

| 年限 | 建产能 *104t | 新建井口 数量 | 原井口减产能*104t | 关闭井口 数量 | 涉及地块 | 产能是否均衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | — | — | — | 根据实际减产区域决定关井数量 | — | — |
| 2017年 | 1.96 | 24 | 1.96 |  | 高21、高3624、高3618 | 是 |
| 2018年 | 0.924 | 10 | 0.924 |  | 高21、高3624、高3 | 是 |
| 2019年 | 2.492 | 24 | 2.492 |  | 高21、高3624、高3 | 是 |
| 2020年 | 2.184 | 21 | 2.184 |  | 高21、高3624、高3 | 是 |

由上表可知，高升采油厂（鞍山地区）区块“十三五”期间产能始终处于平衡状态。

根据高升采油厂近两年实际产能情况，当时规划在2017年及2018年建设的生产井至今未进行建设，本次评价的规划建设的生产井向后顺延实施。

开发指标预测

高升油田计划五年规划部署新井79口，新井日增油能力270t，建产能7.56×104t，该油田高21块、高3624、3618块和高3块2016年底年产油15.91×104t，年产液37.36×104m3，综合含水57.41%，预计到2020年年产油17.39×104t，年产液39.41×104m3，综合含水55.87%。

油藏地质特征

1、高21块

高21块1979年投入开发，探明含油面积1.01km2，石油地质储量226.6×104t。高21块位于辽宁省台安县新台镇，构造上位于高升油田高二三区东部，目的层为下第三系沙河街组三段莲花油层，埋藏埋深1500m～1785m，为岩性构造气顶油藏。高21块1979年投入开发，探明含油面积1.01km2，石油地质储量226.6×104t。

高21块内共发育大小断层6条，按其断层走向可分为三组，其中北东向或北东东向断层为主要断层，北北东向及北西向断层为次要断层，区内断层性质均为正断层。东部高386断层对台安洼陷的形成具有一定的控制作用，对地层沉积有一定的控制作用，高21块西界断层与高二三区分开，其余内部的断层对断块复杂化起到一定的控制作用。储量区内被一条近北西向的椅状断层分割成南北两个断块。高21块有两个构造高点，分别在高21北块高3-7-9井附近和高21中块高21井附近，由此地层向北东、东南、南西三个方向倾没。

2、高3618块

高3618块1986年投入开发，探明含油面积1.1km2，石油地质储量1069.34×104t。高3618块位于辽宁省台安县新台镇。构造上处于西斜坡北段高升油田高二、三区东北部。于1986年投入开发，主要层系为沙河街组三段莲花油层Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ砂岩组，其中Ⅴ砂岩组为主力油层。油层埋深1540-1820m，探明含油面积1.1km2，石油地质储量1069.34×104t。

高3618块属于高升鼻状构造北翼的一部分，由于断层的切割作用，该块呈现为宽缓的断鼻构造，构造高点在高3-5-0161井附近，高点埋深-1540m左右，构造幅度150～200m，构造面积1.16km2，构造轴部走向122º，倾角15º，东北翼倾向98º，倾角15º，西南翼倾向135º，倾角16º。

3、高3624块

高3624块1987年投入开发，探明含油面积0.91km2，石油地质储量238.51×104t。高3624块位于辽宁省台安县新台镇。构造上处于辽河西部凹陷西斜坡北端高升油田莲花油层鼻状构造北部，于1987年投入开发，主要层系为下第三系沙河街组三段莲花油层Ⅴ、Ⅵ砂岩组。探明含油面积0.91km2，石油地质储量238.51×104t。

高3624块是一个南、东、西三面受断层夹持的由西南向北东倾没的断鼻构造，构造高点在高3-6-22井附近，高点埋深1600m。储层岩性以厚层块状砂砾岩为主，夹薄层泥岩，沿高3-6-26～高3-5-023～高3-5-021～高3-6-20一线莲花油层砂体向西高部位尖灭。

4、高3块

高3块1977年投入开发，探明含油面积5.95km2，石油地质储量5018.93×104t。高3块位于辽宁省台安县新台镇，构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡北端，东边以高3420断层为界，南边以高3416断层为界。1977年投入开发，主要开发层系为下第三系沙河街组三段莲花油层Ⅴ、Ⅵ砂岩组，探明含油面积5.95km2，石油地质储量5018.93×104t。

高3块西部Ⅵ砂岩组顶面整体上呈西高东低的鼻状构造，地层倾角约3º。内部被两条北东向，断距为30m断层分割三个次一级小断块。

油气资源概况

原油物性

原油性质为普通稠油，地面原油密度为0.9449～0.9653g/cm3，平均为0.954g/cm3，50℃脱气原油粘度在3150～4000mPa•s，含蜡4.15%～4.46%，胶质+沥青质含量为43.74%～46.09%，含硫0.424%～0.573%，见表2.3-3。

表2.3-3  原油物性一览表

| 项目 | 原油密度g/cm3 | 粘度 mPa•s | 蜡 % | 胶质+沥青质 % | 硫 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.954 | 3150～4000 | 4.15%～4.46 | 43.74%～46.09 | 0.424%～0.573 |

天然气性质

本项目伴生气产量较少，且不稳定，根据建设单位提供资料，伴生气产量预计约50万~100万m3/a。在采油站内进行脱硫，脱硫后天然气硫含量3.8mg/m3，净化后天然气低位热值为38139KJ/m3，成分见表2.3-4。

脱硫工艺原理：本项目伴生气采用氧化铁脱硫剂进行脱硫，含有硫化氢的伴生气通过脱硫剂时，硫化氢与脱硫剂中的活性氧化铁反应生成硫化铁。含有这种硫化铁的脱硫剂与氧气接触，当有水份存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁及单体硫，从而脱硫剂得到再生，并可继续使用，循环多次直到氧化铁表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。因为伴生气中含有少量的氧，在脱硫反应的同时也发生一部分再生反应，由于伴生气中氧含量不足，大部分脱硫剂仍需要停产鼓入空气再生。

脱硫机再生主要反应：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3 H2O

Fe2S3·HO+3/2O2= Fe2O3·H2O+3S

表2.3-4  净化后天然气组成表

| H2 | CO2 | N2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | i- C4H10 | n- C4H10 | i- C5H12 | n- C5H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 0 | 1.23 | 7.17 | 77.52 | 4.89 | 4.85 | 0.85 | 2.12 | 0.72 | 0.65 |

新井部署情况

根据油藏开发部署，高21块、高3624块、高3618块和高3块新增井位79口，其中高21块18口、高3624块24口、高3618块2口、高3块35口。各新增井位进计量接转站生产情况具体见表2.3-5。

表2.3-5  新井部署情况一览表

| 序号 | 区块 | 站名 | 新井数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高21 | 12站 | 18 | 23 |
|  | 高3 |  | 5 |  |
|  | 高3624 | 26站 | 2 | 24 |
|  | 高3624 | 27站 | 18 |  |
|  | 高3624 | 36252平台 | 4 |  |
|  | 高3618 | 24站 | 1 | 2 |
|  | 高3618 | 24北平台 | 1 |  |
|  | 高3 | 20平台 | 12 | 30 |
|  | 高3 | 20站 | 4 |  |
|  | 高3 | 21站 | 9 |  |
|  | 高3 | 22站 | 5 |  |
| 合计 | — | — | — | 79 |

钻井工程

钻井位置及布局

本项目新增开发井79口，其中47口利用既有13座井场和道路，其余32口部署在9座新建井场内，其中油井77口（水平井1口，定向井77口），注气井2口。具体情况见表2.3-6。

表2.3-6  钻井位置及井型情况表

| 序号 | 新井井号 | 井型 | 是否利用老井场 | 井场编号 | 新征面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高21-开38 | 定向井 | 是 | 老井场高3-7-4东扩边 | 34×87=2958 |
|  | 高21-开39 |  |  |  |  |
|  | 高21-开41 |  |  |  |  |
|  | 高21-开42 |  |  |  |  |
|  | 高3-开2 |  |  |  |  |
|  | 高3-开3 |  |  |  |  |
|  | 高21-开25 | 定向井 | 否 | 新井场1 | 35×62=2170 |
|  | 高21-开26 |  |  |  |  |
|  | 高21-开27 | 定向井 | 否 | 新井场2 | 35×67=2345 |
|  | 高21-开28 |  |  |  |  |
|  | 高21-开29 |  |  |  |  |
|  | 高21-开33 | 定向井 | 否 | 新井场3 | 35×67=2345 |
|  | 高21-开34 |  |  |  |  |
|  | 高21-开35 |  |  |  |  |
|  | 高21-开36 | 定向井 | 否 | 新井场4 | 35×67=2345 |
|  | 高21-开37 |  |  |  |  |
|  | 高21-开40 |  |  |  |  |
|  | 高21-开30 | 定向井 | 是 | 老井场高21东扩边 | 34×67=2278 |
|  | 高21-开31 |  |  |  |  |
|  | 高21-开32 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开23 | 定向井 | 否 | 新井场5 | 35×75=2625 |
|  | 高3624-开24 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开25 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开26 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开31 | 定向井 | 是 | 老井场高3-7-201东扩边 | 34×67=2278 |
|  | 高3624-开32 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开33 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开27 | 定向井 | 是 | 老井场高3-7-201北扩边 | 40×77=3080 |
|  | 高3624-开28 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开29 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开30 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开19 | 定向井 | 是 | 老井场高3-6-020西扩边 | 30×75=2250 |
|  | 高3624-开20 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开21 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开22 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开16 | 定向井 | 是 | 老井场高3-6-021北扩边 | 35×60=2100 |
|  | 高3624-开17 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开18 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开14 | 定向井 | 是 | 老井场高3-6-24东扩边 | 30×62=1860 |
|  | 高3624-开15 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开10 | 定向井 | 是 | 老井场高3-6-024东扩边 | 34×75=2550 |
|  | 高3624-开11 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开12 |  |  |  |  |
|  | 高3624-开13 |  |  |  |  |
|  | 高3618-开1 | 注空气井 | 是 | 老井场高3-61-173 | — |
|  | 高3618-开2 | 水平井 | 是 | 老井场高3-62-158 | — |
|  | 高3-开4 | 定向井 | 是 | 老井场高21-莲H501北扩边 | 35×67=2345 |
|  | 高3-开6 |  |  |  |  |
|  | 高3-开7 |  |  |  |  |
|  | 高3-开9 | 定向井 | 否 | 新井场6 | 35×81=2835 |
|  | 高3-开10 |  |  |  |  |
|  | 高3-开11 |  |  |  |  |
|  | 高3-开12 |  |  |  |  |
|  | 高3-开52 | 注空气井 |  |  |  |
|  | 高3-开13 | 定向井 | 是 | 老井场高3-7-111北扩边 | 35×73=2555 |
|  | 高3-开14 |  |  |  |  |
|  | 高3-开15 |  |  |  |  |
|  | 高3-开17 |  |  |  |  |
|  | 高3-开16 | 定向井 | 否 | 新井场7 | 35×67=2345 |
|  | 高3-开18 |  |  |  |  |
|  | 高3-开28 |  |  |  |  |
|  | 高3-开19 | 定向井 | 否 | 新井场8 | 35×81=2835 |
|  | 高3-开24 |  |  |  |  |
|  | 高3-开25 |  |  |  |  |
|  | 高3-开26 |  |  |  |  |
|  | 高3-开27 |  |  |  |  |
|  | 高3-开20 | 定向井 | 是 | 老井场高3-51-124东扩边 | 35×40=1400 |
|  | 高3-开21 |  |  |  |  |
|  | 高3-开22 |  |  |  |  |
|  | 高3-开23 |  |  |  |  |
|  | 高3-开33 | 定向井 | 是 | 老井场高3-4-0136北扩边 | 35×81=2835 |
|  | 高3-开34 |  |  |  |  |
|  | 高3-开42 |  |  |  |  |
|  | 高3-开43 |  |  |  |  |
|  | 高3-开44 |  |  |  |  |
|  | 高3-开35 | 定向井 | 否 | 新井场9 | 35×75=2625 |
|  | 高3-开40 |  |  |  |  |
|  | 高3-开41 |  |  |  |  |
|  | 高3-开45 |  |  |  |  |

本项目井场和开发井位置图分别见图2.3-1、2.3-2和2.3-3。

井身结构

本项目包括定向井和水平井，井身结构示意图见图2.3-4和图2.3-5。

一开

钻头尺寸：346.1mm

井深：821m

二开

钻头尺寸：241.3mm

井深：1900m

图2.3-4  定向井井身结构示意图

图2.3-5  水平井井身结构示意图

工程占地

本项目总用地面积约为123859m2，分为永久占地和临时占地，其中临时占地主要是施工作业带的建设，占地面积约67500m2（各种管线长度总和13500m×施工作业带宽度5m）；永久占地主要包括井场和通井道路占地，占地面积约56359m2（井场占地50959m2；单条新建井场通井道路按长100m，宽6m计，共9条通井道路，合计占地5400m2）。

钻井液体系

钻井液的使用应有利于环境保护，有利于保护油气层，有利于地质资料录取，有利于快速钻进和安全钻井，有利于除油排气，有利于复杂情况的预防和处理。

结合井深结构，不同井段采用的钻井液体系有所不同，详见表2.3-7。

表2.3-7  钻井液材料配方表

| 开钻次序 | 一开 | 二开 |
| --- | --- | --- |
| 井段(m) | 0~821 | 821~1900 |
| 类型 | 不分散聚合物钻井液 | 屏蔽暂堵型聚合物分散钻井液 |
| 配方 | 淡水+6%～8%般土 +0.2%～0.3%纯碱 +0.1%～0.2%CMC +0.5%～0.8%改性淀粉 +0.2%～0.3%多元包被剂 +0.4%～0.6%NH4-HPAN +0.6%～0.8%HA-树脂 +0.6%～0.8%FT-1A +1%～2%液体润滑剂 +加重剂 | 4%～5%般土浆 +0.2%～0.3%多元包被剂 +1%～2%降粘剂 +0.5%～1%NaOH +1%～2%FT-1A +1%～1.2%KH-931 +2%～3%超细CaCO3 +1%～2%单向压力暂堵剂 +1%～2%液体润滑剂 +石墨粉 +加重剂 +0.5%～1%HA-树脂 +2%～3%润滑剂 |

钻井施工期

根据高升采油厂钻井经验，一口井施工期约26天。本工程79口新井，在两个钻井队施工情况下，钻井施工期为1027天。

新井产能地面方案

井口工艺流程

本工程油井采用双管掺稀油集输工艺，双管掺稀油集输工艺流程见图2.3-6。

稀油

图2.3-6  双管掺稀油集输工艺流程图

各单井具体实施方案及有关要求

- 分别安装抽油机1台。

- 分别安装井口立式加热炉1台，安装分气包一个。

- 新井分别从各单井新铺进计量接转站的输油管线、掺稀油管线。油管线均采用Φ76×4泡夹管，耐压2.5MPa；稀油管线均采用Φ57×3.5泡夹管，耐压2.5MPa；燃气管线从邻井连接，管线均采用Φ40环氧粉末防腐管，耐压1.6MPa。

工程组成

本项目工程组成见表2.3-8。

表2.3-8  项目工程组成

| 项目组成 | 项目名称 |  |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 钻井 工程 | 高21块 |  | 布井18口 | 全部为油井 |
|  |  | 高3624块 |  | 布井24口 |  |
|  |  | 高3618块 |  | 布井2口 | 水平井1口，注空气井1口 |
|  |  | 高3块 |  | 布井35口 | 油井34口，注空气井1口 |
|  | 采油工程 | 井口 |  | 抽油机77套；井口工艺77套；90kw井口加热炉77台。注气井通过管道注空气。 | 新增 |
|  | 油气集输工程 | 集输 管线 | 混油管线 | 5000m Φ76×4泡夹管 |  |
|  |  |  | 稀油管线 | 6000m Φ57×3.5泡夹管 |  |
|  |  |  | 燃气管线 | 2000m Φ40环氧粉末防腐管 |  |
|  |  |  | 注空气管线 | 500m D89注空气管线 |  |
| 辅助工程 | 道路工程 |  |  | 高升油田现有道路较为完善，主干道路及配套进站道路均已形成。对于本项目利用老井场建设的新井，可依托现有道路；在新井场建设的新井，单井路需新建约900m，宽6m。 |  |
|  | 供配电工程 |  |  | 高升油田已形成了完善的供电网络，满足工艺与生活用电需要。本项目新建井场用电线路从供电网络就近接入。 |  |
|  | 通信工程 |  |  | 高升油田通信线路已覆盖本项目所处区域，能够满足需要。 |  |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 员工生活用水由辽河油田水务集团提供自来水，管道送至各用水点。 |  |
|  | 排水 |  |  | 工作人员依托现有人员，不新增。生活污水排入旱厕，定期清掏用作农肥。 |  |
| 环保工程 | 废弃泥浆 |  |  | 利用专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司集中处置。 |  |
|  | 采油废水 |  |  | 依托高一联合站污水站处理达标后回注油层。 |  |
|  | 井下作业废水（修井、洗井） |  |  |  |  |
|  | 钻井废水 完井冲洗废水 |  |  | 钻井施工带罐作业，废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用。 |  |
|  | 落地油 |  |  | 采用绿色修井方式，落地油利用专用车辆运至高升采油厂落地油资源化回收单位进行回收 |  |
|  | 废机油 |  |  | 委托有处理资质的单位处置 |  |
|  | 废擦机布 |  |  | 与生活垃圾一同处置 |  |
|  | 生态恢复措施 |  |  | 对临时占地进行生态恢复 |  |
| 依托工程 | 高一联合站 |  |  | 设计日处理液量10000m3，目前日均进液量4200m3，剩余能力5800m3；设计日处理污水3000m3，目前日均处理污水2200m3，剩余能力800m3；本项目最大产液量1080m3/d，最大污水量603m3/d。高一联完全有能力处理本项目的采出液。 |  |
|  | 气二站 |  |  | 加热炉燃料天然气由气二站提供，设计能力6.2×107m3/a，目前供气量5.5×107m3/a，剩余能力7×106m3/a，本项目最大需求量2.9×106m3/a，依托气二站可行。 |  |
|  | 注空气站 |  |  | 注空气井所需空气由注空气站提供，设计能力60×104m3/d，目前供气量54.3×104m3/a，剩余能力5.7×104m3/a，本项目最大需求量2×104m3/a，依托注空气站可行。 |  |
|  | 高升采油厂落地原油资源化回收单位 |  |  | 设计落地油处理规模3200t/a，目前处理量3000t/a，剩余规模200t/a，本项目最大3.9t/a。 |  |

主要设备

本工程施工期钻机选型详见表2.3-9（以钻1口井为例）。

表2.3-9  施工期钻机选型一览表(以钻1口井为例)

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钻机 |  | ZJ32 | 1部 |
| 二 | 井架 |  | 大庆Ⅱ型 | 1套/部 |
| 三 | 提升系统 | 绞车 | 大庆Ⅱ型 | 1台/部 |
|  |  | 天车 | TC-200 | 1台/部 |
|  |  | 游动滑车 | YC-200 | 1台/部 |
|  |  | 大钩 | DG-200 | 1台/部 |
|  |  | 水龙头 | SL250 | 1台/部 |
| 四 | 顶部驱动装置 |  |  | 1台/部 |
| 五 | 转盘 |  | ZP205 | 1台/部 |
| 六 | 循环系统配置 | 钻井泵1# | 3NB1300C | 1台/部 |
|  |  | 钻井泵2# | 3NB1300C | 1台/部 |
|  |  | 钻井泵3# | 3NB1300C |  |
|  |  | 钻井液罐 | 80m3 | 4个/部 |
|  |  | 搅拌器 | W]BQ-50-B型卧式 | 2台/部 |
|  |  | 柴油机1# | PZ12V190B | 1台/部 |
|  |  | 柴油机2# | PZ12V190B | 1台/部 |
|  |  | 柴油机3# | PZ12V190B | 1台/部 |
|  |  | 柴油机4# | PZ12V190B | 1台/部 |
| 七 | 电动钻机 动力系统 | 发电机 | CAT3406 | 1台/部 |
|  |  | 沃尔沃 | 1241GE | 1台/部 |
|  |  | 直流电机 |  |  |
|  |  | SCR房 |  |  |
|  |  | 电机控制中心 |  |  |
|  |  | 主变压器 |  |  |
| 八 | 钻机控制系统 | 电动压风机 |  |  |
|  |  | 气源净化装置 |  |  |
|  |  | 刹车系统 | DSF-32 | 1台/部 |
|  |  | 辅助刹车 |  |  |
|  |  | 螺杆压风机 | LS12-50HAC | 2台/部 |
| 九 | 固控 | 震动筛1# | 波兰特 | 1台 |
|  |  | 震动筛2# |  | 1台 |
|  |  | 震动筛3# |  | 1台 |
|  |  | 除砂器 | ZCSQ-250x2 | 1台/部 |
|  |  | 除泥器 |  | 1台/部 |
|  |  | 离心机 | LW600-1019N | 1台/部 |
|  |  | 真空除气器 | ZCQ1/5-A | 1台/部 |
| 十 | 加重装置 | 加重漏斗 |  | 1个/部 |
|  |  | 气动下灰装置 |  | 2个/部 |
| 十一 | 井控装置 | 环形防喷器 | FH35-35 | 1套/部 |
|  |  | 双闸板防喷器 | 2FZ35-70 | 1套/部 |
|  |  | 单闸板防喷器 | FZ35-70 | 1套/部 |
|  |  | 四通 | FS35/35 | 1套/部 |
|  |  | 控制装置 | FKQ640/7 | 1套/部 |
|  |  | 节流管汇 | JGfY1103/35 | 1套/部 |
|  |  | 压井管汇 | YG103/35 | 1套/部 |
|  |  | 液气分离器 |  | 1套/部 |
| 十二 | 仪器仪表 | 钻井参数仪表 |  |  |
|  |  | 测斜仪 |  | l套/部 |
|  |  | 测斜绞车 |  | 1台/部 |
| 十三 | 液压大钳 |  | ZQ203-100 | 1台/部 |
| 十四 | 钻具 | 钻头 | 若干 |  |
|  |  | 钻杆 | 若干 |  |

本项目运营期设备设施详见表2.3-10。

表2.3-10  运营期设备设施一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽油机 | 台 | 77 | 新增 |
|  | 加热炉 | 台 | 77 |  |
|  | 净化油罐 | 个 | 4 | 依托 |
|  | 掺稀油罐 | 个 | 1 |  |
|  | 原油沉降罐 | 个 | 4 |  |
|  | 预脱罐 | 个 | 1 |  |
|  | 污水缓冲罐 | 个 | 1 |  |
|  | 污水外输罐 | 个 | 1 |  |
|  | 清水罐 | 个 | 3 |  |
|  | 斜板除油罐 | 个 | 2 |  |
|  | 收油罐 | 个 | 2 |  |
|  | 水套加热炉 | 个 | 9 |  |
|  | 浮选机 | 个 | 2 |  |
|  | 螺杆机 | 台 | 8 |  |
|  | 往复机 | 台 | 4 |  |

本项目运营期新增主要设施工作制度见表2.3-11。

表2.3-11  运营期新增主要设施工作制度一览表

| 序号 | 设施 | 年工作制度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 井口加热炉 | 150天 |
| 2 | 抽油机 | 280天 |

原材料及动力消耗

本项目钻井液用量见表2.3-12 (以钻1口井为例)。

表2.3-12  钻井液用量表(以钻1口井为例)

| 序号 | 种类 | 用量t(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 般土 | 25 | 符合《中国石油天然气集团公司钻井液技术规范（试行）》（2010.8.31）和《钻井液材料规范》（GB/T 5005-2010）的要求，属于环境友好的钻井液体系。 |
| 2 | 纯碱 | 1.4 |  |
| 3 | CMC | 0.7 |  |
| 4 | 改性淀粉 | 2.3 |  |
| 5 | 多元包被剂 | 1.5 |  |
| 6 | NH4-HPAN | 1.2 |  |
| 7 | HA-树脂 | 3 |  |
| 8 | KH-931 | 4 |  |
| 9 | FT-1A | 8.5 |  |
| 10 | 降粘剂 | 5 |  |
| 11 | NaOH | 2 |  |
| 12 | 液体润滑剂 | 11 |  |
| 13 | 石墨粉 | 3 |  |
| 14 | 超细CaCO3 | 4 |  |
| 15 | 单向压力暂堵剂 | 2 |  |
| 16 | 加重剂 | 60 |  |

本项目运营期主要原材料及动力消耗见表2.3-13。

表2.3-13  运营期主要原材料及动力消耗

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 8.6×106kwh/a | 抽油机、泵 |
| 2 | 天然气 | 2.9×106m3/a | 各加热炉 |

辅助和依托工程

- 供电工程

高升油田已形成了完善的供电网络，满足工艺与生活用电需要。本项目新建井场用电线路从供电网络就近接入。

- 通信工程

高升油田通信线路已覆盖本项目所处区域，能够满足需要。

- 道路工程

高升油田现有道路较为完善，主干道路及配套进站道路均已形成。对于本项目利用老井场建设的新井，可依托现有道路；在新井场建设的新井，单井路需新建约900m。

- 给排水

给水：员工生活用水由辽河油田水务集团提供自来水，管道送至各用水点。本项目不再新建生活基地，工作人员亦依托现有人员，不新增。生产用水主要为回注用水，高一联污水站将含油废水处理达到回注标准后，经管道输送至注水站，回注油层。

排水：生活污水不新增，现有生活污水经旱厕收集后定期清掏用作农肥。生产废水经高一联污水站处理达标后回注油层，不外排。高一联设计日处理液量10000m3，目前日均进液量4200m3；设计日处理污水3000m3，目前日均处理污水2200m3，高一联可依托性分析见表2.3-14。

- 天然气

本项目开采区块所用天然气依托高升采油厂气二站提供，气二站天然气供气能力6.2×107m3/a，目前实际供气量5.5×107m3/a，剩余供气能力0.7×107m3/a。本项目天然气用量约1.93万m3/d（合2.9×106m3/a），可以满足天然气需求，依托可行。气二站可依托性分析见表2.3-14。

- 注空气站

注空气站位于高3块北部，建站规模为60万m3/d。目前油田所需实际注空气量约54.3万m3/d，注空气余量为5.7万m3/d。本项目建设2口注空气井，所注空气由注空气站提供，根据建设单位提供资料，单口注空气井平均注气量约1万m3/d，因此，本项目所需注空气量为2万m3/d，注空气站能够满足本项目需求，注空气站可依托性分析见表2.3-14。

- 落地油资源回收单位

高升采油厂落地油资源回收单位位于台安县新台镇大台村，占地面积4500m2，设计落地油处理规模3200t/a，目前处理量3000t/a，剩余规模200t/a，本项目落地油最大产生量3.9t/a，能够满足本项目要求，依托可行性分析见表2.3-14。

表2.3-14  项目依托工程情况

| 项目 |  | 设计能力 | 现处理量 | 剩余能力 | 需求量 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高一联 | 处理液量(m3/d) | 10000 | 4200 | 5800 | 1080 | 可行 |
|  | 污水处理(m3/d) | 3000 | 2200 | 800 | 603 | 可行 |
| 气二站 | 天然气量 （m3/a） | 6.2×107 | 5.5×107 | 7×106 | 2.9×106 | 可行 |
| 注空气站 | 注空气量 (m3/d) | 60×104 | 54.3×104 | 5.7×104 | 2×104 | 可行 |
| 落地油资源回收单位 | 落地油资源回收（t/a） | 3200 | 3000 | 200 | 3.9 | 可行 |

劳动定员

本工程建成投产后，隶属高升采油厂管辖。劳动定员由高升采油厂内部进行调剂，无需增加新定员。

影响因素分析

生产工艺

施工期

本项目施工期主要包括钻井、井下作业、地面工程建设三部分。

（1）钻井主要包括钻前准备、钻进和钻完井

钻井是确认地下含油构造、油气储量以及进行采油生产的唯一手段，一般包括钻前准备、钻进、测井、固井以及井口安装等工程活动。

①钻前准备

修建通往井场的运输用公路；平整场地，进行设备基础施工（包括钻机、井架、钻井泵等基础设备）；钻井设备搬运及安装；井口准备。

②钻进

本项目77口新钻油井包括定向井76口，水平井1口，全部采用二开井身结构，选用32型钻机。

钻井：用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿吃入岩石中并旋转以破碎井底岩石的过程；

接单根：在钻井过程中，随着井深不断加深，接入钻杆增加钻柱长度的作业；

起下钻：如果钻头被磨损，经井内钻柱全部起出，换新钻头再下钻的作业。

③钻完井

钻井完成后，钻井队对钻井井场设备进行搬家。

④测井

在钻井完成后，利用测量地层电阻、自然电位、声波、声幅等方式确定含油层位等。

⑤固井

在井眼内下入套管，在套管与井壁环形空间注入泥浆进行封固，检查固井质量及确定射孔层位。

（2）井下作业

井下作业是油田开发的重要工艺过程之一，在钻井过程及对油水井的维护过程都要涉及到一些井下作业和施工，施工期井下作业主要包括射孔、完井等工艺。

①射孔作业

在钻井、测井后要进行射孔，将射孔枪下入套管中油层部位，用射孔弹将套管射成蜂窝状孔，使原油流入套管并用抽油泵抽出。

②完井作业

完井作业包括下油管、装油管头和采油树，然后进行替喷、诱导油流使油气进入井眼。

本工程不涉及压裂及酸化。

（3）地面工程施工

地面工程施工主要包括抽油机安装、管线铺设等内容。施工期井场设施主要包括钻井平台、钻机、泥浆罐、水罐、井控操作台及控制台、库房等。施工结束时除钻井平台，其他设施均拆除，并恢复原有地貌。

施工期主要产污环节见表2.4-1，施工期主要工艺流程及产污环节见图2.4-1。

表2.4-1  本项目施工期主要产污环节分析

| 阶段 | 工程内容 | 产污环节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 固体 | 噪声 |
| 施工期 | 钻井工程 | 施工扬尘（G1-1） 施工机械、设备废气 （G1-2） | 钻井废水（W1-1） 生活污水（W1-3） | 钻井泥浆（S1-1） 废岩屑 （S1-2） 生活垃圾 （S1-3） 废包装袋 （S1-4） 废钻具 （S1-5） | 施工噪声（N1-1） |
|  | 井下作业 | 施工机械、设备废气 （G1-2） | 完井冲洗废水（W1-2） 生活污水（W1-3） | 生活垃圾 （S1-3） | 施工噪声（N1-1） |
|  | 地面工程 | 施工扬尘（G1-1） 施工机械、设备废气 （G1-2） | 生活污水（W1-3） | 生活垃圾 （S1-3） | 施工噪声（N1-1） |

钻前准备

钻井

钻进

钻完井

工程活动

产污环节

污染物去向

修进井路

修筑井台

设备进场

一开

二开

施工扬尘G1-1

施工机械废气G1-2

大气

场地清理

井下作业

射孔

完井

下油管

安装采油树

地面工程

建设

抽油机等设备安装

集油等管线敷设

井场建设

管沟开发

管道敷设

作业带清理

施工噪声N1-1

生活垃圾S1-3

声环境

填埋处置

钻井废水W1-1

钻井泥浆S1-1

废岩屑S1-2

循环使用

无害化处理

铺路、平整场地

完井冲洗废水W1-2

用于调节泥浆浓度，不外排

生活废水W1-3

移动厕所

废包装袋S1-4

物资回收部门

废钻具S1-5

专门公司回收

图2.4-1  施工期主要工艺流程及产污环节图

运营期

项目运营期主要包括采油、油气集输、油气水处理等流程。另外，还包括井下作业等辅助流程。

本项目采用机械采油，原油从井口出来后，经过井口加热炉加热、进计量接转站计量、油气初步分离后，含水原油经集输管线管输至高一联合站进行集中脱水，合格原油加热后直接输到渤海装车站，分离出的含油污在高一联内污水站处理达标后回注油层。计量接转站分离出的伴生气外输至气二站净化后再输送至各用气点。

井下作业主要对存在问题的井进行作业，如：冲砂、检泵、下泵、清防蜡、防砂、配注、堵水、封串、挤封、二次固井、打塞、钻塞、套管整形、修复、侧钻、打捞等作业，以恢复油井产能、封堵无效层以及处理其他井下故障。

运营期主要产污环节见表2.4-2，运营期主要工艺流程及产污环节见图2.4-2。

表2.4-2  本项目运营期主要产污环节分析

| 阶段 | 工程内容 | 污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 |
| 运营期 | 采油 | 井口加热炉废气（G2-1） 烃类无组织挥发（G2-2） | 采油废水（W2-1） | — | 抽油机噪声（N2-1） 加热炉噪声（N2-2） 泵类噪声（N2-3） |
|  | 油气集输 | 依托计量接转站 |  |  |  |
|  | 油气处理 | 依托高一联 |  |  |  |
|  | 井下作业 | — | 修井废水（W2-3） 洗井废水（W2-2） | 落地油（S2-1） 废机油（S2-2） 废擦机布（S2-3） | — |

图3.6  运营期工艺流程及产物环节图

修井废水（W2-3）

洗井废水（W2-2）

落地油（S2-1）

废机油（S2-2）

废擦机布（S2-3）

与生活垃圾一同处置

井口加热炉废气（G2-1）

烃类无组织挥发（G2-2）

抽油机噪声（N2-1）

加热炉运行噪声（N2-2）

泵类噪声（N2-3）

采油废水（W2-1）

图2.4-2 运营期工艺流程及产污环节图

高一联处理达标回注

资源回收

委托有资质单位处置

闭井期

油田采掘类项目在运营期结束后，进入闭井期，闭井期主要是把井场设备拆除，井口封存，清理井场等过程。产污环节见表2.4-3，主要工艺流程及产污环节见图2.4-3。

表2.4-3  本项目闭井期主要产污环节分析

| 阶段 | 工程内容 | 污染物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 固体废物 | 噪声 |
| 闭井期 | 清理井场 设备拆除 | 扬尘（G3-1） | — | 废弃管线及建筑残渣 （S3-1） | 设备拆除施工噪声（N3-1） |

工程活动

产污环节

污染物去向

井场设备拆除

井场设备拆除

井场设备拆除

扬尘（G3-1）

废弃管线及建筑残渣

（S3-1）

设备拆除施工噪声（N3-1）

大气

运至指定地点

图2.4-3  闭井期工艺流程及产污环节图

污染影响因素分析

本工程各时期工艺流程及产污环节汇总见表2.4-4。

表2.4-4  本项目各时期产污环节汇总一览表

| 阶段 | 工程 内容 | 产污环节 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 固体 | 噪声 |
| 施 工 期 | 钻井 工程 | 施工扬尘 （G1-1） 施工机械、设备废气 （G1-2） | 钻井废水 （W1-1） 生活污水 （W1-3） | 钻井泥浆（S1-1） 废岩屑（S1-2） 生活垃圾（S1-3） 废包装袋（S1-4） 废钻具（S1-5） | 施工噪声（N1-1） |
|  | 井下 作业 | 施工机械、设备废气 （G1-2） | 完井冲洗废水（W1-2） 生活污水 （W1-3） | 生活垃圾（S1-3） | 施工噪声（N1-1） |
|  | 地面 工程 | 施工扬尘 （G1-1） 施工机械、设备废气 （G1-2） | 生活污水 （W1-3） | 生活垃圾（S1-3） | 施工噪声（N1-1） |
| 运 营 期 | 采油 | 井口加热炉废气（G2-1） 烃类无组织挥发（G2-2） | 采油废水 （W2-1） | — | 抽油机噪声（N2-1） 加热炉噪声（N2-2） 泵类噪声（N2-3） |
|  | 井下 作业 | — | 修井废水 （W2-3） 洗井废水 （W2-2） | 落地油（S2-1） 废机油（S2-2） 废擦机布（S2-3） | — |
| 闭 井 期 | 清理 井场 设备 拆除 | 扬尘 （G3-1） | — | 废弃管线及建筑残渣（S3-1） | 设备拆除施工噪声（N3-1） |

平衡分析

物料平衡

本项目建成后2020年采液量最大约为39.41万t/a，采出液先在计量接转站计量、气液初步分离，采出液中基本为原油及水，天然气含量极少，平衡中产气量忽略不计；液相全部输送至高一联合站进行油水分离，分离后原油产量约为17.39万t/a，分离水产生量约为22.02万t/a，本项目主要产品物料平衡见图2.4-4。

采出液

39.41万t/a

（含水55.87%）

分离水

22.02万t/a

净化后回注采油层

管网输送到渤海装车站

分离原油

17.39万t/a

进入分离装置

图2.4-4  本项目主要产品物料平衡图

水量平衡

根据工程分析，本项目77口油井运营期含油废水最大产生量出现在2020年底，约为220200m3/a，合603m3/d；洗井废水产生量约18480m3/a；修井废水产生量约为578m3/a，污水处理达标后去向见水平衡图2.4-5。

高一联

蒸发、跑冒滴漏等损失23900

修井废水578

洗井废水18480

采油废水220200

雷11杜家台油层

雷64、雷11和高18莲花油层

调水至高二联用于回注牛心坨、牛心坨潜山油层

202758

36500

补充回注水23900

图2.4-5  本项目水平衡图         （单位：m3/a）

本项目采油废水经高一联处理达标后，大部分回注雷11、雷64和高18区块油层，少部分调至高二联回注牛心坨区块油层，处理达标后的采油废水可实现零排放。

污染源源强核算

施工期污染源源强核算

废气

油田开发工程产生的大气污染物主要有：平整施工场地、管沟开挖及堆放原辅材料时产生的扬尘、钻井时柴油机排放的烟气以及各种车辆排气等，废气中主要污染物为非甲烷总烃、NOX、SO2、颗粒物和CO等。

1、扬尘

本项目道路修建、管线敷设、井场等地面工程建设过程中，将有少量施工扬尘产生。

施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

汽车运输也会产生扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等相关。其中风速、风向直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快，其影响范围主要集中在运输道路两侧，如果采用硬化道路、道路定期洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

因此，施工期间只要采取加强管理、控制作业面积、土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等措施，施工扬尘对周围环境空气的影响会明显降低。

2、钻井时柴油机排放的大气污染物

钻井时钻机和其他设备动力源均由发电机提供，而为发电机提供动能的是柴油机。本项目所采用的柴油机使用功率为260kw，根据钻井经验数据，平均每米进尺耗柴油20kg/m，本项目总进尺142250m，则施工期柴油消耗量约为2845t（3348KL）；施工期1027天，则柴油消耗量约为2.77t/d；柴油机排放的废气中主要污染物为CO、碳氢化合物、NOx和PM等。根据《环境保护实用数据手册》提供的数据，每kL油类所产生的空气污染物系数见表2.5-1。柴油机排放的废气中各种污染物的排放情况见表2.5-2。满足《非道路移动机械装用柴油机排气污染物限值(第Ⅲ阶段)》要求。

表2.5-1  柴油机烟气中污染物排放一览表

| 污染物 | CO | HC | NOx | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污系数(kg/kL柴油) | 0.63 | 0.12 | 2.8 | 0.25 |
| 本项目排放量(t) | 2.11 | 0.4 | 9.37 | 0.84 |

注：柴油密度以0.85t/kL计。

表2.5-2  单台柴油机燃柴油污染物排放速率表

| 名称 | CO | HC+NOx | PM |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放速率(g/kWh) | 0.17 | 0.80 | 0.07 |
| 排放限值(g/kWh) | 3.5 | 4.0 | 0.2 |
| 占排放限值百分比(%) | 4.9 | 20 | 35 |

3、车辆排放的尾气

油田开发时各类运输车辆较多，排放的尾气会对大气环境造成一定污染。但由于车辆数量与每辆车行驶里程不易确定，因此本次评价不对其定量分析。

废水

本项目不进行压裂、酸化作业，无压裂液返排液产生。施工期废水污染源主要是钻井废水、完井冲洗废水和生活污水等，其中钻井废水和完井冲洗废水排入废水罐，生活污水排入可移动厕所内。

1、钻井废水

钻井废水是油田开发初期在油井钻进过程中起降钻具带出的部分地层水、冲洗钻井设备、检修等排放的废水。根据调查，辽河油田钻井队施工时冲洗钻井设备、检修等目前均采用蒸汽冲洗，不再用水冲洗，基本无钻井清洗废水产生，辽河油田钻井每钻进1m产生钻井废水0.1m3。本项目总进尺约142250m，产生钻井废水14225m3，因此每口井产生钻井废水平均为180m3，钻井施工队带罐作业，废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用，不存在钻井废水外排的问题。

2、完井冲洗废水

完钻井在射孔前，需要用清水洗去井下残余泥浆，此时排放少量冲洗废水。据辽河油田钻井经验，完井冲洗废水产生量约20～30m3/口，平均为25m3/口。则本项目施工期完井冲洗废水产生量约1975m3，废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用。

3、生活污水

开发施工期每个钻井队现场施工人员最多可达10人，按每人每天排放废水0.03t计，则两个钻井队整个施工期生活污水排放量为616m3。生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。生活污水排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥。施工期废水产生及排放情况详见表2.5-3。

表2.5-3  施工期废水产生及排放情况一览表

| 废水源 | 污染物及浓度(mg/L) |  | 产生/排放量(m3) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻井废水 完井冲洗废水 | SS | 1500 | 14225/ 0 1975/ 0 | 钻井施工带罐作业，废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用。 |
|  | COD | 400 |  |  |
|  | 石油类 | 220 |  |  |
| 生活污水 | COD | 300 | 616/ 0 | 排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥。 |
|  | BOD5 | 150 |  |  |
|  | 氨氮 | 20 |  |  |
|  | SS | 200 |  |  |
| 合计 | — | — | 16816/ 0 | — |

噪声

本项目施工期噪声主要来自钻井噪声和施工车辆噪声。钻井噪声主要由钻机联动柴油机、泥浆泵、钻机等产生，声源强度72～95dB(A)，属于连续稳态声源。油田施工期噪声影响较明显，流动声源亦较多。施工期噪声源详见表2.5-4。

表2.5-4  施工期噪声源产生一览表  dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 声源强度 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机 | 95 | 连续稳态声源 |
| 2 | 柴油发电机 | 95 | 连续稳态声源 |
| 3 | 钻机 | 92 | 连续稳态声源 |
| 4 | 泥浆泵 | 87 | 连续稳态声源 |
| 5 | 施工车辆 | 70~82 | 流动声源 |

固体废弃物

施工期产生的固体废物主要包括钻井过程中产生的废泥浆、废岩屑、生活垃圾、废包装袋和废钻头。

1、钻井废弃泥浆

在钻进过程中会产生废弃泥浆。根据辽河油田泥浆工程量内部控制文件，辽河油田钻井进尺在2000m左右的开发井泥浆最大使用量为300m3，泥浆循环利用率约90%，则废弃泥浆产生量为30m3。本项目79口新井合计废弃泥浆产生量约为2370m3，合2726t(泥浆密度按1.15t/m3计)。本项目钻井泥浆符合《中国石油天然气集团公司钻井液技术规范（试行）》（2010.8.31）和《钻井液材料规范》（GB/T 5005-2010）的要求，属于环境友好的钻井液体系，不属于用矿物油为连续相配制的钻井泥浆。废弃泥浆属于一般Ⅱ类固体废物，高升采油厂钻井工程外包施工队作业，实行泥浆不落地工艺，即钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置。

2、钻井岩屑

钻井岩屑是钻头破碎岩层产生的。根据钻井经验数据，钻井过程中每钻进1m产生岩屑约0.018～0.023m3，平均为0.021m3，岩屑密度取2.8t/m3。则废岩屑产生量约2987m3，合8364t。部分用来填整井场或用于油田铺路，剩余部分与废泥浆一起拉走处置。

3、生活垃圾

据调查，每个钻井队工作人员一般为10人左右，根据类比调查，每人每天生活垃圾产生量约为0.4kg，则本项目两个钻井队施工期生活垃圾产生量为8.2t。生活垃圾经收集暂存后送生活垃圾填埋场处理。

4、废包装袋

配制钻井液过程产生原辅料废包装袋，根据油田钻井经验，钻一口井产生废包装袋约0.1t，本项目79口井钻井过程产生的废包装袋约7.9t。

5、废钻具

钻井过程钻头长时间使用会造成损坏，需要酌情更换新钻头。根据油田钻井经验，钻一口井需要4个钻头，本项目79口井钻井过程产生的废钻头共316个。

本项目施工期固体废物排放情况见表2.5-5。

表2.5-5  施工期固体废物产生及排放一览表  单位：t

| 废物名称 | 产生量(t) | 排放量(t) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废泥浆 | 2726 | 0 | 专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司集中处置 |
| 钻井岩屑 | 8364 | 0 | 部分用于油田铺路、填整井场，剩余部分与废泥浆一起拉走处置。 |
| 生活垃圾 | 8.2 | 0 | 送生活垃圾填埋场 |
| 废包装袋 | 7.9 | 0 | 出售给物资回收部门 |
| 废钻头 | 316个 | 0 | 由专门的公司进行回收 |

生态环境影响

1、施工作业带清理和管沟开挖

本项目所在区域以农田为主，开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，影响土壤的侵蚀状况、植被的恢复、农作物的生长发育等。

本工程管道主要采用沟埋方式敷设，施工作业带范围内的土壤和农作物会受到扰动或者破坏，尤其是在开挖管沟约5m的范围内，农作物破坏较为严重。本工程不涉及穿越工程内容。

2、工程占地

本项目占地分为永久占地和临时占地，其中临时占地主要是施工作业带的建设；永久占地主要为井场、通井道路占地。

永久占地将改变土地利用性质，对环境产生一定影响。临时占地在施工期将会对环境产生影响，工程结束后对临时占地进行生态恢复，可以将其影响降至最低。

生态环境影响具体内容详见“生态环境影响评价”章节。

运营期污染源源强核算

油田开发属于滚动开发过程，随着开发时间的推移，现有井口的原油产量将逐年降低。高升采油厂（鞍山地区）区块将通过在现有油田内加密或区块外扩新建井口的方式维持现有产能在“十三五”期间保持均衡状态，因此，本项目建设前后高升采油厂（鞍山地区）区块产能不发生变化，即计量接转站、联合站接收处理采出液规模不变。此外，由于采出液规模不变，因此各井场加热炉、计量接转站、联合站的加热炉废气污染物产生量亦不变。

所有油井在2020年将全部建成，届时产能达到最高，污染物影响最大，本次运营期的污染源核算均以2020年为准。

废气

按照《工业污染源产排污系数手册》(2010修订版)中4430工业锅炉(热力生产和供应行业) 产排污系数-燃气工业锅炉，燃气排放系数为13.6。

1、井口加热烟气

本工程新增77口油井，需新增77台功率90kW的井口加热炉，均以天然气为燃料。按照现有油井加热炉运行情况，每台加热炉年运行时间约为150d。根据已批复的《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》中由鞍山市环境监测中心站对现有井场加热炉废气监测结果，每台井口加热炉平均烟气排放量为142m3/h（核算天然气量为10.44m3/h），则本项目井口加热炉产生的废气量为3.94×107m3/a，核算井口加热炉使用天然气量为2.90×106m3/a。依据监测结果，废气中烟尘最大浓度为14.6mg/m3，氮氧化物最大浓度114mg/m3，二氧化硫最大浓度35mg/m3，本项目井口加热炉废气污染物排放情况见表2.5-6。加热炉烟气经不低于8m烟囱排放，烟气中污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中有关标准。

表2.5-6  项目加热炉废气污染物排放情况

| 污染源 | 燃气量 | 废气量 | 烟尘排放 |  | SO2排放 |  | NOx排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 106m3/a | 107m3/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a | mg/m3 | t/a |
| 井口加热炉 | 2.90 | 3.94 | 14.6 | 0.58 | 35 | 1.38 | 114 | 4.49 |
| 标准 |  |  | 20 | — | 50 | — | 200 | — |

2、烃类无组织挥发

油田开发项目的烃类排放基本上属于无组织排放。

在采油过程中，由于采油井密封不严及洗、修井作业等原因，原油在进入计量接转站前就有一部分烃类从井口排入大气中。根据环境保护部环境工程评价中心编制的《环境影响评价案例分析》中同类项目排放数据，开采单口采油井每小时排入大气的烃类为39g，每天排放0.936kg。本项目油井77口，因此，每天损失的烃类为72kg，每年损失26.3t。

新建产能产生的废气污染物量替代了由于原井口产能消减而减少的废气污染物量，高升采油厂（鞍山地区）区块整体废气污染物产排量保持不变。

废水

运营期的废水主要包括修井废水、洗井废水和采油废水。

1、修井废水

修井废水是指在油田运营期修井作业后反排时产生的废水。修井为不定期进行，根据调查，高升采油厂一般一年一次，每次修井每口井可产生废水5~10m3，平均7.5m3/口，则本项目77口油井运营期修井废水产生量约为578m3/a。修井时产生的少量废水用罐车运至高一联进行处理后回注油层，不外排。

2、洗井废水

洗井作业包括洗油井和洗水井。油井长时间运行后，抽油杆易于结蜡，需热水清洗。洗井热水来自联合站清污水，不用新鲜水。辽河油田平均洗井周期一般为90d，每口井每次洗井废水约为60m3，则本项目77口油井运营期洗井废水产生量约18480m3/a。洗井废水全部进入油层，最终以采出液形式再通过集输管线进入高一联处理后回注油层，不外排。

3、采油废水

采油废水主要来自运营期的采油作业。它包括油层本身所含的边水、底水等，废水中含有石油类及少量表面活性剂。含油废水量随油田开发时间的增加而不断增加，本项目新增77口油井运营期采油废水最大产生量出现在2020年底，约为220200m3/a，合603m3/d。采油废水与原油一同通过集输管线输送至高一联合站，经站内污水站处理后回注油层，不外排。

本项目运营期新增废水污染物产生及排放情况详见表2.5-7。

表2.5-7  运营期各种废水产生量及排放量汇总

| 废水源 | 污染物 | 污染物产生浓度(mg/L) | 废水产生量(m3/a) | 废水排放量(m3/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修井废水 | SS | 2000 | 578 | 0 | 经高一联合站内污水站处理后回注油层 |
|  | COD | 2760 |  |  |  |
|  | 石油类 | 700 |  |  |  |
| 洗井废水 | SS | 2000 | 18480 | 0 |  |
|  | COD | 2760 |  |  |  |
|  | 石油类 | 700 |  |  |  |
| 采油废水 | SS | 1500 | 220200 | 0 |  |
|  | COD | 4730 |  |  |  |
|  | 石油类 | 1200 |  |  |  |
| 合计 | — | — | 239258 | 0 | — |

噪声

本项目运营期噪声主要为抽油机、加热炉和各类泵的运行噪声。

通过类比已批复的《辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目环评报告书》，在距声源10m处，单口井为56dB(A)左右，2口井丛式井组59dB(A)左右，3~4口井丛式井组60dB(A)左右，加热炉45dB(A)左右，井下泵类60dB(A)左右。运营期各类噪声源强详见表2.5-8。

表2.5-8  运营期噪声源统计表  dB(A)

| 噪声源 |  | 声源强度（10m处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽油机 | 单井 | 56 | 连续、稳态 |
|  | 丛式井组 | 59~60 |  |
| 加热炉 |  | 45 |  |
| 泵类（井下作业） |  | 60 |  |

固体废弃物

1、落地油

在采油井投产一段时间后，由于腐蚀结垢，机具损坏等原因，往往要进行修井，修井时要将油管全部拔出，以更换损坏的油管和机具。修井时往往会有一部分原油散落于井场内，成为落地油。根据调查，高升采油厂平均修井周期为一年一次，每口井每次产生落地油约0.05t，则本项目77口油井落地油产生量约为3.9t/a。近年来辽河油田在修井时实施了压井技术(即对油井修井前向其注入高压水，冲刷油管和套管)以及安装井下卸油器，减少了落地油产生量；同时高升采油厂于2018年年初开始采用新的绿色修井方式，即在修井前，将绿色修井配套装置运输至井场，并铺设在井口及管桥等易产生污染的区域，修井过程中拔出的油管和机具放置于绿色修井配套装置内，粘附在油管和机具上的原油直接流至绿色修井配套装置内暂存，待修井结束后，将该装置内的原油采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收。绿色修井配套装置清洗后，循环使用。绿色修井配套装置见下图。

绿色修井配套装置

2、废机油和废擦机布

项目运营期间设备维修会产生废机油和废擦机布，产生量分别为200L/a和500块/a。废机油最终委托有处理资质的单位处置；废擦机布属危险废物豁免管理清单中的内容，全部环节豁免，与生活垃圾一同处置。

本项目运营期固体废物产生及排放情况详见表2.5-9。

闭井期

闭井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程会产生少量的施工机械废气（主要污染物为SO2、NO2、CmHn等）和扬尘。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃管线、废弃建筑残渣，应集中清理收集；废弃管线清洗后外运，可回收再利用；废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理。地面设施拆除、井场清理等工作过程中被原油污染的土壤或油渣等危险固废，委托有处理资质的单位处置。井场集油管线、掺稀油管线等清理过程中产生的清管废水进集输流程，最后以采油污水形式进入高一联，经污水处理系统处理达标后回注，无外排。另外井场设备拆卸过程会产生一定的噪声。

闭井期对环境的影响是短暂的，在各油井完全关闭后，影响随即消失。

表2.5-9  运营期固体废物产生及排放情况             单位：t/a

| 序号 | 固体废物 | 产生工序 | 废物形态 | 主要成分 | 产生量 | 废物类别与废物代码 | 废物代码 | 危险特性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 落地油（危废） | 修井 | 液态 | 原油 | 3.9 | HW08废矿物油 | 071-001-08 | T，I | 利用专用车辆运至高升采油厂落地油资源化回收单位进行回收 |
|  | 废机油（危废） | 设备维修 | 液态 | 废机油 | 200L/a | HW08废矿物油 | 900-249-08 | T，I | 委托有处理资质的单位处置 |
|  | 废擦机布 （危废豁免） | 设备维修 | 固态 | 粘有少量废机油的废布 | 500块/a | HW49其他废物 | 900-041-49 | T/In | 全部环节豁免，与生活垃圾一同填埋处置 |

注：C—腐蚀性；T—毒性；I—易燃性；R—反应性；In—感染性。

非正常工况

本项目为油田采掘类项目，油井一旦投入采油会一直处于运行状态，除非发生风险事故（事故状态下的影响见风险评价章节）。另外，高升采油厂具备完善的事故应急预案及风险防范措施，定期巡线。因此，发生事故的概率很低。

本项目运行过程中，集输管线可能由于腐蚀、老化或其他原因破损泄漏，会对周围的土壤造成一定污染。发生事故后，应及时维修，并将被污染的土壤挖出作为油泥，委托有资质的单位进行处置。

污染物排放情况

本工程污染物排放情况

综上所述，本项目施工期和运营期新增污染物排放情况详见表2.6-1。

表2.6-1  本项目施工期和运营期新增污染物排放情况一览表

| 时期 | 类别 | 名称 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | CO(t) |  | 2.11 | 0 | 2.11 | 无组织排放 |
|  |  | HC(t) |  | 0.4 | 0 | 0.4 |  |
|  |  | NOx(t) |  | 9.37 | 0 | 9.37 |  |
|  |  | 烟尘(t) |  | 0.84 | 0 | 0.84 |  |
|  | 废水 | 钻井废水(m3) |  | 14225 | 14225 | 0 | 钻井施工带罐作业，废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用。 |
|  |  | 完井冲洗废水(m3) |  | 1975 | 1975 | 0 |  |
|  |  | 生活污水(m3) |  | 616 | 616 | 0 | 定期清掏用作农肥 |
|  | 固体废物 | 钻井废弃泥浆(t) |  | 2726 | 2726 | 0 | 专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司集中处置 |
|  |  | 钻井岩屑(t) |  | 8364 | 8364 | 0 | 用于油田铺路、填整井场，剩余的与废泥浆一起拉走处置。 |
|  |  | 生活垃圾(t) |  | 8.2 | 8.2 | 0 | 送生活垃圾填埋场 |
|  |  | 废包装袋 |  | 7.9 | 7.9 | 0 | 出售给物资回收部门 |
|  |  | 废钻头 |  | 316个 | 316个 | 0 | 由专门的公司进行回收 |
| 运 营 期 | 废气 | 井口加热烟气 (t/a) | 烟尘 | 0.58 | 0 | 0.58 | 燃料均为净化后的微含硫伴生气，废气污染源均为有组织排放，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中有关标准。 |
|  |  |  | SO2 | 1.38 | 0 | 1.38 |  |
|  |  |  | NOX | 4.49 | 0 | 4.49 |  |
|  |  | 挥发损耗烃类(t/a) |  | 26.3 | 0 | 26.3 | 井口损失，油气集输过程 |
|  | 废水 | 修井废水(m3/a) |  | 578 | 578 | 0 | 进高一联污水处理达标后回注油层，不外排。 |
|  |  | 洗井废水(m3/a) |  | 18480 | 18480 | 0 |  |
|  |  | 采油废水(m3/a) |  | 220200 | 220200 | 0 |  |
|  | 固体废物 | 落地油(t/a)（危废） |  | 3.9 | 3.9 | 0 | 利用专用车辆运至高升采油厂落地油资源化回收单位进行回收 |
|  |  | 废机油（危废） |  | 200L/a | 200L/a | 0 | 委托有处理资质的单位处置 |
|  |  | 废擦机布 |  | 500块/a | 500块/a | 0 | 与生活垃圾一同填埋处置 |

运营期“三本账”核算

本项目实施后，运营期污染物“三本帐”核算结果详见表2.6-2。

表2.6-2  运营期污染物“三本帐”核算结果一览表

| 类别 | 名称 |  | 现有工程排放量(t/a) | 本项目新增产能 |  |  | 产能平衡替代消减量*（t/a） | 污染物排放总量(t/a) | 排放 增减量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 井场加热烟气(t/a) | 烟尘 | 1.1944 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.58 | 1.1944 | 0 |
|  |  | SO2 | 2.535 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.38 | 2.535 | 0 |
|  |  | NOx | 9.3004 | 4.49 | 0 | 4.49 | 4.49 | 9.3004 | 0 |
|  | 挥发损耗烃类(t/a) |  | 216.3 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 216.3 | 0 |
| 废水 | 修井废水(m3/a) |  | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 洗井废水(m3/a) |  | 0 | 18480 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 采油废水(m3/a) |  | 0 | 220200 | 220200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固 废 | 落地油(t/a) |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废HDPE膜(t/a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油 |  | 0 | 200L/a | 200L/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废擦机布 |  | 0 | 500块/a | 500块/a | 0 | 0 | 0 | 0 |

产能平衡替代消减量*：由于油田滚动开发，产能动态平衡，本项目实施是由于现有井口的原油产量逐年降低，本项目污染物排放量与现有井口因产能下降导致的污染物消减量平衡互抵。

清洁生产

本工程清洁生产指标见表2.7-1。该表参照《清洁生产技术要求  石油天然气开采业  稠油开采》(征求意见稿)中相应指标。

表2.7-1  油田开发清洁生产指标分析

| 清洁生产指标等级 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 本工程情况 | 对应 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.使用的钻井液 | 可生物降解的钻井液 |  | 水基钻井液 |  | 油基钻井液 |  | 水基钻井液 | 二级 |
| 2.井控装置 | 具备 |  | 具备 |  | 具备 |  | 具备 | 一级 |
| 3.防止井场落地 原油产生的措施 | 井口具备油回收设施 |  | 具备防止原油落地设施 |  | 具备落地原油回收措施 |  | 具备防止原油落地设施 | 二级 |
| 4.原油集输流程 | 密闭，并具备 轻烃回收设施 |  | 密闭 |  | 半密闭 |  | 密闭，并具备轻烃回收设施 | 一级 |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.采油耗新鲜水，t/t原油 | ≤3.0 |  | ≤5.0 |  | ≤7.0 |  | 0 | 一级 |
| 2.采油综合能耗，kg标煤/t采出液 | ≤20 |  | ≤60 |  | ≤130 |  | 30.86 | 二级 |
| 三、污染物产生指标(末端处理前) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.钻井废水，t/100m进尺 | ≤10 |  | ≤30 |  | ≤70 |  | 10 | 一级 |
| 2.钻井废弃泥浆，t/100m进尺 | ≤1.0 |  | ≤2.0 |  | ≤6.0 |  | 1.9 | 二级 |
| 3.落地原油，kg/t原油 | ≤1.0 |  | ≤2.0 |  | ≤5.0 |  | 0.05 | 一级 |
| 四、废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.采油废水回用率，% | ≥95 |  | ≥70 |  | ≥40 |  | 100 | 一级 |
| 2.钻井泥浆循环率，% | ≥95 |  | ≥80 |  | ≥50 |  | 90 | 二级 |
| 五、环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.生产管理 |  | 对能源资源消耗和污染物产生实行严格的定额管理，考核机制健全 |  | 能源资源消耗实行定额管理，考核机制健全 |  | 能源资源消耗实行定额管理能源资源消耗实行定额管理，考核机制健全 | 有定额管理 | 二级 |
| 2.环境管理 |  | 制度通过ISO14001环境管理体系认证 |  | 建立并运行健康、安全和环境(HSE)管理体系，环境管理制度完善、原始记录及统计数据齐全 |  | 建立并运行健康、安全和环境(HSE)管理体系 | 建立并运行 HSE | 二级 |

本工程清洁生产水平能够达到二级标准要求，属国内先进水平。

本工程与《石油天然气开采业污染防治技术政策》中对清洁生产的各项指标对比见表2.7-2。

表2.7-2  清洁生产指标对比一览表

| 序号 | 《石油天然气开采业污染防治技术政策》中关于清洁生产的要求 | 本工程相应处理方式 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。 | 部分利用原有井场及集输管线，各污染物的处理处置方式合理。 | 基本 符合 |
| 2 | 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。 | 无禁用化学剂 | 符合 |
| 3 | 在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。井下作业配备泄油器、刮油器等。 | 落地原油及时回收，回收率应达到100% | 符合 |
| 4 | 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 | 本工程选用“双保”聚合物不分散、高密度钻井泥浆体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到90%以上，钻井过程产生的废水用于配制泥浆 | 基本 符合 |
| 5 | 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。 | 本工程不涉及压裂、酸化作业 | 符合 |
| 6 | 酸化、压裂作业和试油(气)过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 | 本工程不涉及压裂、酸化作业 | 符合 |
| 7 | 在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注 | 注水开采，采出水处理满足标准后回注 | 符合 |
| 8 | 在油气集输过程中，应采用密闭流程，减少烃类气体排放 | 管道密闭输送 | 符合 |
| 9 | 新、改、扩建油气田油气集输损耗率不高于0.5% | 0.2% | 符合 |

由上表可知，本工程基本满足《石油天然气开采业污染防治技术政策》中关于清洁生产的要求。

总量控制

本评价的总量控制核算范围为高升采油厂（鞍山地区）区块产能建设项目。

依据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》中规定，将颗粒物、SO2、NOx、COD和NH3-N纳入总量控制指标。

油田开发属于滚动开发过程，随着开发时间的推移，现有井口原油开采能力下降，本次新建油井产能将弥补现有产能的减少，以维持“十三五”期间高升采油厂（鞍山地区）总体产能处于平衡状态。根据已批复的《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》和《辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目》，高升油田现有颗粒物、SO2、NOx、COD和NH3-N排放总量分别为3.328t/a、7.4438t/a、30.099t/a、0t/a和0t/a。本项目“十三五”期间每年新建产能与缩减产能相同，因此，本项目建设前后高升采油厂（鞍山地区）产能不发生变化，本项目的建设不会增加高升采油厂（鞍山地区）污染物排放总量。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

本项目所处的台安县地处辽宁省中部、辽河三角洲腹地。台安县隶属鞍山市，位于东经122°16’～122°38’，北纬41°01’～41°31’，东西宽约55km，南北长约75km。台安县东与辽阳、海城隔河相望，东北接辽中县，北及西北与黑山、北宁为邻，西与西南为盘山县。

高升采油厂（鞍山地区）区块产能建设项目拟建井场位于辽宁省鞍山市台安县新台镇小莲花泡、大小台、大龙湾、遵化一带。构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡北部，东靠中央凸起，南起兴隆台、曙光油田，西至西部凸起，北到牛心坨油田，与依兰～伊通、浑河断裂关系密切，北窄南宽，呈北东方向展布。

本项目地理位置详见图3.1-1。

地形地貌

台安县地处东北平原南端，辽河三角洲腹地。远在中生代末期，辽河地堑的凹槽中就有了侏罗纪、白垩纪厚层陆源物质沉积。由于剧烈的造山运动，加剧了辽河断陷下沉，于是又有了第三纪、第四纪沉积。

境内的第四纪沉积物属陆相沉积。在河流沉积过程中，有时是砂土层，有时为粘土层，使土体出现了砂、粘相间，颜色及厚薄不一的质地层次，其岩性特征绝大部分为未胶结的松散物质,分布于辽河、浑河、绕阳河和小柳河冲积平原及河谷地带，岩性以砾、砂、亚砂、亚粘土为主，厚度300－400米不等。

台安属近河床及河谷的平原地段，为河流中下游冲击物淤积而成的现代冲积层，其地层构造均为细岩相。由于常年受流水应力作用，形成典型的冲积地形。境内无山，多河流。台安疆域呈不规则的南北长方形，被辽河、柳河、绕阳河切割成3块。除西南部由新台镇新四台子村到东北部洪家乡铁丝房村一条长30多公里断断续续稍有起伏的沙带外，地势平坦。

本项目周围地形平坦。

气候特征

台安县属暖温带大陆性季风气候，秋、冬季西伯利亚一带的寒冷干燥气团南侵；春、夏季海洋温暖湿润气团北移，台安处于其过渡带，气候变化较大。其特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，温暖适宜，雨水充沛，日照充足，春季风大，冬季寒冷。

根据台安县观象台多年气象要素统计结果，说明本地区气候概况：累年平均气温8.2℃；冬季平均气温-8.6℃，其中一月份平均气温最低-10.8℃；夏季平均气温23.0℃，七月份平均气温最高24.5℃；累年平均降水量644.7mm，降水多集中在七、八两月。累年平均风速为3.7m/s。累年平均相对湿度64%，累年平均气压1015.6hpa，累计年平均日照时数2798h，累计年平均蒸发量1747mm。

水文

台安县内水资源丰富，属地表和地下水资源汇合场。台安县境内有大小河流14条，总长347.45km，流域面积2982.17km2。2010年末全县水域面积358061.6亩，占总面积的17.15%。主要河流为辽河、浑河、绕阳河等，年平均径流总量1.04亿m3，地下水年开采量为4.13亿m3，开采标准为297.4m3/km。

辽河：曾有大辽水、辽水、巨流河、三岔河等名称，是全国七大河流之一。它有东、西两个源头，东源称东辽河，西源称西辽河。东辽河源自吉林省辽源市附近的哈达岭。西辽河又分为南北两源，南源是老哈河，源自河北省平泉县七老图山脉的光头山；北源是西拉木伦河，源自内蒙古自治区克什克腾敖旗西南的白岔山。东、西辽河在昌图县福德店汇合后，始称辽河。流经开原、铁岭、新民、辽中，在辽中县瓜茄岗子流入台安境内。经西佛、达牛、新开河、大张、富家和新华六个镇，在新华镇的沟梢子入盘山境内。境内流长70km，平均河宽200m，流域面积858km2，河堤抗洪能力达到20年一遇标准。

浑河：又名小辽水。源自抚顺市清原县长白山支脉的滚马岭，流经抚顺、沈阳、辽中、辽阳等市县。在台安县黄沙坨镇的朝阳堡入境，沿县界东南部流经黄沙坨、高力房、韭菜台三个镇，在韭菜台镇的杨塘村与太子河汇流，经大辽河在营口入海。其下游在辽河分流前，每年汛期来水快、流量大、水位高、并顶托外辽河，造成外辽河排泄不畅，决口成灾时有发生。为分散水势，1958年，把外辽河堵死，浑河与辽河分流入海，自成体系。经过多次护岸和裁湾等整治工程，特别是大伙房水库建成后，汛期泛滥情况很少，达到50年一遇的防洪标准。在台安境内河段长度36km，平均河宽140m，流域面积310.7km2。

绕阳河：双台子河支流，是台安与黑山、北镇三县的界河。源自阜新的查哈尔山，流经彰武、新民、黑山，从洪家乡榆坨子村西北部入境，由北向南沿县界西部的洪家、西平、桑林三个乡镇，从桑林镇的柴家村排水站出境入盘山县。日伪时期境内挖掘河道5100m，使河道规整，河滩开阔、通洪面积大，每遇大汛，下泄快，泛滥较少，河堤达50年一遇的抗洪标准。境内流长19.8km，流域面积219.21km2。

外辽河：碱河疏浚前，是辽河的主要河道。清光绪年间，曾是营口至郑家屯的水上要道，船舶往来颇为繁盛。碱河疏浚后虽已分流，但仍受下游三岔河回水顶托，每到汛期常出现险情。1958年在二狼洞处堵死后不再泛滥，并成为辽南四镇的主要排水内陆河。境内流长39.6km，流域面积100.3km2。

小柳河：是辽河支流，源自新民市的南八村，从洪家乡张家窝堡入境。历史上经常泛滥，给流域区人民造成了巨大的危害。1956年省政府对小柳河进行改线，在台安境内将其断为三截，入境处至辽绕运河以北为一段，排入辽绕运河；桓洞燕山至富家双岔子为二段，排入改线后的小柳河；双岔子以南至新华新高家为三段，这一段内水分别排入辽河和改线的小柳河后，在盘山附近入双台子河。由于竖水变横流，成为造福人民的排放内水河道。境内流长43.95km，流域面积683.88km2。

旧绕阳河：属小柳河支流，发源于阜新蒙古族自治县境内，经哈尔套南行，于西平乡徐树村入境。流经桑林、新台、新华三个乡镇，在新华镇沟梢子入双台子河。1950至1951年辽宁省组织新民、阜新、义县、彰武、黑山、北镇六县民工进行治本，在徐树村将河口堵死，从此断绝外来水源，变为一条内河。在1956年小柳河改线和1958年辽绕运河开通后，同小柳河一样，被切成三段，即徐树林子至辽绕运河；辽绕运河至大麦科的小柳河；小柳河至沟梢子。由于改变流向，减少双台子河回水顶托，成为左岸的赵家与丁家，右岸马仗泡的内水排放总干。境内流长23km，流域面积233.75km2。

与本项目开发区块较近的地表水体为南侧的丁家沟排水总干和西侧的旧绕阳河排水总干，最近距离分别约为61m和104m，水量随季节变化较大。项目区域地表水系见图3.1-2。

自然资源概况

土地资源

耕地94.6万亩，盛产玉米、水稻、大豆、棚菜等。林地面积50.9万亩，其中：防护林18万亩，用材林15万亩，经济林19万亩，特种用途林0.1万亩，村屯绿化、四旁植树近500万株，折合面积4.5万亩，林业育苗地，花卉用地1.5万亩。

矿产资源

境内的新台、新华、桑林、桓洞、韭菜台、黄沙坨、高力房等乡镇先后打油气井1100眼，台安已成为辽河油田重要采油区之一。

水资源

台安属富水区，为地表水及地下水汇集场，水源充盈，水域辽阔。可开发利用养鱼水面5.7万亩，适宜养殖鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼等20余种鱼类。地下水年可开采量5.16亿立方米。新华矿泉水经国家、省、市有关部门鉴定为偏硅酸、锶型优质矿泉水，质量位居东北之首，且藏量丰富。

交通运输概况

台安县交通四通八达，全县共有省级以下公路66条，其中省级公路4条，县级公路6条，乡级公路56条。公路总里程813.2公里，其中省级公路128.1公里，县级公路193.1公里，乡级公路592公里。全县实现了乡乡通、村村通柏油路，形成了内联村屯，外接国省干线的公路网。实现村村通公交车。京沈高速公路和秦沈高速电气化铁路横贯其中，纳入了全国交通主干线。

台安车站中心里程为秦沈客运专线自秦皇岛起304公里66米处，隶属锦州铁路分局秦沈客运专线管理中心，车站距台安县城8公里，是一个交通便利具有独特现代气息的火车站。车站设有2668平方米的主体站房一座，现代化的候车大厅宽敞明亮，卫生整洁、设施齐全，共分为二层：一楼为沈阳方向候车室；二楼为北京方向候车室；售票窗口设在一楼候车大厅，24小时（每天分六时段每次四十分钟）发售全国各地联网车票。

2004年11月台安县客运站改扩建工程正式竣工。据了解，该工程于2003年8月立项，同年5月18日开工，10月底正式竣工。改扩建后的客运站总建筑面积3200平方米，总投资860万元。建筑主体采用框架结构，外墙采用玻璃幕墙、欧式风格装饰，建筑设计外形、配套功能均达到国家二级客运站标准。新客运站配有信息管理系统、电子屏幕、自动检票及安检等设施，设检票口13个，发车位13个，日发车班次240个，可日发旅客5000人次。

环境质量现状调查与评价

本项目环境质量现状委托沈阳市中正检测技术有限公司进行实测。

环境空气现状调查与评价

1、监测点位

共设置4个监测点位。其中，项目区域上风向设置一个点位，项目区域内设置一个点位，项目区域下风向设置一个点位，高一联设置一个点位。具体位置见表3.4-1和图3.4-1。

表3.4-1  大气监测点位置表

| 编号 | 位置 | 方位（相对高一联） | 距离（距高一联） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高3624区块下风向八家子村 | NNE | 8km |
| 2 | 高3624区块内 | NNE | 5.5km |
| 3 | 高21区块附近小莲花村 | SE | 0.75km |
| 4 | 高一联合站 | C | 0 |

2、监测项目、时间及频次

项目监测时间：2018年11月11日-2018年11月17日。

监测项目及监测频次见表3.4-2。监测期间气象参数见表3.4-3。

表3.4-2  监测项目及频次

| 序号 | 项目 |  | 监测天数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 日均值 | 连续7天 | 每天1次 |
| 2 | PM2.5 | 日均值 | 连续7天 | 每天1次 |
| 3 | SO2 | 日均值 | 连续7天 | 每天1次 |
|  |  | 小时均值 | 连续7天 | 每天4次 |
| 4 | NO2 | 日均值 | 连续7天 | 每天1次 |
|  |  | 小时均值 | 连续7天 | 每天4次 |
| 5 | NMHC | 小时均值 | 连续7天 | 每天4次 |
| 6 | 同步气象条件 |  | 连续7天 | 每天4次 |

表3.4-3  监测期间气象参数一览表

| 采样日期 | 采样频次 | 气温℃ | 气压 hPa | 相对湿度% | 风速m/s | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年11月11日 | 第一次 | 3 | 1001.1 | 42.6 | 2.2 | 南 |
|  | 第二次 | 6 | 1000.8 | 42.8 | 2.4 | 西南 |
|  | 第三次 | 9 | 1000.5 | 43.2 | 2.1 | 南 |
|  | 第四次 | 5 | 1000.9 | 43.5 | 2.3 | 南 |
| 2018年11月12日 | 第一次 | -3 | 1001.5 | 44.1 | 2.5 | 北 |
|  | 第二次 | 2 | 1001.2 | 43.8 | 2.6 | 北 |
|  | 第三次 | 8 | 1000.8 | 42.9 | 2.8 | 北 |
|  | 第四次 | 7 | 1000.9 | 43.1 | 2.4 | 北 |
| 2018年11月13日 | 第一次 | -1 | 1001.3 | 42.6 | 2.3 | 北 |
|  | 第二次 | 3 | 1000.9 | 42.8 | 2.5 | 北 |
|  | 第三次 | 10 | 1000.6 | 43.2 | 2.7 | 北 |
|  | 第四次 | 7 | 1000.8 | 43.5 | 2.4 | 北 |
| 2018年11月14日 | 第一次 | 0 | 1001.6 | 42.6 | 2.1 | 南 |
|  | 第二次 | 5 | 1001.2 | 43.1 | 2.6 | 南 |
|  | 第三次 | 10 | 1000.9 | 43.5 | 2.8 | 南 |
|  | 第四次 | 8 | 1001.1 | 42.7 | 2.3 | 南 |
| 2018年11月15日 | 第一次 | -3 | 1000.9 | 43.4 | 2.6 | 北 |
|  | 第二次 | 0 | 1000.6 | 43.1 | 2.4 | 北 |
|  | 第三次 | 5 | 1000.4 | 44.2 | 2.2 | 北 |
|  | 第四次 | 7 | 1000.7 | 41.9 | 2.3 | 北 |
| 2018年11月16日 | 第一次 | -6 | 1001.4 | 42.5 | 2.5 | 北 |
|  | 第二次 | -3 | 1001.1 | 43.2 | 2.3 | 北 |
|  | 第三次 | -2 | 1000.8 | 43.5 | 2.1 | 北 |
|  | 第四次 | 0 | 1000.9 | 42.7 | 2.8 | 北 |
| 2018年11月17日 | 第一次 | -7 | 1001.3 | 42.8 | 2.4 | 南 |
|  | 第二次 | -3 | 1000.9 | 42.2 | 2.1 | 南 |
|  | 第三次 | -1 | 1000.6 | 43.1 | 2.6 | 西南 |
|  | 第四次 | 5 | 1000.7 | 42.6 | 2.3 | 南 |

3、监测分析方法

监测分析方法见表3.4-4。

表3.4-4  监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 分析、采样仪器名称/型号/编号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 小时均值0.007 日均值0.004 | mg/m³ |
|  |  |  | 肆气路大气采样器 QCS-6000 SYZZ-SB-034-(05-08) |  |  |
| 2 | NO2 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 小时均值0.005 日均值0.003 | mg/m³ |
|  |  |  | 肆气路大气采样器 QCS-6000 SYZZ-SB-034-(05-08) |  |  |
| 3 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法 HJ 618-2011 | 电子天平 BSA124S SYZZ-SB-007-01 | 0.010 | mg/m³ |
|  |  |  | 颗粒物采样器 YX-PMS SYZZ-SB-035-(05-12) |  |  |
| 4 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法 HJ 618-2011 | 电子天平 BSA124S SYZZ-SB-007-01 | 0.010 | mg/m³ |
|  |  |  | 颗粒物采样器 YX-PMS SYZZ-SB-035-(05-12) |  |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC-2010 SYZZ-SB-030-02 | 0.07 | mg/m³ |
|  |  |  | 100ml玻璃注射器 |  |  |

4、评价方法

评价方法采用单因子评价指数法，其计算公式如下

式中：

Ii－i污染物的评价指数，无量纲，（Ii大于等于1为超标，否则未超标）；

Ci－i种污染物的小时浓度值，mg/m3；

C0i－i种污染物的大气环境质量标准，mg/m3。

5、监测结果统计及评价

监测结果见表3.4-5。SO2评价结果见表3.4-6，NO2评价结果见表3.4-7，PM10评价结果见表3.4-8，PM2.5评价结果见表3.4-9，非甲烷总烃评价结果见表3.4-10。

表3.4-5  监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 采样时间 | 检测结果 单位 μg/m3 |  |  |  | 单位mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | PM2.5 | PM10 | 非甲烷总烃 |
| 高3264区块下风向八家子村 | 2018年11月11日 | 02:00 | 35 | 25 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 08:00 | 39 | 28 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 14:00 | 43 | 31 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 20:00 | 37 | 27 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 日均值 | 30 | 22 | 53 | 75 | —— |
|  | 2018年11月12日 | 02:00 | 34 | 26 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 08:00 | 40 | 30 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 14:00 | 42 | 34 | —— | —— | 1.5 |
|  |  | 20:00 | 36 | 31 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 日均值 | 31 | 22 | 49 | 71 | —— |
|  | 2018年11月13日 | 02:00 | 34 | 26 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 08:00 | 38 | 32 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 14:00 | 44 | 35 | —— | —— | 1.4 |
|  |  | 20:00 | 39 | 30 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 日均值 | 30 | 23 | 51 | 73 | —— |
|  | 2018年11月14日 | 02:00 | 34 | 25 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 08:00 | 38 | 29 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 14:00 | 45 | 34 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 20:00 | 38 | 22 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 日均值 | 31 | 19 | 55 | 76 | —— |
|  | 2018年11月15日 | 02:00 | 35 | 21 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 08:00 | 40 | 25 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 14:00 | 44 | 27 | —— | —— | 1.5 |
|  |  | 20:00 | 39 | 25 | —— | —— | 1.4 |
|  |  | 日均值 | 32 | 19 | 50 | 73 | —— |
|  | 2018年11月16日 | 02:00 | 34 | 22 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 08:00 | 41 | 25 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 14:00 | 45 | 27 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 20:00 | 40 | 23 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 日均值 | 30 | 20 | 51 | 74 | —— |
|  | 2018年11月17日 | 02:00 | 33 | 26 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 08:00 | 39 | 30 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 14:00 | 42 | 34 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 20:00 | 36 | 29 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 日均值 | 30 | 22 | 49 | 71 | —— |
| 高3264区块内 | 2018年11月11日 | 02:00 | 33 | 25 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 08:00 | 38 | 33 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 14:00 | 45 | 36 | —— | —— | 1.4 |
|  |  | 20:00 | 40 | 31 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 日均值 | 30 | 21 | 45 | 68 | —— |
|  | 2018年11月12日 | 02:00 | 32 | 25 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 08:00 | 39 | 32 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 14:00 | 43 | 35 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 20:00 | 35 | 28 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 日均值 | 29 | 22 | 49 | 72 | —— |
|  | 2018年11月13日 | 02:00 | 31 | 26 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 08:00 | 37 | 29 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 14:00 | 42 | 34 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 20:00 | 36 | 31 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 日均值 | 28 | 23 | 52 | 75 | —— |
|  | 2018年11月14日 | 02:00 | 33 | 27 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 08:00 | 38 | 31 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 14:00 | 41 | 35 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 20:00 | 35 | 29 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 日均值 | 30 | 23 | 50 | 71 | —— |
|  | 2018年11月15日 | 02:00 | 33 | 26 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 08:00 | 38 | 31 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 14:00 | 43 | 35 | —— | —— | 1.3 |
|  |  | 20:00 | 35 | 29 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 日均值 | 30 | 23 | 48 | 69 | —— |
|  | 2018年11月16日 | 02:00 | 33 | 24 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 08:00 | 39 | 30 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 14:00 | 44 | 34 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 20:00 | 38 | 31 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 日均值 | 29 | 21 | 52 | 74 | —— |
|  | 2018年11月17日 | 02:00 | 34 | 26 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 08:00 | 41 | 30 | —— | —— | 1.1 |
|  |  | 14:00 | 45 | 36 | —— | —— | 1.2 |
|  |  | 20:00 | 38 | 32 | —— | —— | 1.0 |
|  |  | 日均值 | 30 | 22 | 47 | 68 | —— |
| 高21区块附近小莲花村 | 2018年11月11日 | 02:00 | 30 | 23 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 08:00 | 34 | 29 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 14:00 | 40 | 32 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 20:00 | 36 | 28 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 25 | 20 | 44 | 67 | —— |
|  | 2018年11月12日 | 02:00 | 29 | 24 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 08:00 | 35 | 28 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 14:00 | 37 | 31 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 20:00 | 31 | 27 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 24 | 21 | 46 | 70 | —— |
|  | 2018年11月13日 | 02:00 | 30 | 22 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 08:00 | 35 | 27 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 14:00 | 38 | 31 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 20:00 | 29 | 26 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 24 | 19 | 43 | 66 | —— |
|  | 2018年11月14日 | 02:00 | 29 | 22 | —— | —— | 0.6 |
|  |  | 08:00 | 32 | 27 | —— | —— | 0.6 |
|  |  | 14:00 | 35 | 28 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 20:00 | 28 | 24 | —— | —— | 0.6 |
|  |  | 日均值 | 23 | 20 | 41 | 63 | —— |
|  | 2018年11月15日 | 02:00 | 27 | 22 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 08:00 | 30 | 27 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 14:00 | 33 | 29 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 20:00 | 25 | 24 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 22 | 20 | 45 | 69 | —— |
|  | 2018年11月16日 | 02:00 | 24 | 20 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 08:00 | 28 | 25 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 14:00 | 30 | 29 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 20:00 | 25 | 24 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 21 | 20 | 44 | 67 | —— |
|  | 2018年11月17日 | 02:00 | 23 | 21 | —— | —— | 0.5 |
|  |  | 08:00 | 27 | 25 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 14:00 | 25 | 29 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 20:00 | 24 | 23 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 日均值 | 20 | 20 | 48 | 71 | —— |
| 高一联合站 | 2018年11月11日 | 02:00 | 23 | 22 | —— | —— | 0.6 |
|  |  | 08:00 | 27 | 25 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 14:00 | 30 | 29 | —— | —— | 0.9 |
|  |  | 20:00 | 24 | 23 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 21 | 20 | 44 | 67 | —— |
|  | 2018年11月12日 | 02:00 | 24 | 21 | —— | —— | 0.5 |
|  |  | 08:00 | 28 | 24 | —— | —— | 0.6 |
|  |  | 14:00 | 29 | 27 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 20:00 | 25 | 22 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 21 | 19 | 45 | 71 | —— |
|  | 2018年11月13日 | 02:00 | 23 | 22 | —— | —— | 0.5 |
|  |  | 08:00 | 27 | 24 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 14:00 | 29 | 27 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 20:00 | 26 | 23 | —— | —— | 0.6 |
|  |  | 日均值 | 20 | 20 | 41 | 64 | —— |
|  | 2018年11月14日 | 02:00 | 22 | 21 | —— | —— | 0.5 |
|  |  | 08:00 | 27 | 26 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 14:00 | 26 | 29 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 20:00 | 23 | 24 | —— | —— | 0.5 |
|  |  | 日均值 | 20 | 20 | 45 | 69 | —— |
|  | 2018年11月15日 | 02:00 | 21 | 22 | —— | —— | 0.6 |
|  |  | 08:00 | 28 | 25 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 14:00 | 29 | 27 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 20:00 | 24 | 24 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 18 | 20 | 42 | 65 | —— |
|  | 2018年11月16日 | 02:00 | 22 | 21 | —— | —— | 0.6 |
|  |  | 08:00 | 26 | 25 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 14:00 | 28 | 26 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 20:00 | 23 | 22 | —— | —— | 0.5 |
|  |  | 日均值 | 20 | 19 | 47 | 70 | —— |
|  | 2018年11月17日 | 02:00 | 22 | 22 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 08:00 | 24 | 25 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 14:00 | 26 | 28 | —— | —— | 0.8 |
|  |  | 20:00 | 25 | 23 | —— | —— | 0.7 |
|  |  | 日均值 | 20 | 20 | 43 | 68 | —— |

表3.4-6  SO2监测数据评价结果      单位：mg/m3（Ii除外）

| 点位 | 1小时值 |  |  |  | 日均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | Ii | 最大超标倍数 | 超标率(%) | 浓度范围 | Ii | 最大超 标倍数 | 超标率(%) |
| 1# | 0.033-0.045 | 0.066-0.09 | 0 | 0 | 0.030-0.032 | 0.2-0.21 | 0 | 0 |
| 2# | 0.031-0.045 | 0.062-0.09 | 0 | 0 | 0.028-0.030 | 0.19-0.2 | 0 | 0 |
| 3# | 0.023-0.040 | 0.046-0.08 | 0 | 0 | 0.020-0.025 | 0.13-0.17 | 0 | 0 |
| 4# | 0.021-0.030 | 0.042-0.06 | 0 | 0 | 0.018-0.021 | 0.12-0.14 | 0 | 0 |
| 标准值 | 0.50 （GB3095-2012）二级 |  |  |  | 0.15 （GB3095-2012）二级 |  |  |  |

表3.4-7  NO2监测数据评价结果      单位：mg/m3（Ii除外）

| 点位 | 1小时值 |  |  |  | 日均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | Ii | 最大超标倍数 | 超标率(%) | 浓度范围 | Ii | 最大超 标倍数 | 超标率(%) |
| 1# | 0.021-0.035 | 0.105-0.175 | 0 | 0 | 0.019-0.023 | 0.24-0.29 | 0 | 0 |
| 2# | 0.024-0.036 | 0.12-0.18 | 0 | 0 | 0.021-0.023 | 0.26-0.29 | 0 | 0 |
| 3# | 0.020-0.032 | 0.1-0.16 | 0 | 0 | 0.019-0.021 | 0.24-0.26 | 0 | 0 |
| 4# | 0.021-0.029 | 0.105-0.145 | 0 | 0 | 0.019-0.020 | 0.24-0.25 | 0 | 0 |
| 标准值 | 0.20 （GB3095-2012）二级 |  |  |  | 0.08 （GB3095-2012）二级 |  |  |  |

表3.4-8  PM10日均值监测数据评价结果     单位：mg/m3（Ii除外）

| 点位 | 日均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | Ii | 最大超标倍数 | 超标率(%) |
| 1# | 0.071-0.076 | 0.47-0.51 | 0 | 0 |
| 2# | 0.068-0.075 | 0.45-0.5 | 0 | 0 |
| 3# | 0.063-0.071 | 0.42-0.47 | 0 | 0 |
| 4# | 0.064-0.071 | 0.43-0.47 | 0 | 0 |
| 标准值 | 0.15 （GB3095-2012）二级 |  |  |  |

表3.4-9  PM2.5日均值监测数据评价结果     单位：mg/m3（Ii除外）

| 点位 | 日均值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | Ii | 最大超标倍数 | 超标率(%) |
| 1# | 0.049-0.055 | 0.65-0.73 | 0 | 0 |
| 2# | 0.045-0.052 | 0.6-0.69 | 0 | 0 |
| 3# | 0.041-0.048 | 0.55-0.64 | 0 | 0 |
| 4# | 0.041-0.047 | 0.55-0.63 | 0 | 0 |
| 标准值 | 0.075 （GB3095-2012）二级 |  |  |  |

表3.4-10  非甲烷总烃1小时平均值监测数据评价结果     单位：mg/m3（Ii除外）

| 点位 | 1小时值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | Ii | 最大超标倍数 | 超标率(%) |
| 1# | 0.9-1.5 | 0.45-0.75 | 0 | 0 |
| 2# | 0.9-1.4 | 0.45-0.7 | 0 | 0 |
| 3# | 0.5-0.9 | 0.25-0.45 | 0 | 0 |
| 4# | 0.5-0.9 | 0.25-0.45 | 0 | 0 |
| 标准值 | 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值 |  |  |  |

根据监测统计结果，本项目所在区域环境空气中SO2、NO2的小时均值及日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃的小时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m3）；PM10和PM2.5日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。

声环境质量现状调查与评价

1、监测点位

本项目共新建79口井，位于老井场的47口，需新建井场的32口。根据所处地理位置及周围环境特征，声环境质量现状监测设置点位如下：新建井场9个，每个新建井场选两个厂界，分别布设1个点位进行监测，即18个点位；涉及到的老井场共13个（老井场为高21、高3-7-4、高3-6-024、高3-6-24、高3-6-021、高3-6-020、高3-7-201、高21-莲H501、高3-7-111、高3-51-124、高3-4-0136、高3-61-173、高3-62-158），每个老井场四周边界外1m处各设置一个点位，即52个点位；选取距项目最近的三处敏感目标分别设一个点位，即3个，敏感目标为遵化村、小莲花村、大台村。声环境现状监测点位共73个。

2、监测项目、标准方法及监测仪器

监测项目为Leq，监测标准方法及监测仪器见表3.4-11。

表3.4-11  监测项目、标准方法及监测仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 噪声仪器名称型号及编号 | 风速风向仪器型号及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） | 多功能声级计 AWA 6228+ SYZZ-SB-036-02 | 便携式风速风向仪 FB-8 SYZZ-SB-012-02 |

3、监测频次

环境噪声监测2天，每天每个点位昼夜各监测1次。

4、现状监测结果统计

噪声现状监测结果统计见表3.4-12。

表3.4-12  噪声现状监测结果统计表

| 采样 点位 | 检测结果 Leq dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年11月11日 |  | 2018年11月12日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | Leq | Leq | Leq | Leq |
| 新建井场1#东侧 | 48.9 | 44.2 | 49.2 | 43.9 |
| 新建井场1#西侧 | 47.8 | 43.1 | 48.6 | 42.4 |
| 新建井场2#东侧 | 47.5 | 43.8 | 47.9 | 41.6 |
| 新建井场2#西侧 | 46.9 | 42.4 | 47.7 | 42.5 |
| 新建井场3#东侧 | 46.4 | 43.1 | 46.2 | 42.6 |
| 新建井场3#西侧 | 45.7 | 42.8 | 46.5 | 41.8 |
| 新建井场4#东侧 | 46.9 | 42.8 | 47.3 | 41.9 |
| 新建井场4#西侧 | 46.4 | 41.7 | 48.3 | 42.4 |
| 新建井场5#东侧 | 45.8 | 42.3 | 46.7 | 42.9 |
| 新建井场5#西侧 | 46.7 | 41.8 | 47.3 | 42.6 |
| 新建井场6#东侧 | 46.2 | 42.3 | 47.2 | 43.1 |
| 新建井场6#西侧 | 45.8 | 41.7 | 46.7 | 42.5 |
| 新建井场7#东侧 | 45.6 | 41.8 | 46.2 | 42.7 |
| 新建井场7#西侧 | 47.6 | 41.5 | 48.2 | 42.1 |
| 新建井场8#东侧 | 48.3 | 41.7 | 49.3 | 42.2 |
| 新建井场8#西侧 | 47.4 | 42.2 | 48.5 | 41.9 |
| 新建井场9#东侧 | 48.1 | 41.9 | 48.6 | 42.6 |
| 新建井场9#西侧 | 47.7 | 42.6 | 47.2 | 43.1 |
| 老井场高21东侧 | 46.8 | 41.8 | 48.1 | 42.2 |
| 老井场高21南侧 | 47.3 | 42.2 | 48.6 | 42.6 |
| 老井场高21西侧 | 48.1 | 42.6 | 47.5 | 41.8 |
| 老井场高21北侧 | 47.6 | 41.7 | 48.3 | 42.8 |
| 老井场高3-7-4东侧 | 48.5 | 42.6 | 47.6 | 43.1 |
| 老井场高3-7-4南侧 | 47.9 | 41.7 | 48.2 | 42.8 |
| 老井场高3-7-4西侧 | 46.8 | 42.4 | 47.6 | 43.1 |
| 老井场高3-7-4北侧 | 47.2 | 41.9 | 48.3 | 42.4 |
| 老井场高3-6-024东侧 | 46.3 | 42.1 | 47.6 | 43.1 |
| 老井场高3-6-024南侧 | 47.3 | 41.8 | 48.2 | 42.5 |
| 老井场高3-6-024西侧 | 48.9 | 42.1 | 47.6 | 43.4 |
| 老井场高3-6-024北侧 | 49.3 | 41.4 | 47.1 | 42.8 |
| 老井场高3-6-24东侧 | 51.2 | 42.5 | 49.6 | 41.6 |
| 老井场高3-6-24南侧 | 50.6 | 41.6 | 48.9 | 42.4 |
| 老井场高3-6-24西侧 | 51.8 | 43.4 | 51.5 | 42.6 |
| 老井场高3-6-24北侧 | 50.9 | 42.8 | 52.1 | 41.6 |
| 老井场高3-6-021东侧 | 51.4 | 41.9 | 52.8 | 42.4 |
| 老井场高3-6-021南侧 | 52.3 | 42.6 | 51.6 | 42.2 |
| 老井场高3-6-021西侧 | 51.7 | 41.9 | 52.8 | 41.6 |
| 老井场高3-6-021北侧 | 52.6 | 42.6 | 53.3 | 42.2 |
| 老井场高3-6-020东侧 | 51.8 | 41.4 | 52.7 | 42.2 |
| 老井场高3-6-020南侧 | 52.2 | 42.6 | 51.4 | 41.8 |
| 老井场高3-6-020西侧 | 51.6 | 41.8 | 52.8 | 42.3 |
| 老井场高3-6-020北侧 | 53.7 | 42.6 | 52.4 | 41.5 |
| 老井场高3-7-201东侧 | 52.4 | 42.2 | 51.8 | 41.8 |
| 老井场高3-7-201南侧 | 51.9 | 41.9 | 52.6 | 42.5 |
| 老井场高3-7-201西侧 | 52.0 | 42.3 | 51.7 | 41.9 |
| 老井场高3-7-201北侧 | 51.1 | 41.5 | 52.6 | 42.5 |
| 老井场高21-莲H501东侧 | 52.9 | 42.8 | 51.4 | 41.7 |
| 老井场高21-莲H501南侧 | 52.4 | 41.9 | 51.9 | 41.6 |
| 老井场高21-莲H501北侧 | 51.6 | 42.3 | 52.8 | 41.7 |
| 老井场高21-莲H501西侧 | 51.2 | 42.8 | 52.6 | 42.2 |
| 老井场高3-7-111东侧 | 53.1 | 41.4 | 54.2 | 42.6 |
| 老井场高3-7-111南侧 | 52.4 | 42.2 | 51.6 | 41.8 |
| 老井场高3-7-111西侧 | 52.3 | 41.9 | 51.4 | 42.2 |
| 老井场高3-7-111北侧 | 51.4 | 41.4 | 52.8 | 42.6 |
| 老井场高3-51-124东侧 | 52.6 | 42.5 | 51.4 | 41.8 |
| 老井场高3-51-124南侧 | 52.0 | 41.9 | 52.4 | 42.4 |
| 老井场高3-51-124西侧 | 51.2 | 42.8 | 52.4 | 41.7 |
| 老井场高3-51-124北侧 | 50.6 | 41.9 | 51.8 | 42.5 |
| 老井场高3-4-0136东侧 | 51.4 | 42.4 | 52.6 | 41.9 |
| 老井场高3-4-0136南侧 | 52.1 | 41.6 | 51.4 | 42.3 |
| 老井场高3-4-0136西侧 | 49.5 | 42.8 | 51.3 | 42.5 |
| 老井场高3-4-0136北侧 | 48.4 | 42.6 | 51.2 | 41.9 |
| 老井场高3-61-173东侧 | 47.4 | 42.0 | 48.6 | 42.4 |
| 老井场高3-61-173南侧 | 49.4 | 42.3 | 51.2 | 42.6 |
| 老井场高3-61-173西侧 | 51.1 | 41.6 | 52.4 | 42.4 |
| 老井场高3-61-173北侧 | 50.7 | 42.6 | 51.6 | 41.7 |
| 老井场高3-62-158东侧 | 49.8 | 42.8 | 51.3 | 41.5 |
| 老井场高3-62-158南侧 | 50.4 | 41.4 | 51.4 | 42.6 |
| 老井场高3-62-158西侧 | 51.2 | 42.6 | 52.3 | 41.8 |
| 老井场高3-62-158北侧 | 50.3 | 41.2 | 51.4 | 42.6 |
| 遵化村 | 48.6 | 40.6 | 47.9 | 41.7 |
| 小莲花村 | 48.4 | 41.5 | 49.3 | 42.2 |
| 大台村 | 47.9 | 41.9 | 48.2 | 41.4 |
| 标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |

5、现状监测结果评价

由监测结果可知，各拟建井场及老井场厂界和各敏感目标处昼间噪声值均小于60dB（A），夜间均小于50dB（A），满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

地表水环境质量现状调查与评价

1、监测断面

项目拟建区域南侧的丁家沟排水总干设3个监测断面，其中在旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点上游10km处设1个断面，交汇点上游500m处设1个断面，交汇点设1个断面。具体见表3.4-13和图3.4-1。

表3.4-13  地表水水质监测断面一览表

| 断面编号 | 断面名称 |
| --- | --- |
| 1# | 旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点上游10km处 |
| 2# | 旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点上游500m处 |
| 3# | 旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点处 |

2、监测时间和频率

采样时间为2018年11月11日—11月12日，连续监测2天，每天监测1次。

3、监测方法

监测方法见表3.4-14。

表3.4-14  地表水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 分析仪器名称/型号/编号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | PH计 PHS-3C SYZZ-SB-014-01 | —— | 无量纲 |
| 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 50mL滴定管 | 4 | mg/L |
| 3 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 SPX-150 SYZZ-SB-005-01 | 0.5 | mg/L |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.025 | mg/L |
| 5 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外测油仪 JKY-3A SYZZ-SB-041-02 | 0.01 | mg/L |
| 6 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.0003 | mg/L |
| 7 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.005 | mg/L |

4、评价方法

本次评价采用单因子标准指数法（pH除外）。

单因子标准指数公式：

Sij=Cij/C0

式中：Sij—单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—第i种污染物监测结果，mg/L；

C0—第i中污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

SpH，j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）（pHj≤7.0）

SpH，j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）（pHj＞7.0）

式中：SpH，j—pH在第j点的标准指数；

pHj—j取样点水样pH值；

pHsd—评价标准规定的下限值；

pHsu—评价标准规定的上限值。

当评价的水质标准指数Sij＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

5、监测结果及评价

本项目地表水监测结果见表3.4-15，地表水评价结果见表3.4-16。

表3.4-15  地表水水质监测统计结果

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年11月11日 | 2018年11月12日 |  |
| 旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点上游10km | pH | 7.54 | 7.52 | 无量纲 |
|  | 生化需氧量 | 4.2 | 3.8 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 24.5 | 26.1 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.311 | 0.319 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L |
|  | 挥发酚 | 0.0049 | 0.0045 | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.006 | 0.005 | mg/L |
| 旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点上游500m | pH | 7.61 | 7.58 | 无量纲 |
|  | 生化需氧量 | 2.6 | 2.4 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 16.8 | 17.2 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.494 | 0.482 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L |
|  | 挥发酚 | 0.0054 | 0.0051 | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.009 | 0.008 | mg/L |
| 交汇点 | pH | 7.72 | 7.68 | 无量纲 |
|  | 生化需氧量 | 2.4 | 2.7 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 29.4 | 28.6 | mg/L |
|  | 氨氮 | 1.310 | 1.421 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L |
|  | 挥发酚 | 0.0071 | 0.0062 | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.031 | 0.027 | mg/L |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |  |  |  |  |

表3.4-16  地表水评价结果一览表

| 检测项目 | 旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点上游10km处 | 旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点上游500m | 旧绕阳河道与丁家沟排水总干交汇点处 | 标准 (mg/L，PH除外) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sij | Sij | Sij |  |
| pH | 0.26-0.27 | 0.29-0.31 | 0.34-0.36 | 6—9 |
| 生化需氧量 | 0.38-0.42 | 0.24-0.26 | 0.24-0.27 | 10 |
| 化学需氧量 | 0.61-0.65 | 0.42-0.43 | 0.72-0.74 | 40 |
| 氨氮 | 0.156-0.160 | 0.24-0.25 | 0.66-0.71 | 2.0 |
| 石油类 | — | — | — | 1.0 |
| 挥发酚 | 0.045-0.049 | 0.051-0.054 | 0.062-0.071 | 0.1 |
| 硫化物 | 0.005-0.006 | 0.008-0.009 | 0.027-0.031 | 1.0 |

现状监测结果表明，丁家沟排水总干中，各断面监测因子浓度均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类水体标准。

地下水环境质量现状调查与评价

1、监测点位

项目设置5个监测点，项目区域上游（后孙家）、区域内（小大台）、下游（东莲花）及区域两侧（赵家窝堡，西三角泡）各设置1个监测点位。具体见表3.4-17和图3.4-1。

表3.4-17  地下水水质监测点位一览表

| 断面编号 | 断面名称 |
| --- | --- |
| 1# | 区域上游（后孙家） |
| 2# | 区域内（小大台） |
| 3# | 区域下游（东莲花） |
| 4# | 区域东侧（赵家窝堡） |
| 5# | 区域西侧（西三角泡） |

2、监测项目、时间和频率

监测项目为PH、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、氟化物、氯化物、石油类、挥发酚、水位、井深。

采样时间为2018年11月11日，监测1天，每天监测1次。

3、监测方法

监测方法见表3.4-18。

表3.4-18  地下水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 分析仪器名称/型号/编号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法 | PH计 PHS-3C SYZZ-SB-014-01 | —— | 无量纲 |
| 2 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 50ml滴定管 | 0.05 | mg/L |
| 3 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.02 | mg/L |
| 4 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.2 紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.2 | mg/L |
| 5 | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.001 | mg/L |
| 6 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法 | 电子天平 BSA124S SYZZ-SB-007-01 | —— | mg/L |
| 7 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.3 氟试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.2 | mg/L |
| 8 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法 | 25ml滴定管 | 1.0 | mg/L |
| 9 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外测油仪 JKY-3A SYZZ-SB-041-02 | 0.01 | mg/L |
| 10 | 挥发酚（类） | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.0003 | mg/L |
| 11 | K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 CIC-D120 SYZZ-SB-032-02 | 0.02 | mg/L |
| 12 | Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 CIC-D120 SYZZ-SB-032-02 | 0.02 | mg/L |
| 13 | Ca2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 CIC-D120 SYZZ-SB-032-02 | 0.03 | mg/L |
| 14 | Mg2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 CIC-D120 SYZZ-SB-032-02 | 0.02 | mg/L |
| 15 | HCO3- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根、氢氧根 DZ/T 0064.49-1993 | 滴定管 | —— | mg/L |
| 16 | CO32- | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根、氢氧根 DZ/T 0064.49-1993 | 滴定管 | —— | mg/L |
| 17 | Cl- | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-D120 SYZZ-SB-032-02 | 0.007 | mg/L |
| 18 | SO42- | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱仪 CIC-D120 SYZZ-SB-032-02 | 0.018 | mg/L |

4、评价方法

本次评价采用单因子标准指数法（pH除外）。

单因子标准指数公式：

Sij=Cij/C0

式中：Sij—单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—第i种污染物监测结果，mg/L；

C0—第i中污染物评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

SpH，j=（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）（pHj≤7.0）

SpH，j=（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）（pHj＞7.0）

式中：SpH，j—pH在第j点的标准指数；

pHj—j取样点水样pH值；

pHsd—评价标准规定的下限值；

pHsu—评价标准规定的上限值。

当评价的水质标准指数Sij＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

5、监测结果及评价

本项目地下水监测结果见表3.4-19，地下水评价结果见表3.4-20。

表3.4-19  地下水水质现状监测结果统计表

| 送样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小大台 | 东莲花 | 赵家窝 | 西三角泡 | 后孙家 |  |
| 2018.11.11 | pH | 7.23 | 7.38 | 7.26 | 7.31 | 7.22 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 0.51 | 0.47 | 1.05 | 0.62 | 0.41 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.053 | 0.131 | 0.044 | 0.039 | 0.125 | mg/L |
|  | 硝酸盐 | 0.3 | 0.3 | 0.2（L） | 0.2（L） | 0.3 | mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 0.003（L） | 0.022 | 0.019 | 0.003（L） | 0.003（L） | mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 243 | 238 | 195 | 226 | 314 | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | mg/L |
|  | 氯化物 | 72.5 | 78.6 | 73.8 | 68.3 | 71.2 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L |
|  | 挥发酚（类） | 0.0012 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0011 | mg/L |
|  | K+ | 14.3 | 11.7 | 12.8 | 12.4 | 15.6 | mg/L |
|  | Na+ | 9.53 | 8.93 | 9.17 | 9.08 | 11.3 | mg/L |
|  | Ca2+ | 17.1 | 15.4 | 17.4 | 14.9 | 18.7 | mg/L |
|  | Mg2+ | 5.24 | 4.79 | 4.85 | 5.12 | 5.31 | mg/L |
|  | HCO3- | 39 | 35 | 36 | 32 | 40 | mg/L |
|  | CO32- | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | mg/L |
|  | Cl- | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | mg/L |
|  | SO42- | 24.5 | 19.2 | 22.1 | 18.7 | 23.8 | mg/L |
|  | 水位 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | m |
|  | 井深 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | m |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4-20  地下水评价结果一览表

| 检测 项目 | Sij |  |  |  |  | 标准 (mg/L，PH除外) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小大台 | 东莲花 | 赵家窝 | 西三角泡 | 后孙家 |  |
| pH | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 6.5—8.5 |
| 耗氧量 | 0.17 | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.14 | 3.0 |
| 氨氮 | 0.11 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.5 |
| 硝酸盐 | 0.02 | 0.02 | — | — | 0.02 | 20 |
| 亚硝酸盐 | — | 0.02 | 0.02 | — | — | 1 |
| 溶解性总固体 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 1000 |
| 氟化物 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 1.0 |
| 氯化物 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 250 |
| 石油类 | — | — | — | — | — | 0.05* |
| 挥发酚（类） | 0.60 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | 0.002 |

现状监测结果表明，项目所在区域地下水水质现状较好，各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类；石油类因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准。

土壤环境质量现状调查与评价

本项目在开展建设项目环境影响评价时，已按照国家有关技术规范开展了工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制了调查报告。经调查，本项目所属区块未发生过土壤污染事故或非工况情形，无遗留环境问题。土壤环境质量现状调查情况如下：

1、监测点位

共设置37个监测点。其中，9个新建井场各设1个点位，即9个；涉及到的13个老井场各设2个点位，即26个；联合站设1个点位；选取一处距油井较远且未受到油田污染的场地设1个点位，作为参照点。

2、监测项目及频次

监测项目包括PH、铜、铅、镉、铬（六价）、汞、砷、镍和石油烃。

各点位监测一次，采集表层土壤，采样深度为0~20cm。

3、监测时间

采样时间为2018年11月11日。

4、监测方法

监测分析方法见表3.4-21。

表3.4-21  监测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 分析仪器名称/型号/编号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006 | PH计 PHS-3C SYZZ-SB-014-01 | —— | 无量纲 |
| 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 GB/T 17141-1997 石墨炉原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 AA-7003 SYZZ-SB-029-01 | 0.01 | mg/kg |
| 3 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 GB/T 17141-1997 石墨炉原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 AA-7003 SYZZ-SB-029-01 | 0.1 | mg/kg |
| 4 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 GB/T 17138-1997 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 AA-7003 SYZZ-SB-029-01 | 1 | mg/kg |
| 5 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 GB/T 17139-1997 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 AA-7003 SYZZ-SB-029-01 | 5 | mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 GB/T 17136-1997 冷原子吸收分光光度法 | 冷原子吸收测汞仪 F732-VJ SYZZ-SB-004-01 | 0.005 | mg/kg |
| 7 | 砷 | 土壤质量 总砷的测定 GB/T 17134-1997 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 紫外可见分光光度计 UV2400 SYZZ-SB-028-01 | 0.5 | mg/kg |
| 8 | 铬（六价） | 六价铬 比色法 US EPA 7196A:1992 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 0.16 | mg/kg |
| 9 | 总石油烃 | 土壤质量 石油烃（C10-C40）含量的测定 气相色谱法 ISO 16703:2011 | 气相色谱仪（GC） 2014C | 0.2 | mg/kg |

5、土壤现状监测结果

监测结果见表3.4-22。

表3.4-22  土壤现状监测结果统计表

| 采样日期 | 采样点位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 石油烃 | 铅 | 铬（六价） | 铜 | 镉 | 镍 | 汞 | 砷 |
| 2018年11月11日 | 新建井场1# | 7.02 | 26.0 | 2.1 | ND | 10 | 0.28 | 5（L） | 0.005（L） | 4.0 |
|  | 新建井场2# | 7.30 | 17.7 | 2.5 | ND | 11 | 0.28 | 5（L） | 0.005（L） | 4.2 |
|  | 新建井场3# | 7.15 | 11.5 | 2.2 | ND | 10 | 0.30 | 5（L） | 0.005（L） | 4.1 |
|  | 新建井场4# | 7.04 | 3.1 | 3.4 | ND | 9 | 0.24 | 5（L） | 0.005（L） | 4.2 |
|  | 新建井场5# | 7.20 | 10.5 | 3.1 | ND | 8 | 0.23 | 5（L） | 0.005（L） | 4.3 |
|  | 新建井场6# | 7.13 | 3.2 | 2.5 | ND | 8 | 0.21 | 5（L） | 0.005（L） | 3.9 |
|  | 新建井场7# | 7.15 | 4.8 | 2.2 | ND | 10 | 0.23 | 5（L） | 0.005（L） | 4.1 |
|  | 新建井场8# | 7.11 | 1.3 | 2.3 | ND | 11 | 0.30 | 5（L） | 0.005（L） | 4.0 |
|  | 新建井场9# | 7.09 | 3.0 | 2.2 | ND | 11 | 0.27 | 5（L） | 0.005（L） | 4.0 |
|  | 1号老井场1# | 7.11 | 1.6 | 2.6 | ND | 7 | 0.25 | 5（L） | 0.005（L） | 7.6 |
|  | 2号老井场1# | 7.05 | 2.1 | 2.7 | ND | 9 | 0.27 | 5（L） | 0.005（L） | 6.9 |
|  | 3号老井场1# | 7.12 | 9.9 | 3.1 | ND | 8 | 0.31 | 5（L） | 0.005（L） | 6.2 |
|  | 4号老井场1# | 7.04 | 1.9 | 3.0 | ND | 11 | 0.33 | 5（L） | 0.005（L） | 7.1 |
|  | 5号老井场1# | 7.32 | 8.9 | 2.4 | ND | 8 | 0.34 | 5（L） | 0.005（L） | 6.4 |
|  | 6号老井场1# | 7.24 | 23.3 | 2.8 | ND | 10 | 0.41 | 5（L） | 0.005（L） | 7.3 |
|  | 7号老井场1# | 7.16 | 37.8 | 2.7 | ND | 9 | 0.42 | 5（L） | 0.005（L） | 7.1 |
|  | 8号老井场1# | 7.06 | 5.5 | 2.9 | ND | 10 | 0.36 | 5（L） | 0.005（L） | 6.1 |
|  | 9号老井场1# | 7.14 | 9.8 | 2.7 | ND | 11 | 0.37 | 5（L） | 0.005（L） | 6.2 |
|  | 10号老井场1# | 7.02 | 7.9 | 2.6 | ND | 11 | 0.38 | 5（L） | 0.005（L） | 6.4 |
|  | 11号老井场1# | 7.06 | 7.2 | 3.1 | ND | 8 | 0.34 | 5（L） | 0.005（L） | 6.3 |
|  | 12号老井场1# | 7.11 | 28.1 | 2.9 | ND | 9 | 0.32 | 5（L） | 0.005（L） | 6.1 |
|  | 13号老井场1# | 7.18 | 1.7 | 2.7 | ND | 6 | 0.29 | 5（L） | 0.005（L） | 5.8 |
|  | 1号老井场2# | 7.21 | 12.3 | 2.8 | ND | 8 | 0.27 | 5（L） | 0.005（L） | 5.8 |
|  | 2号老井场2# | 7.26 | 9.8 | 2.8 | ND | 10 | 0.28 | 5（L） | 0.005（L） | 6.1 |
|  | 3号老井场2# | 7.08 | 12.8 | 3.2 | ND | 9 | 0.33 | 5（L） | 0.005（L） | 6.5 |
|  | 4号老井场2# | 7.00 | 37.2 | 3.1 | ND | 12 | 0.35 | 5（L） | 0.005（L） | 7.3 |
|  | 5号老井场2# | 7.12 | 5.6 | 2.5 | ND | 8 | 0.36 | 5（L） | 0.005（L） | 6.6 |
|  | 6号老井场2# | 7.14 | 20.5 | 2.9 | ND | 7 | 0.44 | 5（L） | 0.005（L） | 7.4 |
|  | 7号老井场2# | 7.06 | 9.1 | 2.8 | ND | 7 | 0.41 | 5（L） | 0.005（L） | 7.3 |
|  | 8号老井场2# | 7.09 | 3.0 | 3.0 | ND | 10 | 0.37 | 5（L） | 0.005（L） | 6.4 |
|  | 9号老井场2# | 7.11 | 12.6 | 2.8 | ND | 11 | 0.38 | 5（L） | 0.005（L） | 6.3 |
|  | 10号老井场2# | 7.23 | 37.9 | 2.7 | ND | 10 | 0.39 | 5（L） | 0.005（L） | 6.8 |
|  | 11号老井场2# | 7.16 | 4.8 | 3.2 | ND | 12 | 0.35 | 5（L） | 0.005（L） | 6.9 |
|  | 12号老井场2# | 7.06 | 12.6 | 2.9 | ND | 10 | 0.34 | 5（L） | 0.005（L） | 6.4 |
|  | 13号老井场2# | 7.14 | 7.2 | 2.8 | ND | 9 | 0.33 | 5（L） | 0.005（L） | 6.1 |
|  | 联合站 | 7.08 | 2.1 | 2.3 | ND | 6 | 0.32 | 5（L） | 0.005（L） | 4.2 |
|  | 参照点 | 7.01 | 5.0 | 1.9 | ND | 5 | 0.21 | 5（L） | 0.005（L） | 3.4 |
| 单位 |  | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 标准 |  | — | 4500 | 800 | 5.7 | 18000 | 65 | 900 | 38 | 60 |
| 备注：1、检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 2、铬（六价）、总石油烃数据由大连华信理化检测中心有限公司提供CMA编号18061205B032。 3、ND大连华信理化检测中心有限公司表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、土壤现状评价

根据监测结果，本项目新建井场、老井场、高一联及参照点各采样点处的土壤中，铜、铅、镉、铬（六价）、汞、砷、镍和石油烃等污染因子现状值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求。

环境影响预测与评价

施工期环境影响评价

大气环境影响评价

本项目施工期废气主要来源于钻井时柴油机和柴油发电机排放的烟气和各种车辆排放的尾气以及施工期产生的扬尘等，废气中主要污染物为非甲烷总烃、NO2、SO2、PM和CO等。

- 钻井时柴油机排放的大气污染物对环境空气的影响

钻井时钻机使用柴油发电机带动，柴油机燃烧柴油时排放的废气中的主要污染物是非甲烷总烃、NO2、SO2、PM和CO等，呈无组织排放形式。根据工程分析并结合辽河油田其他区块钻井过程的空气污染情况，钻井过程的空气污染具有很大相似性，钻机排放的空气污染物对钻井井场周围环境虽有一定的影响，但由于区内地势平坦、开阔，空气污染物扩散条件较好，因此空气污染影响范围较小、程度低、时间短暂。随着钻井工作的结束，柴油机排放的废气对环境空气的影响也将随之消失。钻井期间柴油机排放的各类污染物分别为：CO 2.11t、非甲烷总烃0.4t、NOx9.37t、PM0.84t；各污染物排放速率分别为：CO 0.33g/kw•h、HC+NOx 1.52g/kw•h、PM 0.13g/kw•h，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB20891-2014）中“非道路移动机械装用柴油机排气污染物限值”（第Ⅲ阶段）要求。（CO＜3.5g/kw•h、PM＜0.2g/kw•h、HC+NOx ＜4.0g/kw•h）。

- 车辆排放的尾气对环境空气的影响

油田开发时各类运输车辆较多，车辆频繁往返，排放的尾气会对大气环境造成一定污染。由于车辆排放的尾气为流动的线源，影响范围较大，但其污染不集中且扩散能力相对较快，因此对局部地区环境的影响不是很大。

- 施工扬尘

输油管线施工过程中挖掘机开挖土方，有风时将产生扬尘污染，施工扬尘的产生与粉尘含水率、粉尘粒度、风向、风速、空气湿度及垃圾堆存时间等密切相关。据类比实测结果可知，在风速为4.5m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表4.1-1。

表4.1-1  施工现场下风向TSP浓度变化情况(风速为4.5m/s)

| 距施工现场距离 | 1m | 25m | 50m | 80m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度(mg/m3) | 3.744 | 1.63 | 0.785 | 0.496 | 0.246 |

从上表可以看出，在有风条件下施工扬尘影响范围较大，距施工场地近距离处，扬尘严重超标，对施工现场周围近距离区域空气质量造成不利影响。随着距离的增加，扬尘浓度迅速降低，在150m范围外，TSP浓度可达到0.246mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。扬尘影响主要集中在风力较大的不利天气情况下，当出现上述不利天气时，应暂停施工作业。

地表水环境影响评价

本项目不进行压裂、酸化作业，无压裂液返排液产生。施工期废水污染源主要是钻井废水、完井冲洗废水和生活污水等。

- 钻井废水是油田开发初期在油井钻进过程中起降钻具带出的部分地层水、冲洗钻井设备、检修等排放的废水。辽河油田钻井队施工时冲洗钻井设备、检修等目前均采用蒸汽冲洗，不再用水冲洗，因此钻井废水产生量很少，钻井施工带罐作业，废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用。

- 完钻井在射孔前，需要用清水洗去井下残余泥浆，此时排放少量冲洗废水。废水中污染物与钻井废水基本相似，钻井施工带罐作业，废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用。

- 现场施工人员生活污水排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥，不乱排。

通过以上分析，本工程施工废水及生活污水不外排，不会对周边水环境产生影响。

地下水环境影响评价

油田开发施工期的地下水污染主要为钻井废水、完井冲洗废水、废弃泥浆和施工人员的生活污水。

- 钻井废水对地下水环境的影响

钻井废水是油田开发初期在油(水)井钻进过程中起降钻具带出的部分地层水、冲洗钻井设备、检修等排放的废水。根据调查，辽河油田钻井队施工时冲洗钻井设备、检修等目前均采用蒸汽冲洗，不再用水冲洗，基本无钻井清洗废水产生。钻井废水对地下水产生污染途径是开发井施工到含水层位时、废水和泥浆以“井”为中心、以渗流和溶质弥散规律向四周扩散。目前辽河油田钻井过程中加设高强度表层套管，并且套管下至地下水层以下，固井水泥套管上返高度至地面井口，即全井四周均为水泥套管所包裹，同时，固井水泥中加入防窜降失水剂，有效控制了水泥浆的失水；保证固井质量。随起钻被带出的钻井废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用。

- 完井冲洗废水对地下水环境的影响

完井冲洗废水为完钻井在射孔前清洗井底残余泥浆产生的少量废水，钻井施工带罐作业，废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用，不外排，对地下水无影响。

- 上、下含水层串通对地下水环境的影响

钻井过程中若止水不当，可能造成上、下含水层串通，导致深层水被浅层水污染。本项目在一开钻进后及时下表层套管至泥岩层，套外水泥上返至地面井口，实现了对潜水含水层的封闭，可避免上、下含水层串通对深层淡水水质造成不利影响。

- 废弃泥浆对地下水环境的影响

钻井过程实行泥浆不落地工艺，即钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置，对地下水环境不会产生影响。

- 生活污水对地下水环境的影响分析

本项目施工期产生的生活污水量较少，水质简单，污染物浓度低，且没有有毒有害物质，排放于可移动厕所内，待施工结束后清掏用作农肥。

声环境影响评价

1、噪声源分析

- 钻机噪声

在油田开发施工期，钻井平台所产生的设备噪声是影响周围环境的主要噪声源之一。据资料，钻机工作时噪声可达70～95dB(A)，通过类比辽河油田其他钻井井场实测结果表明，在钻机1m处，钻井区域混响噪声值最高为95dB(A)，因此选择95dB(A)为钻井噪声源的声级。

- 车辆噪声

在油田开发建设期，运输油料、设备的车辆较多，由于道路不完善，车辆噪声可达70～82dB(A)，是油区环境噪声的主要来源之一。

施工期噪声源详见表4.1-2。

表4.1-2  施工期噪声源  单位：dB(A)

| 噪声源 | 设备名称 | 声源强度 | 确定的噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻井 | 柴油机 | 95 | 混响噪声95 |
|  | 柴油发电机 | 95 |  |
|  | 钻机 | 92 |  |
|  | 泥浆泵 | 87 |  |
| 交通噪声 | 施工车辆 | 70～82 | 70～82 |

2、影响预测及评价

- 预测模式

① 点声源传播半自由空间衰减模式：

式中：

LPA—声源A处的声压级，dB(A)；

LPB—声源B处的声压级，dB(A)；

ra—预测点距声源A处的距离，m；

rb—预测点距声源B处的距离，m；

② 多点源在某点声压级的叠加模式

式中：

LP—n个声源叠加后总声源级，dB(A)；

Li—第i个声源对某点的声压级，dB(A)；

n—声源个数。

- 预测结果及评价

① 钻井噪声对环境的影响分析

钻井噪声预测评价计算结果见表4.1-3。

表4.1-3  不同距离下的噪声预测值  单位：dB

| 距声源距离(m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值 | 95 | 75 | 69 | 65 | 63 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49 | 48 |

本工程井场宽度在40~60m不等，预测结果表明，在不采取防治措施情况下，钻井产生的噪声昼间在10m处，夜间在100m处可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼夜间标准要求；此外，钻井噪声预测值昼间在60m处，夜间在190m处可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

②钻井噪声对敏感点的影响分析

由本项目井场部署情况可知，井场与敏感点最近距离为64m（小莲花村），为保护改敏感点的声环境质量，评价建议建设单位在施工期必须采取有效的噪声防护措施：如柴油机排气管应安装消声器、柴油机组安装在活动板房内、对敏感点一侧设置移动式声屏障屏蔽等，各项措施可降低噪声20～30dB(A)左右，可有效降低钻井噪声对该敏感点声环境的影响。建设单位应在施工期加强管理，维护降噪措施以确保其降噪有效性，由于项目钻井施工期较短，施工结束后声环境影响即消失。

③车辆噪声影响分析

油田开发施工期，各种工程车辆较多，工程车辆的单车噪声可达70～82dB(A)，平均在75dB(A)左右，特别是经过村屯时，将对其生活造成一定干扰。所以，车辆在夜间经过村屯时，应严禁鸣笛，并减少夜间行车次数等，以降低车辆噪声对周边居民点的影响。随着开发施工期的结束，运输车辆将显著减少，其噪声危害程度亦会大大降低。

固体废物影响评价

本工程施工期产生的固体废物主要为钻井废弃泥浆，废岩屑、生活垃圾、废包装袋和废钻头。

- 钻井废弃泥浆

在钻进过程中会产生废弃泥浆。高升采油厂钻井工程外包施工队作业，实行泥浆不落地工艺，即钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置。

- 废岩屑

钻井岩屑是钻头破碎岩层产生的。废岩屑部分用来填整井场或用于油田铺路，剩余部分与废泥浆一起拉走处置。

- 生活垃圾

施工人员生活垃圾经收集暂存后，最终送生活垃圾填埋场填埋处置。

- 废包装袋

废包装袋经收集后，最终出售给物资回收部门。

- 废钻头

废钻头最终由专门的公司进行回收。

采取以上措施后，施工期产生的各种固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生不利影响。

运营期环境影响预测与评价

大气环境影响预测与评价

预测因子

根据工程分析，本评价选取烟尘、SO2、NO2和非甲烷总烃作为大气环境影响预测因子。

预测模式

本工程大气评价等级为三级，因此，采用估算模式（SCREEN3）进行预测。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式内置13组风速（10m高度处）和6种稳定度组合共54组气象条件情景，基本覆盖了可能发生的气象条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生，估算模式的输出结果是各预测点在所有气象组合条件下的最大浓度。因此，经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

预测源强参数

本工程污染源正常排放的点源源强特征参数见表4.2-1，无组织源强特征参数见表4.2-2。

表4.2-1  本项目大气污染源点源特征参数

| 污染源 | 污染物 | 排放 速率kg/h | 源高 m | 源内径m | 烟气排放速度m/s | 烟气排放温度K | 烟囱出口处的环境温度K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口加热炉 | 烟尘 | 0.0021 | 8 | 0.2 | 1 | 443 | 293 |
|  | SO2 | 0.0050 |  |  |  |  |  |
|  | NO2 | 0.016 |  |  |  |  |  |

表4.2-2  面源参数调查清单

| 污染源名称 | 污染物源强（kg/h） | 预测参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 井场 无组织排放 | 0.234（同井场6口井） | 面源有效高度 | 1.5m |
|  |  | 面源长度 | 87m |
|  |  | 面源宽度 | 34m |

预测结果分析与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），将导则推荐模式清单中的估算模式计算结果作为预测与评价依据，现分别计算烟尘、SO2、NO2三种污染物以点源形式排放的下风向落地浓度，和非甲烷总烃以面源形式排放的下风向落地浓度，并计算相应浓度占标率。点源排放污染物的下风向地面浓度估算情况见表4.2-3，面源排放污染物的下风向地面浓度估算情况见表4.2-4。

表4.2-3  井口加热炉点源排放污染物下风向地面浓度估算表

| D | 烟尘 |  | SO2 |  | NO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ci(mg/m3) | Pi% | Ci(mg/m3) | Pi% | Ci(mg/m3) | Pi% |
| 10 | 0.00E+00 | 0 | 1.00E-07 | 2.00E-05 | 2.00E-07 | 0.0001 |
| 100 | 0.000892 | 0.1982 | 0.002124 | 0.4248 | 0.006796 | 3.398 |
| 200 | 0.000755 | 0.16773 | 0.001797 | 0.3594 | 0.005751 | 2.8755 |
| 300 | 0.0005 | 0.11102 | 0.00119 | 0.238 | 0.003806 | 1.903 |
| 400 | 0.000341 | 0.07567 | 0.000811 | 0.16216 | 0.002594 | 1.297 |
| 500 | 0.000246 | 0.05456 | 0.000585 | 0.1169 | 0.00187 | 0.935 |
| 600 | 0.00025 | 0.05564 | 0.000596 | 0.11926 | 0.001908 | 0.954 |
| 700 | 0.000251 | 0.05578 | 0.000598 | 0.11952 | 0.001912 | 0.956 |
| 800 | 0.000239 | 0.05311 | 0.000569 | 0.1138 | 0.001821 | 0.9105 |
| 900 | 0.000224 | 0.04978 | 0.000533 | 0.10666 | 0.001707 | 0.8535 |
| 1000 | 0.000208 | 0.04629 | 0.000496 | 0.09918 | 0.001587 | 0.7935 |
| 1100 | 0.000193 | 0.04287 | 0.000459 | 0.09186 | 0.00147 | 0.735 |
| 1200 | 0.000179 | 0.03971 | 0.000425 | 0.08508 | 0.001361 | 0.6805 |
| 1300 | 0.000166 | 0.0368 | 0.000394 | 0.07888 | 0.001262 | 0.631 |
| 1400 | 0.000154 | 0.03418 | 0.000366 | 0.07326 | 0.001172 | 0.586 |
| 1500 | 0.000143 | 0.0318 | 0.000341 | 0.06816 | 0.001091 | 0.5455 |
| Cmax | 0.000913 | 0.20284 | 0.002173 | 0.4346 | 0.006955 | 3.4775 |
| 最大浓度距离 | 88m |  |  |  |  |  |

由以上预测结果可知，本项目正常运营期间，井口加热炉排放的各项大气污染物在下风向最大地面浓度均较小，最大地面浓度出现在污染源下风向88m处，预测范围内均未达到标准限值的10%，浓度占标率最大的二氧化氮占其标准值的3.4775%。预测最大地面浓度与本底值叠加后，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，本项目正常运行不会对周围环境空气质量产生明显不利的影响。

表4.2-4  井场面源预测计算结果

| D | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ci(mg/m3) | Pi% |
| 10 | 0.06582 | 3.291 |
| 100 | 0.1629 | 8.145 |
| 200 | 0.168 | 8.4 |
| 300 | 0.1584 | 7.92 |
| 400 | 0.1271 | 6.355 |
| 500 | 0.09997 | 4.9985 |
| 600 | 0.07958 | 3.979 |
| 700 | 0.06463 | 3.2315 |
| 800 | 0.05393 | 2.6965 |
| 900 | 0.04576 | 2.288 |
| 1000 | 0.03943 | 1.9715 |
| 1100 | 0.03446 | 1.723 |
| 1200 | 0.03047 | 1.5235 |
| 1300 | 0.02718 | 1.359 |
| 1400 | 0.0244 | 1.22 |
| 1500 | 0.02207 | 1.1035 |
| Cmax | 0.1715 | 8.575 |
| 最大浓度处 距离 | 228m |  |

由上表预测结果可知，本项目井场无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为0.1715mg/m3，占标率为8.575%，能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m3）要求，不会对周围环境空气质量产生明显不利的影响。

防护距离

- 大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式，确定无组织排放源的大气环境防护距离。本次选取离居民最近的含3口油井的3号新建井场为代表，计算大气环境防护距离，计算结果详见表4.2-5。

表4.2-5  大气环境防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 源强 （kg/h） | 面源参数（m） |  |  | 评价标准 （mg/m3） | 大气环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有效高度 | 面源长度 | 面源宽度 |  |  |
| 井场3 | 非甲烷总烃 | 0.117 | 1.5 | 87 | 34 | 2.0 | 无超标 |

由计算结果得知，大气防护距离计算结果无超标点，因此，不需要设置大气环境防护距离。

- 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中给出的计算公式，计算本工程的卫生防护距离。具体计算公式如下：

式中：—标准浓度限值，mg/Nm3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，按照GB/T13201-91中有关规定查取；

—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。

根据本地区近五年平均风速及本工程非甲烷总烃大气污染源确定其卫生防护距离计算系数为A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84m；S为2958m2，则r =30.69m。

依据上述公式，以各面源为单元计算卫生防护距离，结合生产过程中无组织排放情况及当地有关气象条件，确定各污染物的排放参数，见表4.2-6。

表4.2-6  本工程卫生防护距离计算参数

| 污染源 | 标准浓度限值 Cm（mg/m3） |  | Qc （Kg/h） | 系数 |  |  |  | 卫生防护距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | 计算值 | 确认值 |
| 井场3 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.117 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.410 | 50 |

注：该区域常年及近五年平均风速均为3.7m/s。

依据上表的有关参数，计算出本工程非甲烷总烃的卫生防护距离为1.410m，根据GB/T13201-91 的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。因此，本项目确定非甲烷总烃的卫生防护距离为50m。目前本项目离居民点最近的井场为3号新建井场，距居民最近距离为64m，在项目卫生防护距离内无敏感目标，因此，能够满足卫生防护距离的要求。另外，根据“4.2.4节”噪声预测结果可知，运营期噪声在31.6m范围外即可满足声环境功能区要求，噪声的防护距离仅为31.6m，因此最终确定本项目卫生防护距离为非甲烷总烃的卫生防护距离，即50m。本项目卫生防护距离包络线见图4.2-1。

地表水环境影响评价

本工程运营期废水主要为井下作业废水（修井废水、洗井废水）和采油废水。

- 井下作业废水

本工程洗井时由联合站来的热水用槽车运至井场，经过加压后对油管进行清洗，洗井废水全部进入油层，最终以采出液形式进入高一联合站处理后回注，不外排；修井时产生的少量废水用罐车运至联合站进行处理后回注，不外排。

- 采油废水

运营期产生的采油废水与原油一同通过集输管线输送至高一联合站，再经站内污水站处理达标后回注油层，不外排。

运营期废水可得到有效的收集处理，不向区域地表水体排放，正常情况下不会对区域地表水体产生明显不利影响。

地下水环境影响评价

地层岩性

台安县地处下辽河平原中部，下辽河平原在大地构造上位于中朝准地台的东北部，北为内蒙地轴，西接燕山褶皱带，东界辽东隆起区，南伸入渤海与华北济黄拗陷相连。为受南北向长期压扭作用而形成的断陷盆地。

地质构造上属于辽河中新断陷盆地的中间部分，早在第三纪新世纪以来，受北西－南东方向拉长应力场的控制，在华夏断裂的断块内发生了继承性降沉运动。沉降带内堆积了厚达200余米的沉积物，沉积物的特点是，底部为粗粒物质，上部为细粒物质。

基底的构造形态，控制第三系地层的分布。下第三系地层分布在东西拗陷区，厚约2000m，由下而上分为沙河街组、东营组等，沉积为内陆河湖浅水相，灰白色砂岩、砂砾岩与灰绿色泥岩互层及黑色、灰黑色泥岩、块状砂岩、紫红色泥岩等。上第三系地层超伏在老地层之上，与下第三系地层为不整合接触，自下而上分为馆陶组、明化镇组。馆陶组为浅灰白色冲洪积砂砾岩、中细砂岩和灰绿色粉砂岩，沉积厚度变化较大，一般厚约300m。明化镇组与馆陶组连续超覆沉积，只在平原下游（辽中以南）有较明显隔水层。该组厚350m左右，往南加厚。岩性为砂岩、粉砂岩、泥岩及砂砾岩互层，上粗下细，底为泥岩。

下辽河平原区喜山运动之后，进入了整体坳陷阶段，形成辽河平原，中新世后，平原逐渐扩展，地层自新至老依次向北超覆，第四纪发生三次海侵，规模及波及范围依次向北推进。同时辽河平原在下沉坳陷过程中间隙性非常明显，沉积中心逐渐迁移至东部凹陷西缘的二界沟断裂带。台安县地表为辽河中下游冲积物淤积而成的现代冲积层，全部为第四纪地层所覆盖，厚度约240m。区内第四系厚度大、成因复杂，其成因时代及岩性特征从老至新描述如下：

- 下更新统Q1

分布于平原下部，厚度约为40-60m，该组地层：下部岩性为砂砾石混土，厚度较大，分布稳定；上部以粘土为主，分布不稳定，成因类型为洪积。该统地层具有较明显的上粗下细韵律。其下伏地层主要为上第三系明化镇组砂岩、泥岩。

- 中更新统Q2

沉积韵律下粗上细，地层厚度约为70m，分上、下二段，成因类型以河湖相为主。下段为中粗砂含砾、中细砂，上段以亚粘土为主，分布稳定，构成深层和浅层含水岩组之间的隔水层。

- 上更新统Q3

该统有较明显的粗-细-粗沉积旋回，厚度约为80m。该组分为下、中、上三段。下段：岩性为灰、浅灰、绿色，细砂夹亚砂土、亚粘土、灰、灰黑色亚粘土含泥粒与细砂互层。颗粒上细下粗。颜色上浅下深的特征明显。中段：岩性为细粉砂夹亚粘土薄层，含泥粒。上段：岩性为中细粉砂夹亚粘土薄层，灰、深灰、灰黑色。该组地层主要成因类型为河湖堆积。

- 全新统Q4

全新统厚度较薄，一般小于30m。为冲洪积成因。

岩性：下部为灰色粉细砂夹亚粘土薄层，粘性土中含有半炭化植物碎屑；上部为灰褐色、深灰色亚砂土，表层为亚粘土和人工填土。

综上，地层岩性较复杂。

根据鞍山市立山区陆海水文地质队在距本项目较近的台安县工业园内实地钻井勘察资料，查明在160m深度内，地层岩性由上至下分为10层，各层岩性描述如下：

第①层为1.5m~2.5m厚的亚粘土。其特征为：黄褐色；稍湿；可塑；无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑。

第②层为2.5m~3.5m厚的粉砂。其特征为：黄色；稍密；饱和；主要矿物成分石英、少量长石和暗色矿物，分选性差，磨圆度较好，轻微胶结性。

第③层为25m~35m厚的细砂。其特征为：浅灰色；稍密；饱和；主要矿物成分石英、次为长石及少量暗色矿物，分选性差，磨圆度较好，轻微胶结性。

第④层为1.5m~2m厚的淤泥质亚粘土。其特征为：深灰色，饱和，软塑，无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑，含少量粉砂，局部见有植物碎屑。

第⑤层为30m~35m厚的细砂。其特征为：浅灰色；中密；饱和；矿物成分以石英为主，次为长石、少量长石及暗色矿物，分选性差，磨圆度较好。

第⑥层为1.5m~2.5m厚的淤泥质亚粘土。其特征为：深灰色；饱和；软塑；无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑，夹薄层粉砂，局部见有植物碎屑。

第⑦层为30m~40m厚的中砂。其特征为:浅灰色；中密至密实；饱和；矿物成分以石英为主，含少量长石及暗色矿物，分选性差，磨圆度较好，夹薄层粉细砂。

第⑧层为3.5m~4.5m厚的亚粘土。其特征为：黑色；饱和；可塑偏硬；无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑。

第⑨层为45m~55m厚的细砂。其特征为：中密至密实；饱和；矿物成分以石英为主，次为长石、少量长石及暗色矿物，分选性差，磨圆度较好。

第⑩层为不小于3米厚的亚粘土。其特征为：黑色；饱和；可塑偏硬；无摇震反应，韧性和干强度中等，切面光滑。

区域水文地质条件

台安县水资源丰富，为地表水及地下水汇集场。境内河流较多，其中较大的河流有辽河、外辽河、浑河、小柳河、绕阳河和辽绕阳河等。境内河流总长度为278km，流域总面积4187km2，年平均径流总量1.04亿m3。

辽河和浑河是辽宁省最大的河流，辽河从台安县西佛镇达连泡入境，由新华农场沟哨子出境，经盘山县入渤海，在台安县境内河段长70km，平均河宽200m，流域面积585km2，由北向南流至盘锦境内。浑河源于辽宁省清原县长白山支脉滚马岭，流经抚顺、辽中、辽阳等市、县，于台安县黄沙坨镇朝阳堡村入境，向西南方向流至海城市西四镇三叉河汇入太子河，经营口汇入渤海，在鞍山境内河段长67.6km，其中台安段36km，平均河宽140m。柳河、绕阳河等较大的河流由北向南注入双台子河。境内河流密布，土地肥沃。

根据地层层序和粗细交互的结构特点，可将区内的孔隙水划分为上层（浅层）水和下层（深层）水，其间以稳定分布的中更新统亚粘土为隔水层。上层水含水层由晚更新统和全新统构成具有潜水性质，下层水含水层由中更新统和早更新统构成具有承压水性质。

地下水的补给来源以降水和地表河渠水的渗入为主，兼有外区侧向渗入补给，地下水径流方向由东北而西南，水力坡度0.2‰，地下水位埋深3-4m，分布连续稳定。

区域水文地质见图4.2-2。

正常情况下地下水环境影响分析

- 井下作业废水

本项目洗井时由联合站来的热水用槽车运至井场，经过加压后对油管进行清洗，洗井废水全部进入油层，最终以采出液形式再通过集输管线进入高一联合站处理后回注，不外排；修井时产生的少量废水用罐车运至联合站进行处理后回注，不外排。

- 采油废水

运营期产生的采油废水与原油一同通过集输管线输送至高一联合站，再经站内污水站处理达标后回注油层，不外排。

本项目高一联处理达标后的污水主要回注至雷11块杜家台油层以及雷64、雷11和高18三个区块的莲花油层，少部分调至高二联回注牛心坨区块。其中雷11块杜家台油层埋藏深度2500～2760m，雷64块莲花油层埋藏深度1930～2310m，雷11块莲花油层埋藏深度1630～2450m，高18莲花油层埋藏深度1590～1815m，回注深度远超过地下水层深度；此外，本项目注水井的表层套管完全穿越含水层，同时套管内灌水泥浆，完全隔绝了与含水层的连通，杜绝了回注水窜层污染地下水的可能性。根据工程分析，本项目新增77口油井运营期采油废水最大产生量出现在2020年底，处理达标后的污水回注油层，实现零排放。因此，运营期污染物对地下水产生的影响很小。

非正常情况下地下水环境影响分析

1、钻井过程井漏事故泥浆对地下水的影响

井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca2+、Na+等离子，且pH、盐份都很高，易造成地下含水层水质污染。

就钻井泥浆漏失而言，其径流型污染的范围不大，发生在局部且持续时间较短。钻井过程中表层套管固井变径后，继续钻井到达含油气目的层。在表层套管内提下钻具和钻井的钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦、碰撞，有可能对套管和固井环状水泥柱产生破坏作用，使钻井泥浆在高压循环的过程中，从破坏处产生井漏而进入潜水含水层造成污染，其风险性是存在的。因此，本项目使用清洁无害的泥浆，同时严格要求套管下入深度，可以有效控制钻井泥浆在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。

2、井喷事故及集油管道采出液泄漏对地下水的影响

井喷事故对地下水的影响，是以面源形式的渗漏污染地下水，管道泄漏是以点源形式渗漏污染地下水，污染迁移途径为地表以下的包气带和含水层，然后随地下水流动而污染地下水。

井喷事故为瞬时排放，管线泄漏则分为短期大量排放和长期少量排放两类。短期大量排放，一般能及时发现，并可通过一定方式加以控制，影响范围不大。人为破坏也可造成管线破裂，使大量原油漏出，但此类泄漏为非连续性行为，其影响仅限表层，污染物不易进入地下含水层。而长期少量排放一般较难发现，对地下水可产生一定影响。

输油管道发生泄漏的原因有如下几种：误操作、机械故障、外力作用和腐蚀，这几种因素的产生都是人为的或人为操控程度很高，发生污染的危害程度也取决于操作人员的处置和控制；管道泄漏时，会导致浅部隐蔽性污染源的产生，泄漏的油品下渗而可能导致地下水污染风险的发生。泄漏油品不会直接进入地下水，而通过土壤的渗透会影响第四系潜水，但一般不会造成深层承压地下水的污染。石油由于粘度比较大，乳化能力低，土壤中的石油基本上不会随土壤中的水分上下移动。此外，原油是大分子有机物，比重比较小，毛细管水对石油产生顶托作用，出现毛细引力排挤石油的现象，因此石油在土壤中的垂直移动能力很弱。据相关资料记载，石油在20cm厚的表层土壤内残留率为86%，原油加清水淋滤下渗深度相对小，土壤对石油的截留能力较强，表层残留率能达到88%以上。所以泄漏的原油对地下水环境的影响较小。但如果处理不及时，石油在土壤中残存时间过长，终将会随着雨水的下渗而逐渐污染浅层地下水。因此这类污染发生的可控性很高，且一般发生在局部，应以预防为主。

3、井筒破裂和套外返水对地下水的影响

发生油水串层污染（包括生产井的串层）的主要原因包括套外返水和井筒发生腐蚀穿孔。油井的套外返水是指含有油、泥浆、岩屑等杂质的污水通过油井套管与井壁间的空隙返到潜水层，主要由固井质量不合格和由于套管破裂、错断等原因引起。腐蚀是油田生产中导致油水串层问题的重要因素，多发于油田开发中后期和建设较早的老油田，腐蚀类别主要为点腐蚀。当采出水中的矿化度和硬度较高时，容易产生结垢沉淀与设备管道腐蚀穿孔，如果对采出水回注井日常维护不到位，很可能因套管腐蚀穿孔导致回注采出水向非目的层渗透，污染地下水。此外，套管还可能受到来自外部地下水的腐蚀而发生穿孔，造成串层污染。

对于油水串层对地下水产生的污染，本评价采用解析法进行预测。

1）污染源强

根据收集的环境水文地质资料和辽河油田试油废水中污染物浓度，油井套外返水石油类浓度值为3000mg/l，预测源强采用该值为计算数值。

2）预测模型

根据评价工作等级和水文地质条件等因素选择地下水溶质运移解析法，一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。

式中：x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C——t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

C0——注入的示踪剂浓度，mg/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

erfc()——余误差函数。

3）参数确定

参考本区域地下水水文地质条件，结合项目油田地质勘察结果，确定本地区地下水渗流速度、孔隙度和弥散系数等参数见表4.2-8。

表4.2-8  预测评价计算参数

| 参数 地下水类型 | 渗流速度v（m/d） |  | 有效孔隙度（n） | 地下水流速（m/d） | 弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区间值 | 取最大值 |  |  |  |
| 第四系孔隙潜水 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |

4）预测结果

各含水层受油井套外返水污染预测结果见表4.2-9。

表4.2-9  油井套外返水对第四系孔隙潜水的影响预测

| 时间a 距离m | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 200 | 0.00 | 2626.98 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 400 | 0.00 | 0.00 | 2826.23 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2918.82 | 3000.00 | 3000.00 |
| 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2960.76 | 3000.00 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 2980.64 |
| 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 |
| 1400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

通过对套外返水的预测可知，油井类套外返水在10a时间内，可影响和造成水质超标的第四系孔隙潜水含水层距离为1400m。

综上，评价认为，为避免事故状态对地下水污染需采取必要的措施，最大限度预防事故，降低发生概率。建议油田加强管理，建立地下水监测网络，一旦发生套外返水事故，应立即采取应急措施，立即对油井止水封井，同时立即进行地下水水质监测，防止影响地下水。

4、自然灾害引发事故对地下水的污染影响

自然灾害也是引发油田事故的重要因素，如雷击、洪水和地震等。洪水危害对油田开发项目的影响尤为重要。洪水对处在低洼地带的输油管线会造成损害，使油气泄漏，所以对于处在低洼地带的管线等设施应根据具体情况采取加高、加固措施，以增强抵御洪水破坏的能力，降低引发管线破裂，出现原油泄漏污染事故的风险。

声环境影响预测与评价

- 噪声源分析

本项目运营期噪声主要为抽油机和加热炉运行噪声。

运营期噪声源强详见表4.2-7。

表4.2-7  运营期噪声源强统计表     [dB(A)]

| 噪声源 |  | 声源强度（10m处） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽油机 | 单井 | 56 | 连续、稳态 |
|  | 丛式井组 | 59~60 |  |
| 加热炉 |  | 45 |  |

- 预测模式

运营期噪声预测模式与施工期预测模式相同，故不再赘述。

- 预测结果及评价

噪声源强较高的抽油机运行噪声预测评价计算结果见表4.2-8。到最近敏感目标处噪声叠加结果见表4.2-9。

表4.2-8  不同距离下的噪声预测值  [dB(A)]

| 离声源距离(m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值 | 60.0 | 53.9 | 50.5 | 48.0 | 46.0 | 44.4 | 43.1 | 41.9 | 40.9 | 40.0 |

表4.2-9  最近敏感目标处噪声预测结果       单位：dB(A)

| 敏感目标 | 贡献值 | 背景值 |  | 叠加值 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小莲花泡 | 43.9 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  |  | 49.3 | 42.2 | 50.4 | 46.4 | 60 | 50 |

预测结果表明，抽油机产生的噪声昼间在10m范围内超标；夜间在31.6m范围内超标。可见，运营期抽油机噪声将对31.6m范围内的声环境造成一定程度影响，由本项目井场部署情况可知，井场与周边村屯最近距离为64m，因此本项目投产后对周边村屯居民生活的影响不大。运营期噪声能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放限值要求。

固体废物环境影响评价

- 固体废物分类

本项目运营期产生的固体废物主要有落地油、废机油和废擦机布。上述固体废物除废擦机布均属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（部令39号），落地油属“HW08废矿物油”，废物代码“071-001-08”；废机油属“HW08废矿物油”，废物代码“900-249-08”。废擦机布属危险废物豁免管理清单中的内容，全部环节豁免。

- 固体废物环境影响分析

运营期在修井作业时，将产生一定量的落地油。因油田在修井时实施了压井技术(即对油井修井前向其注入高压水，冲刷油管和套管)以及安装井下卸油器，同时高升采油厂采用绿色修井方式，修井前井场内安装绿色修井配套装置，粘附在油管和机具上的原油直接流至绿色修井配套装置内暂存，修井结束后，将该装置内的原油采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收，基本上不会有原油进入土壤中。

废机油在生产准备大队暂存，最终委托有处理资质的单位处置。

废擦机布与生活垃圾一同处置。

此外，建设单位应进一步加强管理，提倡文明作业，提高修井效率，减少修井次数，降低污染风险。

闭井期环境影响评价

大气环境影响评价

闭井时期随着油气产量的下降，排入环境空气中的废气将逐渐减少，并随着油井的全部关闭影响将逐渐消失；各类工程车辆和运输车辆为流动的线源，污染物扩散较快，将随着各井的拆除而移动，对环境的影响是暂时的。在各油井完全关闭后，该地区的空气环境将可逐渐恢复。

地表水环境影响评价

闭井阶段虽然原油含水率提高，但产量明显下降，且油井逐渐关闭，故采出水量将明显减少直至为零，对地表水不会产生明显影响。

地下水环境影响评价

闭井后，一般地下设施保留不动，但需对油井进行封井(即用高密度水泥向整个油管中灌注，不与地下水层接触)，在严格按照相关要求进行封井的前提下，不会对地下水产生影响。

声环境影响评价

伴随着油田的逐年开发，地下原油将逐渐枯竭，随着服务年限的到来，各油井将相继关闭。油井的关闭对环境的噪声影响主要为交通噪声和施工噪声，但影响是暂时的，随着闭井期的结束，井场将逐步恢复到未开发前的声环境状况。

固体废物环境影响评价

油井退役后地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣，对这些废弃管线、残渣将进行集中清理收集后外运。

地面设施拆除、井场清理等工作过程中产生的油泥砂，应及时回收，防止对局部区域造成污染，以利于井场土地资源的后续利用。回收后的油泥砂集中收集后委托有处理资质的单位处置，防止闭井期对周围环境造成新的影响。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施

施工废气环境保护措施

本工程道路修建、管线敷设、井场建设等地面工程施工过程中，将有少量施工扬尘产生；施工期间施工机械与设备亦产生废气。

1、为控制扬尘污染，应采取必要的污染防治措施：

- 在施工场区设置围栏；

- 在路面和施工场区洒水，以保持路面和空气的湿润，减少起尘量；

- 运输散料的车辆不能超载，土料适当加湿，在施工车辆经过村庄和进入施工现场时要限速行驶；

- 对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放；

- 控制作业面积，大风天停止作业。

2、为控制施工机械、设备废气污染，应采取必要的污染防治措施：

- 加强对施工机械的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的机械；

- 对进入厂区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大；

- 使用优质燃油，减少机械和车辆有害气体排放。

施工废水环境保护措施

本工程不进行压裂、酸化作业，无压裂液返排液产生。施工期废水污染源主要是钻井废水、完井冲洗废水和生活污水等。

为控制施工废水污染，应采取必要的污染防治措施：

- 钻井施工带罐作业，钻井废水和完井冲洗废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用，不向地表排放；

- 施工时辽河油田钻井队冲洗钻井设备、检修等目前均采用蒸汽冲洗，不再用水冲洗，基本无钻井清洗废水产生；

- 本工程钻井井场位于农田内，钻井期间应对钻井井场四周设置围堰，与毗邻的农田隔开，阻隔钻井井场产生的各种污水、污油、钻井液等流入田间；

- 本工程井场区所在地附近无下水管网，且本工程产生的生活废水污染物浓度较低，产生量较小，排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥。

施工期地下水环境保护措施

油田开发过程中若发生套外返水等事故时，将有可能影响地下水水质。为避免风险事故发生，保护施工区内地下水不受污染，油田在开发生产过程中必须采取如下措施：

- 保证钻井、洗井及采油期间的施工质量，加强作业职工的技能培训，避免因人为原因导致风险事故的发生。

- 由于钻井作业容易破坏地下水层的封闭性，为防止串槽，保证地下水封闭性，施工中应确保每口井都下表层套管，表层套管深度应达到地下水层以下（本项目各井位的表层套管下置深度可达300m），用以解决因固井质量不稳定可能带来的油层串槽污染水层问题。表层套管全部选用高强度套管，穿透流沙层至泥岩层，保证油层中流体与水层和其他地层隔绝，防止对水层污染，有效保证地下水层的封闭性；固井时水泥套管应上返至地表井口，并保证固井质量，防止套外返水。

- 钻井液配方在保证井壁稳定、井眼安全前提下，应选用无毒水基钻井液、井口防喷器、井口自封器，防止油套环形空间液体外溢。

- 固井过程中，采用声幅曲线检测技术，全程监控固井质量，保证固井过程中发生事故时，能够及时发现，并采取一定的措施进行控制。

- 钻井过程中产生的废弃泥浆不落地，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置。

施工噪声环境保护措施

施工噪声主要来自于各种施工机械运行时产生的噪声，对周边声环境质量将产生一定的影响，但每口井的施工期较短，影响是暂时性的，随着施工期结束，噪声影响消失。

为控制施工噪声污染，应采取必要的污染防治措施：

- 合理安排施工时间

制定施工计划时，尽可能避免高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，禁止夜间施工（但需连续作业的除外，夜间施工应告知周围单位或居民）。

- 施工现场布局和施工设备

尽量避免在同一地点安排大量的高噪声设备，以避免局部声级过高。

选用低噪声施工设备，从根本上降低源强。同时要加强检查、维护和保养工作，减少运行振动噪声。整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，柴油发动机和各种机泵等要安装消音隔音设施，最大限度地降低噪声源的噪声。

- 减少施工交通噪声

由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

施工固体废物环境保护措施

本工程施工期产生的固体废物主要为钻井泥浆，废岩屑、生活垃圾、废包装袋和废钻头。

施工期产生固体废物如不及时清理或处置不当，不仅有碍观瞻，影响施工区的环境，而且在遇大风干燥天气时将产生扬尘，对周围环境产生不利影响。

为控制施工固体废物污染，应采取必要的污染防治措施：

- 提高钻井泥浆重复利用率，减少废弃泥浆产生量；

- 采用“双保”聚合物不分散、高密度钻井泥浆体系，该泥浆颜色为灰白色，具有不含任何深色和有毒污染物，添加剂无毒无害，生物降解性良好等特点，是一种具有环境可接受性的新型钻井泥浆，使用该种泥浆可大大降低泥浆对环境的有害影响；

- 钻井过程实行泥浆不落地工艺，即钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置；

- 将钻井过程中产生的钻井岩屑用于油田铺路及填整场地，实现固体废弃物的综合利用；

- 在施工现场内设置集中的生活垃圾投放点，待施工结束后将垃圾集中清运至市政垃圾填埋场处理。

- 废包装袋集中收集后最终由物资部门回收。

- 废钻头最终由专门的公司进行回收。

运营期环境保护措施及可行性论证

大气环境保护措施及可行性论证

- 本项目井场加热炉使用清洁燃料——净化后伴生气（天然气），属于清洁能源，根据《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》中对现有井口加热炉废气的监测结果，加热炉中烟尘、SO2及NOx的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，井场加热炉产生的烟气通过8m高烟囱排空，主要污染物排放量小，对环境影响轻微。

- 烃类无组织挥发是油田开发造成区域空气污染的主要因素之一，针对烃类无组织挥发所产生的大气污染，主要的防治措施就是实现油气密闭集输。本工程主要利用现有集输管网，实现了油气的密闭集输，大大降低了烃类气体的挥发损耗；同时，采油井的井口应加强密封性，经常检查和更换井口密封垫，最大限度地减少油气泄漏和逸散。根据《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》中对代表性井场的现状污染源监测数据，厂界非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值。

经调查，辽河油田高升采油厂控制燃气加热炉及井场非甲烷总烃无组织排放的防治措施均相同，据油田多年运行经验显示，采取的防治措施技术上可行，经济上合理，可做到长期稳定运行和达标排放，因此，措施有效可行。

地表水环境保护措施及可行性论证

- 洗井废水全部进入油层，最终以采出液形式进入高一联合站处理后回注油层，不外排；

- 修井产生的少量废水用罐车运至高一联合站进行处理后回注油层，不外排；

- 采油废水与原油一同通过集输管线输输送至高一联合站，再经站内污水处理装置处理后回注油层，不外排。

各类废水经采取相应措施后：洗井废水、修井废水和采油废水经高一联污水处理系统处理后，污水水质可达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中注水水质要求。员工生活污水排入旱厕，定期清掏用作农肥，去向合理可行。根据高一联污水处理系统处理后污水水质记录，污染因子指标可长期稳定达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012)中要求，污水处理技术可行且经济合理。此外，污水处理系统已安装了自动监控设施，数据直接传输到污水处理岗工作室，经现场调查，该系统正常运行。处理后的污水回注油层，不外排，因此，污水中COD和氨氮零排放，符合总量控制要求。地表水污染防治措施可行有效。

地下水环境保护措施及可行性论证

    - 井下作业要禁止作业废液落地，严禁外排。

    - 保护好集油管线，在自然和人为因素破坏下，集油管线采出液外泄会对地下水尤其浅层地下水产生污染，因此，必须保护好输油管线以防止采出液泄漏。

    - 加强对集油管线和油井的监测和管理工作，定期检查，及时发现、修补坏损井，减少管线破坏、减少原油泄漏量。

①一旦发生油井除油异常，应及时查明原因，若是套管损坏，应及时采用水泥灌浆等措施封堵套管，防止采油废水泄漏污染地下水；

②对破坏管线、服役期满的管线要及时更换，防止原油对管线浅层地下水的污染；

③对井口装置、集油管线等易发生泄漏的部位进行巡回检查，减少或杜绝油井跑、冒、滴、漏以及原油泄漏事件的发生。

    - 在人员素质和管理水平提高上下功夫，严格定期检查各种设备，积极培养工作人员的责任意识，提高工作人员的技术水平。一旦发生事故，立即启动应急预案和应急系统，把对地下会的影响降低到最小程度。

    - 实施建设项目“三同时”制度，杜绝将污水直接排放地表水中，以防止入渗补给地下水的地表水受到污染。

    - 分区防治措施

根据井场各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将井场划分为重点防治区、一般污染防治区和非污染防治区。参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中相关的防渗标准，针对不同的防渗区域划分防治分区情况见表5.2-1。

表5.2-1  井场地下水污染防治分区一览表

| 装置、单元名称 | 污染防治区域及部位 | 污染防治区类别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下集输管线 | 地下稀油管线、原油集输管线 | 重点 | 不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 井口加热炉 | 井口加热炉区的地面 | 一般 | 不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 抽油机 | 抽油机区的地面 |  |  |
| 井场电气室和仪表室 | 井场电气室和仪表室的地面 | 非污染防治区 | 不需要防渗 |
| 通井道路 | 通井道路的地面 |  |  |

    - 水质观测井

为监控地下水水质的变化，应设置地下水水质监控井，定期监测地下水水质。本项目设置3口地下水水质监测井，位置见图3.4-1。

根据地下水环境现状监测数据，项目所在区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。

上文所述地下水防治措施为辽河油田各地区油田建设运行以来，一直采用的措施，已经过多年运行，实践证明地下水防治措施有效。类比国内其他油田建设项目，地下水防治措施亦基本类似。因此判定，地下水污染防治措施有效可行。

噪声环境保护措施及可行性论证

由于井区噪声源分布分散，噪声污染的防治主要是采取经济合理的噪声源控制措施。

为降低加热炉、抽油机噪声，运行时采取降噪措施有：

- 加强管理，定期保养设备，避免设备转动部件在无润滑条件下运转；

- 合理布局，将高噪声设备调整至远离居民点一侧；

- 设备需更换时，选择低噪声设备。

为降低泵类噪声，本项目采取如下噪声防治措施：

- 将泵类置于泵房内；

- 泵房安装隔声门、窗。

根据类比《高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评价报告》中对代表性井场的噪声污染源监测结果，预计本工程井场厂界处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

因此，评价认为采用以上噪声防治措施后，可有效的减少噪声影响，各井场噪声均可做到达标排放，一般不会产生扰民现象，噪声污染控制措施有效。

固体废物环境保护措施及可行性论证

运营期在修井作业时，将产生一定量的落地油。因油田在修井时实施了压井技术(即对油井修井前向其注入高压水，冲刷油管和套管)以及安装井下卸油器，同时高升采油厂采用绿色修井方式，修井前井场内安装绿色修井配套装置，粘附在油管和机具上的原油直接流至绿色修井配套装置内暂存，修井结束后，将该装置内的原油采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收，基本上不会有原油进入土壤中。

运营期产生的废机油在生产准备大队暂存，最终委托有处理资质的单位处置。

废擦机布与生活垃圾一同处置。

为防止危险废物在临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及其修改单)中的相关内容，本评价要求：

（1）按照危险废物贮存污染控制标准要求，危险废物应采用专用容器存放，贴上标签，并置于专用贮存处。专用贮存处设立危险废物警示标志，具有防风、防雨和防渗设施，由专人进行管理，作好危险废物入出库房情况的记录；

（2）危险废物专用贮存处设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响，并设置泄漏液体的收集装置；

（3）对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内；

（4）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；

（5）执行危险废物转移联单管理办法。

采用以下运行管理措施：可以降低危险废物污染土壤的风险，包括但不限于：

（1）运输过程有严格的管理流程和条例；

（2）运输区域有日常巡查记录；

（3）产生事故时有专业人员和设备进行应对等。

经以上措施，固体废物可妥善处置。

闭井期环境保护措施

- 严格执行《油水井修井作业立放井架操作规程》、《油水井修井作业小修作业现场规范》、《石油企业现场安全检查规范》、《井下作业井控技术规程》等相关规范；

- 灌井口压井前放净套管气，并对压井前后硫化氢等有害气体进行监测，防止封井过程中有害气体外泄导致环境事故。

- 打地表水泥塞，阻止雨水和地面水流入井内，同时限制井内流体流出地表，从而保护土壤和地面水。

- 为防止层间窜流干扰邻井开发，在废弃井井内用水泥塞或桥塞，确保隔离开已确认有生产能力的油气层或注水层，防止各层之间的井内窜流。

- 在井口位置做永久标示，注明井号，指示风险，围栏圈闭保护，严禁在上面建任何建筑物，并要求周围建筑物必须有一定的安全距离。

- 恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度上的表层套管，并使弃井与土地使用的矛盾最小化，并对井场土地进行平整，清除地面上残留的污染物如落地油等。根据油田占用的土地类型和土地面积，对井场道路及各站场的永久占地要进行生态恢复，耕地要及时复垦，使整个油田开发区与区域生态景观和谐一致。

环境保护投入

本项目投资为2.03亿元，其中环保投资约415.2万元，主要用于废气、废水、固废处理、噪声防治及风险防范等方面，占工程总投资的2.0%。本项目环保措施及投资见表5.4-1。

表5.4-1  环保措施及投资一览表

| 项目 |  | 措施内容 | 投资(万元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |  |
| 废气治理 |  | 井口密封材料 | 7.9 |  |  |
| 废水处理 |  | 钻井井场内设置可移动厕所 | 2.0 |  |  |
|  |  | 采用蒸汽清洗钻具 | 39 |  |  |
|  |  | 废水罐 | 20 |  |  |
| 固体废物 |  | 生活垃圾收集箱 | 0.5 |  |  |
|  |  | 废弃泥浆专用罐车 | 50 |  |  |
| 噪声治理 |  | 柴油机消声器 | 0.6 |  |  |
|  |  | 柴油机活动板房 | 2.5 |  |  |
|  |  | 移动式声屏障 | 0.5 |  |  |
| 风险 |  | 风险防范和应急措施 | 2.0 |  |  |
| 生态 |  | 临时占地生态恢复、水土保持 | 75 |  |  |
| 管理措施 |  | 员工培训及环保教育 | 0.2 |  |  |
| 小计 |  |  | 200.2 |  |  |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 废气治理 | 井口密封垫等 |  |  | 20 |
| 废水拉运 | 修井废水罐车拉运至高一联处理 |  |  | 5 |
| 固体废物 | 修井井场铺绿色修井配套装置 |  |  | 50 |
| 噪声治理 | 隔声等 |  |  | 20 |
| 风险 | 防喷设施 |  |  | 90 |
| 小计 |  |  |  | 185 |
| 闭井期 |  |  |  |  |
| 生态 | 对井场进行生态恢复 |  |  | 30 |
| 合计 |  |  |  | 415.2 |
| 依托的环保设施投资 |  |  |  |  |
| 废水处理 | 高一联污水处理系统 |  |  | 560* |
| 废气治理 | 气二站伴生气净化系统 |  |  | 370* |

注：“*”表示依托工程环保投资，不计入本项目环保投资。

生态环境影响评价

  - 生态环境质量现状调查

土地利用现状

项目生态评价范围内土地利用现状为耕地、居民住宅用地、荒草地以及少量道路用地。总体来说，土地利用结构比较单一。

生态系统现状

台安县地处辽河平原腹地，境内无山，地势平坦，北高南低，自然比降为万分之一，平均海拔6至7米。项目开发区域土地利用类型以农田为主。经实地调查与专家咨询，确认评价区生态系统以旱地生态系统为主，其中：旱地生态系统主要是以种植玉米为主的农田生态系统。

植被资源现状

境内植被类型属暖温带落叶阔叶林植被，气候条件适合温带落叶阔叶植物的生长和栽培。因地形、地貌、土壤、水文、地质、盐化程度及人为活动等因素的影响，境内植被类型以农业植物为主。

农业植被主要有人工栽培农作物和农田杂草两大类。农作物主要有玉米、大豆、棚菜等；农田杂草主要有狗尾草、野蒿子等。

动物资源现状

评价区属于比较发达的农业区，村屯比较密集，人口集中，农田面积大，农业生产活动频度和强度都比较高，地域原有的野生动物基本消失，伴之而来的地域物种主要与农业生产活动有关，较大型哺乳类动物基本绝迹，但小型哺乳类特别是鼠类仍为常见种。野生动物主要有普通刺猬(ErinaceusamurensisSchrenk)、东北兔(LepusmandschuricusRadde)、黄鼬(MustelasibiricaPallas)、褐家鼠(Rattusnitidus)、小家鼠(MusmusculusL.)、大仓鼠(Cricetulustriton)、东方田鼠(MicrotusfortisBuchner)、普通田鼠(Microtusarvalis)等10余种啮齿目、兔形目和食肉目动物。

生态环境影响评价

施工期生态环境影响评价

土地利用影响评价

经实地调查，本项目拟建区域的主要土地利用类型为耕地。本项目总占地123859m2，其中永久占地56359m2，临时占地67500m2。

1、永久占地

永久占地将彻底改变原有土地利用类型的性质，但由于永久占地面积相对较小，对评价区土地利用方式的影响较轻微。工程建成后，通过在井场周围进行绿化，可一定程度上补偿永久占地造成的生态损失。

2、临时占地

临时占地将破坏占用土地上的植被并在短期内对土地利用功能构成较大影响。但随着施工结束后各项水保及植被恢复措施的实施，经2~3年的恢复治理，占地范围原有土地利用类型可基本得以恢复。

土壤影响评价

工程施工期对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方取土、填方堆放、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有的植物生长和农业生产能力。根据建设项目的工程内容，管线工程和道路工程施工过程的土石方开挖、回填对土壤的影响最大；施工便道的修建对土壤的影响相对较小。工程对土壤的影响，主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。

1、土壤性质影响

施工过程中，土石方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。

- 扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构

土壤耕作层是土壤肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越的土壤，平均深度一般为15~25m，土层松软，团粒结构发达，能够较好的调节植物生长的水、肥、气、热条件。地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除令开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤耕作层及其结构。由于耕作层的团粒结构是经过较长的历时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复，在生境恶劣的环境下尤其困难。因此，在施工过程中，该工程对土壤耕作层影响较严重。

- 混合土壤层次，改变土体构型

无论是自然土壤还是农业土壤，在形成过程中由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。工程土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型被破坏，将明显的改变土体中物质和能量的转移和传递规律，使表层通气通水性变差，亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。

- 影响土壤紧实度

自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至掺灰固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。

2、土壤肥力影响

自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于深土层；在土壤肥力的其他方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于深土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。

根据资料，工程开挖对土壤养分及土壤肥力的影响相当明显，根据某工程开挖区不同地貌类型区土壤养分含量的状况，以剖面加权方法计算的养分含量变化见表6.2-1。

表6.2-1  某工程开挖对土壤养分的影响①

| 地貌类型区 | 有机质（%） |  | 氮素（%） |  | 磷素（%） |  | 钾素（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 黄土梁峁区 | 0.66 | 46.5 | 0.044 | 50.6 | 2×10-6② | 33.3 | 61×10-6② | 32.5 |
| 河谷平原区 | 0.47 | 42.6 | 0.20 | 27 | 6×10-6② | 46.0 | 31×10-6② | 26.3 |
| 黄土台塬区 | 0.29 | 36.2 | 0.044 | 47.3 | 0.029 | 13.9 | 0.19 | 9.1 |

注：①A是工程造成土壤养分的损失量，B是损失量占现状含量的百分比②速效性养分含量

根据上表资料统计，即使在试行分层堆放、分层回填的措施下，土壤的有机质也将下降36.2~46.5%左右，氮下降27~50.6%，磷下降13.9~46.0%，钾下降9.1~32.5%，这表明即使对表层土试行分层堆放和分层覆土，工程开挖对土壤养分仍具有明显的影响。本项目主要分布在平原地区，土地利用类型以耕地为主，土壤中的养分含量相对较高。因此在土石方开挖、回填过程中，必须严格对表层土试行分层堆放和分层回填，尽量减小因工程开挖施工对土壤养分的影响。

3、土壤污染影响

工程施工过程中将产生施工垃圾、生活垃圾和废（污）水，包括泥浆、废弃余料、施工人员的一次性餐具、饮料瓶、塑料袋等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响土壤耕作和作物生长。另外，钻井过程中将产生大量的钻井泥浆、钻井废水和钻井岩屑，如不注意及时收集而任意排放，则会明显对井场附近土壤造成污染。因此，施工时必须对固体废物实施严格的管理措施，进行统一回收和专门处理，不得随意抛散。

动植物影响评价

本工程施工期对植被的影响主要为建设过程中的植被剥离、清理和占压，临时占地土方回填后，可以恢复原植被类型，但永久占地难以恢复。对动物的影响主要为栖息地破坏引起的动物逃离、施工噪声对动物的干扰。

1、对植被影响

施工期对植被的影响主要有占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中，土壤开挖区范围内植被的地上部分与根系均被清除，施工带两侧的植被由于挖方的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。

工程填挖方均占压和清除一定数量的地表植物，使填挖区被生土覆盖或出露生土，植物恢复须经过较长时间。此外，石材、水泥的堆放也需占压一定的植物，尤其是水泥的抛撒，可造成附近土壤板结，影响植物生长。

施工便道建设相对简单，主要为开拓推平、局部填挖等建设。在开拓推平中，使道路所经地方的植物全部清除，估计一般便道宽度可达3~5m，局部地段可达5~7m，因此便道开拓推平、清除压占植物宽度可达7~10m。

本项目对植被的影响，因具体工程类型的不同而有所差异，其中井场建设对植被的影响呈片状分布，而道路和管道建设影响则呈线状分布。从工程类别的影响来看，井场和道路为永久占地，原有植被全部遭到破坏，代之出现的是人工栽植的绿化植被；管线、便道等为临时占地，原有植被破坏面积估计可占80%以上，其中大部分在2~3年内可得到恢复，要达到较好的恢复程度，需要3~5年时间。

2、对动物的影响

评价区无特殊保护的野生动物，常见动物为区域广泛分布的种类，如田鼠、野鸡等。项目施工期对动物的影响，主要是运输、施工噪声和认为活动，迫使动物离开原有活动区域。因此，在施工过程中应加强对施工人员活动的控制，减少对野生动物的干扰，尽量减少夜间活动，合理安排施工时间；尽可能缩小施工范围。在此基础上，项目建设对野生动物的影响较小。

农田生态系统影响评价

项目管线、道路、井场场所占土地类型主要为农田，主要农作物为玉米。占地造成的农作物损失包括永久占地和临时占地在施工期造成的单季损失；施工结束后，临时占地恢复到原有生产力期间的短期损失，为暂时损失；永久占地在运营期每年的农业损失，为永久损失。

井场、道路建设和管线敷设工程施工期一般为1个月～3个月，当季无法种植作物，将耽误全年收成。项目建成投产后暂时影响区内的农田可以恢复种植，但土层翻动使肥力下降，第二、三年产量将下降20%～50%。

草地生态系统影响评价

项目管线、道路、井场等占地中主要为农田，同时还有部分野生杂草散布于田间、道路两侧。草地生态系统对生态环境具有一定的调节作用，可以在某种程度上控制水土流失，改良土壤状况，保持土壤水分，防止侵蚀，从而保护地下水资源、野生动物资源、维持生态平衡。

项目的施工期对草地的占用产生一定程度的生态负效应。但数年内，周围植被就能恢复到一定的水平，再附之以有效的防护措施和生态修复措施，这种影响将会被局限在较小的范围内，不会呈现放大的效应。

景观影响评价

1、景观格局影响分析

本项目施工期主要是对原有景观的破坏，井场建设破坏其所占地及其附近的原有景观，形成片状人工景观；管线及道路工程和施工便道等现状项目的建设，对原有景观的联通性造成一定程度的破坏影响，同时将形成现状景观。本项目不会使评价区内的基底景观格局发生变化，但将增加评价区范围的廊道和斑块的数量和多样性，使景观格局的破碎化程度有所增大。由于工程占地面积小，临时占地施工完成后很快可以得到恢复，评价认为本项目对评价区景观格局影响小。

2、景观生态影响分析

从景观生态功能和生态关系分析，管线工程、道路工程及施工便道的建设，会造成项目涉及的地表及其两侧一定程度上的景观隔离，但从生物传播关系来看，这种隔离作用仅限于土壤微生物和对以根系作为传播途径的植物有较大的影响，对花粉和种子传播植物以及动物的隔离作用较小。从生态系统中的食物链关系以及更广范围的生物互惠关系来看，由于项目在区域总面积中所占比重很小，其影响相对较小。

运营期生态环境影响评价

土壤影响评价

运行期正常情况下井场虽然采用封闭采油，但井口仍不可避免的有少量落地原油，此外在井下作业、输油过程中，也可能产生落地原油，落地原油将对土壤造成一定程度的影响。

- 土壤污染的范围影响分析

本次评价参考张海玲等人进行了长庆油田井场石油类物质自然迁移规律的研究成果，研究结果表明，井口周围的石油类物质含量与油井开采时间和井场油井数量呈正相关，开采年限越长，含量越高；油井数越多，污染物含量也越高。原油在横向上主要集中在距井口40m范围内，其中距油井0~10m含量最高，随着水平距离的增大而减少，在40m之外降低到安全水平（300mg/kg）之内。整个运行期，建设单位要落实标准化井场建设，加强环境管理，将落地油的污染控制在井场范围内。

- 土壤污染的深度影响分析

根据张海玲等人的研究结果：原油进入土壤后，在降雨、微生物降解、土壤内部毛细作用等影响下，由表层向深层迁移。主要集中在地表之下0~40cm，在0~5cm处含量最高。随着深度增加，石油类物质含量迅速降低，到50cm深度基本降至安全水平（300mg/kg）以下。

- 落地油对土壤性质的影响分析

① 对土壤理化性质的影响

本次评价参考王金成等人针对长庆油田石油污染土壤微生物群落及其与环境因子的关系的研究成果，结果表明，当土壤中石油类含量增加，即土壤孔隙中石油占主导，其饱和度较大时，土壤孔隙中水分含量较低，因而石油的强疏水性导致高含油率土壤的疏水性，使土壤含水率降低，土壤储水能力下降，并造成土壤盐分的积累，进而引起了土壤细菌及放线菌数量的上升，厌氧降解的过程产生的酸性物质使得土壤含水量及pH值下降，因此石油类污染物会对对土壤理化性质产生一定的影响。

② 对土壤肥力的影响

王金成等人的研究表明：石油是一种含碳的有机化合物，因此石油污染后土壤中的有机质含量明显增加，石油类污染物导致土壤中的碳含量大幅度增加，为土壤微生物提供了丰富的碳源，有助于污染土壤自然降解过程中土著石油降解菌的大量生长，而这些土著石油降解菌在生长的同时大量消耗了土壤中原有的N、P、K等营养物，从而使得土壤中N、P、K等营养物含量呈现下降趋势，在距离污染源30m处降至最低，在距离污染源200m处恢复至正常水平。

③ 对土壤酶活性的影响

王金成等人针对长庆油田石油污泥原位修复过程中土壤主要肥力指标动态变化分析进行了研究，选取被石油污染的土壤初始含油量高达1.46%（即14600mg·kg-1），经测定，在采样初期脲酶活性和脱氢酶活性较低，随着采样时间的推移，活性逐渐增强，而多酚氧化酶和过氧化氢酶活性采样初期活性较低，随着采样时间的推移，活性逐渐减弱，说明土壤中可降解的石油烃组分得到一定程度的去除，土壤酶活性略有提升，说明土壤具有一定恢复被破坏的生化平衡和自净作用的能力。

动植物影响评价

由于本项目的采出液大部分采用管道集输方式，所以集输管线的保温措施和敷设质量直接关系到管线运行期对地表植物及植被的影响。如果管线的保温措施和埋设深度不能满足设计要求，管线的热辐射将对地表的植物及植被产生影响，进而影响农作物的生长、发育及产量。评价认为只要按照设计要求敷设，管道工程对地表植被的影响小。井场在运行期间仅会产生少量烃类气体，对植被的影响相对较小。运行期，井场仅有巡护人员，人类活动对于野生动物的活动影响小，但仍需加强对人员活动的控制，禁止对野生动物的捕杀、猎食，减少对野生动物的干扰，夜间尽量减少活动。另外原油运输道路的交通噪声存在一定的惊扰作用，但对于已经适应环境的野生动物，如鸟类、啮齿类，基本不存在影响。

景观影响评价

本项目完成后，评价区内的景观格局发生了一定的变化。油田开发占地，使原有斑块发生破碎化倾向，景观类型的优势度均有所下降；油田用地的景观优势度提高，景观斑块密度增大，频度增加；但油田景观面积相对较小，比例较低，景观斑块分散、破碎且连通性差，不具备动态控制能力，对生态调控作用小，尚构不成对生态环境起决定作用的景观基底。总体上看来，原有区域的景观连通程度仍较好，区域的景观基底仍以绿色植被为主。

农业生态系统影响评价

项目运营期在正常情况下，对农业生产影响不大。项目运营期在事故状态下可能发生油、水管线泄漏，从而使采油废水或原油进入农田，致使土壤质量发生变化，对农业生产造成一定的影响。这主要是因为农田生态系统属开放系统，受各种环境因素影响，作物的产量与质量不仅与作物品种组成有关，还与土壤环境质量有密切关系。生长在受石油污染土壤上的作物，不可避免会受到一定程度的影响。土壤中石油含量过高情况下，会因作物对石油的吸收作用，使植物产生毒性作用，破坏植物体细胞，阻碍呼吸作用、蒸腾作用，破坏叶绿素的合成，抑制营养物质的吸收与转移。在极高的浓度下，可能造成作物黄化、死亡。

闭井期生态影响评价

油田闭井期并非所有油水井都同时关闭，而是将产能低或者无开采价值的油井陆续关闭，直到将所有井关闭。闭井期，一般地下设施保留不动，地面部分如采油井架、水泥台、电线杆等将拆除。但评价认为闭井期，若不采取有效的生态保护措施，管道中残存的少量原油有可能对管道沿线的土壤和地下潜水造成污染，对当地的生态环境产生不利影响，因此评价认为应当妥善处理管道中残存的少量原油，将生态环境影响降低到最低限度。闭井期针对油田进场道路在征求当地群众意见的基础上，能够农业生产利用的继续保留，不能就地利用需进行绿化，恢复地表植被，尽可能对当地生态环境进行补偿。

闭井期，工程原有的占地将进行植被恢复，管道内的原油进行清理回收；油井进行封堵，不会对当地的农业生态环境产生影响。

生态影响防护与生态恢复对策

生态功能保护途径

由于项目建设性质，不可避免地会清除部分植被。因此在项目建设中应尽量减少对项目区生态功能的破坏。主要保护途径有：

1、设计阶段

根据项目区生态环境现状和有关生态环境保护内容制定详细、合理的规划，并根据规划合理选择油井位置，本项目采用丛式井技术，减少占地。

2、施工期

- 尽量缩小占地面积，提高工程施工效率，减少工程在时间与空间上的累积与拥挤效应；

- 在管道建设施工期，要采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。对于施工过程中破坏的植被，要制定补偿措施，进行补偿。对于临时占地，竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。在开挖地表土壤时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。通过加大对作业带有机肥料的投入，增加土壤有机质含量，恢复土壤团粒结构，减轻对土壤的压实效应；

- 加强盐土草地的保护。在石油开采过程中，一旦改变了土壤层次结构，破坏地表植被，极易形成光板地，植物自然演替难以进行，甚至形成永久性的碱斑地。为此，除严格控制破坏外，应选用耐盐碱的植物种子，同时加强对其维护，使植被尽快形成植物群落，促进自然演替。

- 钻井固废的污染防控

选择无毒无害的泥浆，最大限度减少污染；

提高废泥浆的重复利用水平；

钻井固废的无害化处理。项目产生的钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置。

- 管线工程环境保护防护措施

管线施工过程中严格控制施工占用土地及施工作业带面积，不超过作业标准规定，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度，以减少对地表的破坏；施工期产生的各类污染物及时处理，防止其对生态环境造成污染；施工结束后凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌。

- 临时用地生态恢复措施

对临时占地进行复垦，复垦措施要在临近施工完成的生长季节进行。

根据土地复垦的原则，采用原地类复垦，即复垦为原来的土地利用类型。本项目占地类型为耕地，因此，土地复垦方向为耕地。土地复垦措施如下：

- 表土保存。开沟和挖方时应尽量将表土层（地表	30cm	厚）与下层土分开，表层土集中堆放在场地旁边，待施工结束后，下层土用于平整场地，表层土用于回填，以利于植被恢复。

- 在表土堆存时，应该使用无纺布覆盖，防止雨淋及风吹。

- 施工结束后，平整施工场地，按照农田整治的标准整理复垦场地，覆盖表土，修建农田水利设施。如已经错过农田播种季节，可播撒草种绿化，防止地表裸露；如未错过农田播种季节，可种植农作物，以防止地表裸露；如在冬春等大风季节，应采用稻草、秸秆覆盖，防止风蚀。

3、运营期

项目运营期的主要污染物有井下作业废水、采油废水、落地油等，对土壤植被会产生一定的影响与危害，需要采取防控措施。

- 落地油的污染防控

高升采油厂采用绿色修井方式，修井前井场内安装绿色修井配套装置，粘附在油管和机具上的原油直接流至绿色修井配套装置内暂存，修井结束后，将该装置内的原油采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收。

- 井下作业废水、采油废水的污染防控

本项目井下作业废水包括洗井废水和修井废水，其中，洗井废水全部进入油层，最终以采出液形式通过集输管线输送至高一联合站处理后回注，不外排；修井时产生的少量废水用罐车运至高一联进行处理后回注，不外排。

采油废水与原油一同通过集输管线输送至高一联合站，再经站内污水处理装置处理达标后回注油层。

- 管线穿孔外溢的污染防控

项目主要集油、掺稀油管线内防腐采用扩口环氧粉末，可保证管线安全运行20年。同时增加防泄漏检测报警装置，增强管线泄漏情况的防控能力。

生态修复措施

1、土壤修复措施

- 场地清理

在场地清理过程中，对钻井设施进行拆除、外运，水泥墩、钢架等支撑物彻底拆除，为土地平整创造条件。

- 土地平整

深耕翻土与污土混合，降低土壤中石油类污染物的含量，减少污染物对土壤植物系统产生的毒害。根据井场内现有土壤情况，尽量只在井场内进行土方调配。

- 土壤修复

根据场地的地形地貌因子、土壤物理性质、土壤化学性质、生物因子等指标，判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子，结合当地的气候条件进行相关污染土壤治理修复工作，分别种植对石油类及有机物等具有较强富集能力的绿色植物进行修复。

- 生态自然恢复

根据场站土壤、周边植被等生态恢复指标情况，尽量采用自然恢复的方法，主要依靠生态系统的自我恢复能力进行生态系统的恢复与重建。当评价结果表明自然恢复失败时，及时采取人工修复措施予以补救。

- 生态人工恢复

针对土壤污染严重、周边生态环境脆弱，以及生态自然恢复失败等情况，应采取人工干预的手段进行生态恢复。生态人工恢复主要工序为：土地平整→植被种植→植物养护。

本工程闭井期在进行土地恢复后，井场将恢复原有植被，人工建筑物拆除，使人工景观的密度大大降低，自然景观的连通性得以恢复，生态环境质量将逐步恢复至原有水平。

- 占补平衡

本工程新增永久占地面积56359m2，已向当地县级人民政府土地行政主管部门通报占地情况。根据【国土资函219号】文件的相关要求，由辽河油田根据全年新增占地情况向当地政府缴纳开垦费，政府调整用地指标，满足占补平衡原则。

2、水土保持措施

- 合理安排施工进度，减少水土流失。施工要避开雨季和大风天，施工中要作到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。

- 划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，按规定操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。

- 提高工程施工效率，缩短施工工期。

- 在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作。

本项目生态恢复投资约105万元，具体见表6.3-1。

表6.3-1  本项目生态恢复投资一览表

| 类别 | 基本内容 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态恢复 | 对临时占地进行生态恢复、 水土保持复 | 75 | 施工道路、场地等临时用地的恢复； 水土保持等费用 |
|  | 闭井后对井场进行生态恢复 | 30 | 闭井后对井场恢复原有地貌 |
| 合计 |  | 105 | — |

综上所述，项目在建设、运营过程中将对周围生态环境产生一定影响，预计在采取有效的控制和处理措施后，项目对周围生态环境影响不大，可以控制在可接受程度之内。

环境风险

评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受水平。

风险识别

风险识别范围

本工程风险物质主要包括原油和原油伴生气（天然气）。风险识别的范围包括物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别

本工程涉及的物料为原油和伴生气（天然气），其性质分别见表7.2-1和表7.2-2。

表7.2-1  原油的理化性质

| 标识 | 中文名：原油 | 英文名：Petroleum |
| --- | --- | --- |
|  | 危规号：32003 | CAS号：75-01-04 |
| 理化 性质 | 外观与形状：红棕色或黑色、荧光的稠厚性油状液体 | 溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂 |
|  | 熔点（℃）：-259.2 | 沸点（℃）：120℃～200℃ |
|  | 相对密度：0.78～0.97（水=1） | 稳定性：稳定 |
| 危险 特性 | 危险性类别：中闪点易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：＜28℃ | 爆炸上限(%)：5.4 |
|  | 爆炸下限(%)：2.1 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸危险性。 |  |
|  | 灭火方法：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳 |  |
| 毒性 | LD50：500mg/kg～5000mg/kg |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入 |  |
|  | 健康危害：蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |

由上表可以看出，原油具有以下特性：

（1）易燃易爆性：原油属中闪点易燃液体，甲B类火灾危险性物质，原油蒸气与空气混合，易形成爆炸性混合物，遇氧化剂会引起燃烧爆炸；原油中各组分的爆炸浓度和爆炸温度的范围都很宽，因此爆炸的危险性很大；

（2）易蒸发性：原油中含有液化烃，沸点很低，在常温下具有较大的蒸气压，尽管油区实行全密闭作业，在作业场所仍不同程度地存在因蒸发而产生的可燃性油气；

（3）毒性物质：原油属于低毒类物质；

（4）易产生静电的危险性：原油中伴生物质的电导率一般都较低，为静电的非导体，很容易产生和积聚电荷，而且消散较慢；

（5）易泄漏、扩散性：原油的集输、储运作业都是在压力状态下进行的，在储运过程中，容易产生泄漏事故，原油一旦泄漏将覆盖较大面积，扩大危险区域；油品的蒸气一般比空气重，易沿地表扩散；

（6）热膨胀性：原油受热后，温度升高，体积膨胀，若容器罐装过满，超过安全容量，或者管道输油后不及时排空，又无泄压装置，便可导致容器或管件的损坏，引起油品外溢、渗漏，增加火灾爆炸危险性。

表7.2-2  伴生气的理化性质

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |
| --- | --- | --- |
|  | 危规号：21007 | CAS号：74-82-8 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色无味气体 | 自燃温度：413℃ |
|  | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃） | 常温常压下密度0.7174kg/m3 |
| 危险 特性 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点（℃）：-218℃ | 爆炸上限(%)：15 |
|  | 爆炸下限(%)：5 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 工作场所最高允许浓度（MAC）250mg/m3。 |  |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 |  |

由上表可以看出，伴生气具有以下特性：

（1）易燃易爆性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，燃烧分解产物为CO、CO2；

（2）毒性物质：具有一定的毒性；

（3）易扩散性：易在大气中自然扩散，其蒸气比空气轻，向高空扩散。

生产设施风险识别

1、功能单元划分

根据油田开发特点，将本工程分成钻（完）井工程、采油及井下作业工程及集输工程等三个功能单元。危险性识别见表7.2-3。

表7.2-3  生产过程危险性识别表

| 时期 | 功能单元 | 主要事故类型 | 产生原因 | 主要污染物 | 主要环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 钻（完）井工程 | 油水串层 | 钻井过程中，如果油气进入浅层地层会随潜水运移流动。由于潜水的液面和大气是连通的，进入浅层地层中的油随时随处可能溢出地面，并在较大范围内传播，使得所有和该处连通的下游地层都有可能受到油气的污染。 | 采出液 （含水原油） | 污染地下水环境、地表水环境甚至是环境空气 |
|  |  | 井喷 | 钻井过程中遇到地下油、气、水层时，油、气或水窜进井内的泥浆里，加快了泥浆流动和循环的速度，如果井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动泥浆外溢，即发生溢流。此时如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其混合物沿着环空迅速喷到地面，即发生井喷。 | 采出液 （含水原油） | 污染环境空气、地表水环境、地下水环境及生态 |
|  |  | 井漏 | 固井施工中可能会因泥浆对漏失层强烈的挤压作用发生漏失。 | 钠盐等 | 污染地下水环境 |
| 运营期 | 采油工程及井下作业过程 | 井喷 | 射孔施工中，若压井液失衡，未采取防喷措施或防喷装置损坏，抢喷工具和配件未准备好，抢喷失败等原因导致井喷；试井作业时未安装井控装置、违章操作等导致井喷。 | 采出液 （含水原油） | 污染环境空气、地表水环境、地下水环境及生态 |
|  |  | 泄漏 | 采油过程中井口装置（如阀门盘根、法兰、阀体与前后阀盖连接处）安装不紧密，造成原油漏失等。 | 采出液 （含水原油） | 污染环境空气、地表水环境、地下水环境及生态 |
|  | 集输过程 | 泄漏 | 管线、阀门、储存介质因腐蚀、施工质量等原因发生穿孔、破裂造成原油泄漏。 | 采出液 （含水原油） | 污染环境空气、地表水环境、地下水环境及生态 |

注：由于采出液含水率较高（约55.87%），可燃性较小，不考虑其泄漏后的火灾、爆炸风险。

风险类型

根据对项目的物料危险性、生产设施危险性等危险性因素的分析结果看，本项目的风险类型为泄漏、火灾、爆炸三种。

评价等级及评价范围

重大危险源辨识

根据上述分析，本次评价将集输管道和燃气管道分别作为一个单元进行危险源辨识，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），集输管道中的含水原油——采出液为混合物，不属于危险化学品，本项目列入GB18218-2009的危险化学品为伴生气（天然气），其重大危险源辨识情况见表7.3-1。

表7.3-1  重大危险源辨识表

| 物质 | 储存量（t） | 在线量（t） | 储存方式 | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伴生气 | — | 0.03 | 压力管道（1.6MPa） | 50 | 0.0006 |

常温常压下伴生气密度：0.7174kg/m3。

由上表可知，本工程未构成重大危险源。

评价等级判定

本工程未构成重大危险源，因此确定本风险评价工作级别为二级，需进行风险识别、源项分析和对事故进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

风险评价范围

风险评价范围：各井场为中心半径3km的圆形区域及输油、燃气管线两侧300m范围。

源项分析

最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故；重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害。

通过对项目的危险因素识别和分析，确定本项目的最大可信事故为：①钻井过程发生井喷；②输油管道泄漏，进入地下水和土壤；③燃气管线泄漏事故，若遇明火进而发生火灾、爆炸事故。

最大可信事故概率

本次环评中，泄漏事故的发生概率类比《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿）中附录A中提供的事故概率推荐值。

用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率见表7.4-1。

表7.4-1  用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 泄漏孔径1mm 泄漏孔径10mm 泄漏孔径50mm 整体破裂 整体破裂（压力容器） | 5.00×10-4/年 1.00×10-5/年 5.00×10-6/年 1.00×10-6/年 6.50×10-5/年 |
| 内径≤50mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 5.70×10-5/（m·年） 8.80×10-7/（m·年） |
| 50mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 2.00×10-5/（m·年） 2.60×10-7/（m·年） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径1mm 全管径泄漏 | 1.10×10-5/（m·年） 8.80×10-8/（m·年） |

注：上述数据分别来源于DNV、Crossthwaite  et  al和COVO  Study。

选取燃气管道泄漏为最大可信事故，参照管道全管径泄漏的风险概率，确定最大可信事故概率为8.80×10-7/（m·a）。本项目燃气管道总长度为2000m，则确定最大可信事故概率为1.76×10-3次/a。

管道泄漏事故源强

1、泄漏源、泄漏方式及泄漏事故规模的选取

①泄漏源：燃气管道。

②泄漏方式：连续性气态泄漏。

③泄漏事故规模：燃气管道内径为40mm，全管径泄漏。

2、泄漏量

选取燃气管线（长度2000m，内径40mm），全管径泄漏，则泄漏量约为0.03t，约41.8m3。

事故环境影响分析

施工期事故环境影响分析

井喷事故环境影响分析

1、对周围环境空气的影响

发生井喷后，若不能及时采取措施制止，即发生井喷失控，致使大量原油和伴生气从井口敞喷进入环境当中，伴生气在喷射过程中若遇明火则会引发火灾和爆炸等危害极大的事故。伴生气喷射最大的可能是形成垂直喷射，初始喷射由于井筒内有泥浆液柱，因此喷出的伴生气中携带大量泥浆和岩屑，将危害周围的道路、耕地和植被等。

伴生气的喷射释放速率，将随着井筒内的泥浆液柱压力减少而增大，当井筒内的泥浆喷完后，达到最大喷射释放速度，此时可能形成最大爆炸云团，遇明火就会爆炸。伴生气喷射释放速率变化取决于井的产气速率，释放时间取决于对井喷事故的处理效率和井的产气量等。

事故性释放的伴生气可能立即着火，形成喷射燃烧，对周围产生热辐射危害；也可能在扩散过程中着火或爆炸，对周围造成冲击波危害；或者经扩散稀释低于爆炸极限下限，未着火，仅污染周围环境空气。

2、对土壤、植被的污染和影响

若井喷喷出的是原油类混合物，由于原油会迅速渗透到土壤中，从而改变土壤成分，改变地表生态；当井喷发生时，一般都会喷出一定量的钻井液于放喷口周边的农作物上，使农作物受到一定程度的污染；井喷喷出的伴生气点火燃烧时将会对放喷点处及周边的土壤、植被造成严重的危害和影响，一旦出现井喷要及时清理被污染的土壤和植被。

3、对水体的污染和影响

井喷事故发生时，在非雨天且距水体较远的前提下，因为原油的粘稠特性，流动缓慢，一般情况下不会直接污染地表水体。

运营期事故环境影响分析

集油管道泄露事故环境影响分析

1、对环境空气的影响

原油泄漏事故发生时，其中的伴生气（烃组份）逐渐挥发进入大气，会对事故现场空气环境产生影响，局部大气中烃类浓度可能高出正常情况的数倍或更多，但不会超过井喷时因伴生气排放对大气的影响强度，更不会导致大气环境的明显恶化。因此，对空气环境影响较小。

2、对土壤的影响

当管道在埋地敷设段内发生泄漏，原油则在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，排除地质灾害等因素外，原油一般情况下不会冒出地表形成地面扩散。由于原油黏度和凝固点较高，且流动性较差，加上土壤对原油具有很强的截流能力，因此泄漏原油很难向土壤深层迁移。此时影响原油污染范围的因素有原油的泄漏量、存留时间及环境温度等。

短期原油泄漏事故造成的土壤影响一般仅限于直接有泄漏原油的区域，且主要对表层0cm～20cm的土层构成污染。

泄漏原油对土壤理化性质的影响可以用pH值、总盐量、总碱度等三项指标来说明。据已有的试验和监测资料表明，受到原油污染的农田和正常农田土壤中的pH值、总盐量、总碱度无明显的差别，即原油污染对土壤的理化性质的影响不大。但由于石油是粘稠大分子物质，覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢，不能满足作物生长发育的需要而致其死亡。

一般情况下，发生事故而泄漏于地表的原油数量有限，如果处理及时得当，对周围环境影响可得到有效的控制。

3、对地表水环境的影响

原油泄漏事故发生时，在非雨天且原油泄漏点距水体较远的前提下，因为原油的粘稠特性，流动缓慢，一般情况下不会直接污染地表水体。

4、对生态的影响

事故性原油的大规模泄漏可影响农田生态系统，减少农作物产量，危害动物与植物生长。其中，对植物的影响尤为显著，原油黏附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。总之，原油泄漏会引起植被退化，会改变生态系统各组成成分的生态位置，改变群落组成、生态系统结构及对人类的服务功能，对生态系统产生显在与潜在的累积影响。由于集油管线沿途大多为农田，因此应加强巡线检查，发现泄漏及时采取措施，尽可能降低对土壤及生态的不利影响。

燃气管道泄露事故环境影响分析

1、对空气环境的影响

伴生气泄漏事故发生时，其中的轻烃组分逐渐挥发进入大气，会对事故现场空气环境产生影响，局部大气中烃类浓度可能高出正常情况的数倍或更多，但不会导致大气环境的明显恶化。伴生气泄漏发生爆炸，产生的次生污染物主要为CO 和NOx，考虑到项目区域常年风速较大，气体较易得到扩散。因此，伴生气泄漏事故对空气环境影响较小。

2、对地表水、地下水的影响

由于伴生气密度比空气小，沸点极低，且几乎不溶于水，在事故状态下，即一旦燃气管道发生破裂，不会泄漏到水体中，伴生气对地下水和地表水水质的直接影响很小。

火灾等次生灾害环境风险分析

原油、伴生气泄漏若遇明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量燃烧烟气，对大气环境造成短时间的严重污染。

油田的各种生产设施特别是原油储存系统必须严格执行各项安全、防火规定，以杜绝火灾事故。原油储存系统均需设避雷及防静电装置，并避免使用非金属油罐。动火作业应严格办理《动火许可证》手续，认真做好安全技术措施交底工作，做好隔离置换，严格进行施工前的气体分析确认和施工过程中的监测，并且作业完成后及时清理现场。

风险管理

常规环境管理措施

1、严格执行国家的安全、卫生标准规范及相关的法律法规。

2、制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章、制度和标准。

3、对施工单位及人员定期进行环保、安全教育，增强职工的环保意识和安全意识。

4、在施工、选材等环节严守质量关，加强技术工人培训，提高操作水平。

5、总结经验，吸取教训，研究各种定型事故，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。

6、在易产生有毒、有害气体的区域设置有毒、有害气体检测装置，及时报警。

井喷事故预防措施

1、钻进中遇有钻时突然加快、蹩跳、放空、悬重增加、泵压下降等现象，应立即停钻观察并提出方钻杆，根据实际情况采取相应措施。

2、钻进中应有专人观察记录泥浆出口管，发现泥浆液面升高、油气浸严重、泥浆密度降低、粘度升高等情况时，应停止钻进，及时汇报，采取相应措施。

3、起钻过程中，若遇拔活塞，灌不进泥浆，应立即停止起钻，接方钻杆灌泥浆或下钻到底，调整泥浆性能，达到不涌不漏，进出口平衡再起钻。

4、下钻要控制速度，防止压力激动造成井漏。必须分段循环，防止后效诱喷；下钻到底先顶通水眼，形成循环再提高排量，以防蹩漏地层中断循环，失去平衡，造成井喷。

5、钻开油气层前，按设计储备足够的泥浆和一定量的加重材料、处理剂。

6、钻开油气层起钻，控制起钻速度，不得用高速，全井用低速起钻，起完钻立即下钻，尽量缩短空井时间。

7、完井后或中途电测起钻前，应调整泥浆，充分循环达到进出口平衡，钻头起到套管鞋位置应停止起钻，进行观察，若发现有溢流应下钻到底加重，达到密度合适均匀、性能稳定、溢流停止，方可起钻。

8、完井电测时要有专人观察井口，每测一趟灌满一次泥浆，发现溢流，停止电测作业，起出电缆或将电缆剁断，强行下钻，若电测时间过长，及时下钻通井。

管线破损造成原油泄漏的预防

为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下的安全环保措施：

1、管理措施

- 管线敷设线路应设置永久性标志，提醒人们在管线两侧规定范围内进行各项施工活动时注意保护管线，减少由此可能造成的事故。

- 禁在管道线路两侧规定范围内修筑大型工程、禁止种植乔木、灌木及其它深根植物。

- 加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。

- 按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件。

2、加强防腐措施

- 根据管线所处的不同环境，采用相应的涂层防腐体系。

- 外输管线采用扩口连接环氧粉末内防腐，管线局部加保护套管，套管防腐采用特加强防腐沥青。

- 建立防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，了解和掌握区域系统的腐蚀原因，有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。

3、加强施工质量监督，保证施工质量符合建设标准。

管线破损造成伴生气泄漏的预防

1、燃气管道与建筑物、构筑物及相邻掺稀油管线以及集油管道的水平净距和垂直净距以及埋设深度、通过沟渠地沟和避让其他交叉管线的安全措施，应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）。

2、燃气管道的连接，应采用焊接。燃气管道与阀门或设备的连接应采用法兰，在与管道直径小于50mm的附件连接处，可采用螺纹连接。隔断装置应采用封闭式插板阀、密封蝶阀、水封或明杆闸阀；管道直径小于50mm时，可采用旋塞；管道检修需要隔断处，应增设带垫圈及撑铁的盲板或眼镜阀。放散管管口应高出燃气管道及其平台4m，与地面距离不应小于10m，放散管的接管上应设取样嘴。

3、燃气管道需要停气降压时，其放散管高度应超过2m，并远离火源。检修时严禁使用明火和高温强光灯具。管道破漏燃烧时，应采取隔离警戒，清除邻近的可燃物，并关闭两端的阀门。

4、地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面通过，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。套管和地沟应安全可靠。凡可能引起管道不均匀沉降的地段，地基应做相应处理。长距离埋地钢管，应通过严格试漏，并有防腐保护措施。此外，还要按一定距离安装隔断阀。

5、架空的燃气管道，可沿建筑物外墙或支柱敷设，应有导除静电和防雷措施。管道支架禁用燃烧体，周围也不准存放易燃易爆物料。穿越重要设备和生活设施时，应有套管。靠近高温热源时，应采取隔离措施。

应急预案

按照油田公司分级标准，突发应急事件分为四级：

Ⅰ级突发事件(集团公司)：是指突然发生，事态非常严重，对员工、相关方和人民群众的生命安全、设备财产、生产经营和工作秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成特大人员伤亡、特大财产损失或特大环境污染和生态破坏，造成重大社会影响和集团公司声誉影响，必须由集团公司统一组织协调、调度各方面的资源和力量进行应急处理的突发事件。

Ⅱ级突发事件(油田公司)：指突然发生，事态严重，对员工、相关方和人民群众的生命安全、设备财产、生产经营和工作秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或重大环境污染和生态破坏，造成较大社会影响和企业声誉影响，必须由油田公司依据具体事件情况统一组织、调度多个部门和单位资源和力量应急处理的突发事件。

Ⅲ级突发事件(油田公司厂『处』级单位)：指突然发生，事态较为严重，对员工、相关方和人民群众的生命安全、设备财产、生产经营和工作秩序造成一定危害或威胁，已经或可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境污染和生态破坏，造成社会影响和油田公司声誉影响，油田公司厂(处)级单位需要调度力量和资源应急处置的事件。

Ⅳ级突发事件(油田公司基层『科级』单位)：指突然发生，对员工、相关方和人民群众的生命安全、设备财产、生产经营和工作秩序造成一定危害或威胁，已经或可能造成人员伤亡、财产损失或环境污染，各基层(科级)单位需要应急处置的事件。

辽河油田分公司按照HSE体系要求，将风险预案分为三级，即公司级、厂级、站级，并分别编制了《环境风险应急预案》，对各级环境风险预案进行模拟演练、修订并制定应急计划，对事故发生时必须采取的行动、措施进行规定。

辽河油田拥有兼职井控应急抢险队10支，共1046人。

辽河油田分公司按照OSHEMS体系要求，分别编制了《环境风险应急预案》，并对各级环境风险预案进行模拟演练、修订。

应急计划区

1、应急计划区：生产装置区、罐区。

2、环境保护目标：油区内的各居民区等。

应急组织机构、人员

高升采油厂应急组织机构由应急领导小组、应急管理办公室、机关职能部门、信息组、专家组、现场应急指挥部组成。高采厂应急领导小组由高采厂领导层及机关职能部门主要负责人组成，是突发事件应急管理工作的最高领导机构。

组  长：厂长  党委书记

副组长：副厂长、总地质师、总工程师、总会计师、党委副书记。

成员：副总师、安全总监、机关各科室、直属部门、基层(科级)单位及应急协议单位主要负责人。

应急管理办公室是应急领导小组的日常办事机构，是高采厂应急管理的常设机构，在高采厂应急领导小组领导下开展工作，负责指导应急体系建设、组织编制和演练应急预案、优化配置应急资源、组织建设应急平台、应急宣教、培训等工作；抢险时主要承担调度、组织与协调应急资源、技术支持、跟踪应急处置进展、应急值守、信息传达等工作。应急管理办公室设在生产运行科。

主  任：生产运行科科长(兼)副主任：安全环保监察科、厂长办公室、技术监督中心、生产运行科相关领导

应急管理办公室24小时值班电话：

0427-7500400、0427-7500200、0427-7500649

预案分级响应条件

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，各部门按照有关规定全面负责突发环境事件的应急处置工作，高升采油厂根据情况给予协调支援。

突发环境事件分为特别重大环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)和一般环境事件(Ⅳ级)四级。当事故发生后灾难危害程度达到Ⅲ级及以上时，联合站的各部门应立即启动应急预案，并同时报告采油厂突发环境事件应急办公室；采油厂根据事故发展事态和中心处理站的请求，当达到本预案的启动条件时，立即启动本预案。

具体程序

1、指挥程序

① 各级指挥接到事故报告后，必须以最快速度到达事故现场，最先到达现场的最高级别指挥为临时总指挥。负责下级指挥任务分配和应急方案决策。

② 现场临时总指挥在指挥事故救援时，上级指挥到达事故现场时，临时总指挥必须向上级指挥报告事故情况，并上交现场救援指挥权。根据事故现场具体情况，随时调整应急方案，负责对事故后处理工作进行合理安排。

2、各部门职责

① 技术科负责事故应急保障系统统一调动，并负责事故报告及联系工作以及事故应急救援行动实施。

② 厂长办公室负责事故应急救援物资供应协调与监督使用工作。

③ 供应处负责应急救援物资供应。

④ 化验室负责事故环境监测工作，并根据监测数据向应急处理指挥中心报告污染程度和可能产生的危害。

3、应急救援保障

① 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料：消火栓、消防水炮、室外箱式消火栓、小型灭火设备等消防设施。

② 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料：水幕、喷淋设施，以及根据装置特点配有应急防护器具。

③ 防有毒物料进入地表水体保障：消防水收集管网，切断阀门、事故缓冲池等。

④ 通信与信息保障：站内设有电话电缆、扩音对讲系统和火灾自动报警系统，均自成独立系统。

⑤ 医护设施依托附近医院、消防依靠盘锦市公安消防支队。

4、应急环境监测、抢险、救援及控制措施

事故发生后，由油田监测站或地方环境监测站对事故现场进行监测，根据不同的事故工况，设定相应的监测方案。监测要素涉及环境空气、地表水、声环境、土壤、地下水等；监测项目主要为事故涉及的污染因子，如TSP、CO、NOX(废气)、COD、石油类(废水)等；监测范围主要根据事故大小及影响范围而定。

根据监测结果，确认事故范围内不同地点有毒物质达到的不同危害程度，如己达到半致死吸入浓度，则应立即组织现场人员的疏散工作，通过指挥部门，联络医疗、卫生等各相关部门人员实施救援工作。如地表水体、地下水体受到污染，则应通过指挥部门与当地政府、水利部门、卫生部门等进行联系，启动应急措施，防止造成社会危害和恐慌。

5、应急检测、防护措施、清除泄漏措施方法和器材

事故现场：发生火灾事故后，应立即报警，选择相应的灭火器材实施扑救，同时切断进料和出料，防止火势扩大、蔓延发生连锁火灾事故。同时开启消防喷淋水对相邻储罐进行降温，防止火源接近造成其他储罐爆炸事故。同时利用喷淋设施尽量减少伴生的有毒烟雾向大气扩散。

如发生爆炸，造成原油泄漏，应立即关闭防火堤外闸阀，防止其进入排水管网。

如只发生泄漏事故，应立即进行抢修、堵漏工作。同时开启倒罐流程以降低液位和压力。

邻近区域：当发生火灾爆炸事故时，应采取应急措施，如水喷淋、切断连接管线将邻近单元和装置与事故单元隔离，避免火灾蔓延、发生连锁事故。对于灭火过程中的消防水，要将消防水切入站内污水储罐中，防止消防水等有毒物质外溢。

6、风险事故应急措施程序：

① 立即切断一切火源，工艺操作人员佩戴好护具后迅速切断泄漏点，现场无关人员立即清除。

② 岗位人员根据泄漏及火灾情况，立即打开事故点周围消防栓，对邻近储罐进行冷却处理。

③ 岗位人员立即关闭事故储罐防护堤内外排水阀，防止泄漏原油和消防污水直接排入堤外。

④ 具体工艺处理措施执行装置操作规程和装置应急预案。

⑤ 对事故应急处理过程中因使用消防泡沫产生的大量污水，对其进行截流、回收处理。

⑥ 罐区发生火灾爆炸事故时，要及时将消防污水引入污水处理站。

⑦ 监测部门负责对附近地表水体、环境空气的及时监测，及时上报检测结果。

⑧ 根据环境空气中污染因子监测数据采取处理措施，必要时进行人员疏散。

7、人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场：发生重大事故，可能对站场内、外人群安全构成危胁时，必须在应急指挥部指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员。应在最高建筑物上设立“风向标”，根据不同事故，制定具体的疏散方向、距离和集中地点，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。疏散程序一般为给出紧急疏散信号(如鸣响警铃)；应急小组成员立即到达指定负责区域指导员工与来访人员有序撤离；在所有人离开后检查各人负责区域，确认没有任何无关人员滞留后再离开；发现受伤人员时，在确认环境安全的情况下，必须首先进行伤员救助。在不能确认环境环境安全或环境明显对救助者存在伤害时，应首先做好个体防护后再进行救助工作。

邻近居民区：发生重大事故，可能对该站邻近居民区和社会公共场所构成危胁时，必须在应急指挥部指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的居民和其他无关人员。其基本程序与事故现场相似，总的原则是疏散安全点处于事故发生时的上风向影响范围之外，在疏散过程中做好受伤人员救助工作。

8、事故应急救援关闭程序与恢复措施

① 事故上报程序和内容

报告程序：事故发生后采油技术科必须在24小时内将事故概况迅速报当地环境保护局、劳动、卫生等部门，同时上报辽河油田总公司应急指挥中心。

报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情、损失情况和抢险情况。

② 应急预案终止

当事故得到有效控制，由检查人员对事故现场进行检查，监测人员对环境空气、地表水、地下水进行监测，确认不再对人员及设备构成危胁，关闭应急救援程序，由应急总(副)指挥下达预案终止指令，对内外部宣布应急解除。现场人员在指挥部的指挥下返回各自岗位，各岗位人员实施事故后的恢复工作。邻近区域居民及其他人员返回各自工作岗位，协助进行各项事故后的恢复工作。

突发事件结束后，由采油厂技术科协同有关部门迅速成立事故调查小组，按照高升采油厂规定进行调查处理。

技术科、调度室迅速组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。厂长办公室做好聚众上访等突发事件的准备工作。

③ 对外信息披露由厂长办公室统一负责对事故进行信息披露，信息披露要做到及时、准确和适度。防止失真报道对企业形象造成不良影响。事故发生所在单位要根据工厂确定的事故原因等情况向本单位员工公布事件具体情况。

9、应急培训计划

应急预案应在工厂范围内进行宣传、学习和培训，尤其是应急涉及的部门和抢险救援单位人员。培训主管部门和技术科应定期对应急培训进行监督检查。应急预案应通报当地政府，并与当地政府应急预案有相应接口，必要时进行有序的应急联动。

应急预案的演练应根据中心站实际进行培训与训练。每年组织一次模拟演习。

应急培训与演习要具有较强的针对性和实战性，并对过程中各部门、各组织进行考核，考核不合格的，应进行二次培训，直至满足应急救援需要为止。

10、公众教育和信息

根据本工程的特点和危险源项分析，针对可能发生的各种风险事故，组织对该中心站邻近的居民区及相关人员进行教育、培训，培训内容以紧急疏散、应急救援和社会协助为主。掌握事故发生后的应急措施及方法，避免造成不必要的损失及伤害。

11、记录和报告

建立记录与报告制度，设置应急事故专门档案，对事故的发生、处置、救援、恢复等工作进行记录存档，分析事故原因，总结应急预案效果，核算事故损失，提出进一步预防措施，以最大可能减少事故的发生。

事故后评价应向专业主要部门和地方行政部门进行报告。

12、附件

对与风险事故及相应的应急救援预案有关的文件、材料进行整理，做为附件，进一步完善应急预案体系，使本工程的应急预案具有较强的针对性、科学性、实践性、可操作性。

综上所述，只要在设计、施工和生产过程中加强事故防范措施和事故应急措施建设和管理，提高全体职工的安全意识，加强油区安全管理，可使风险事故的发生率及事故的危害程度、范围降至最低。

应急管理建议

1、建议加强公众教育、培训。

2、建议风险事故可能危及社会公众状态时，除通知上一级预案启动外，采取通过无线电、电视、电话等方式发布事故有关信息。

3、建议危及社会公众的事故终止后，采取相应的无线电、电视、电话等方式发布事故应急状态终止有关信息。

4、建议工程建成投产运行后，根据工程实际运行参数，对工程各装置环境风险预案进行进一步的修订、完善。

综上所述，只要在设计、施工和生产过程中加强事故防范措施和事故应急措施的建设和管理，提高全体职工的安全意识，加强油区及站场周边居民的法律意识，可使风险事故发生率降至最低，亦可使一旦发生的事故危害降至最小。

环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能得到的环保效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

本评价运用费用——效益方法进行环境影响经济损益分析。由环保设施带来的经济效益易用货币形式计算出来，而污染影响带来的损失难于用货币直接估算，只能用间接反应污染损失的货币支出表示。由于基础数据不全，只能就直接可比部分利用指标计算法和相关类比法进行核算。对目前难以定量的内容，则予以定性描述。

费用和效益分析图见图8-1。

投资费用

操作管理费用

不采取措施时损失

采取措施时损失

工程本身的经济效益

采取环保措施后经济效益

工程建设减轻的环境污染

充分利用能源，节约能耗

发展经济、带动相关产业发展

提高居民就业机会

环保设施费用

环境污染造成的资源能源损失

直接效益

（环境经济效益）

间接效益

（社会效益）

费用

效益

损益分析

图8-1  费用和效益分析示意图

项目经济效益

在原油不含税价格为3130元/t的条件下，项目税前主要财务评价指标均能够达到石油行业基准要求，项目具有财务盈利能力。

在评价油价为3130元/t的条件下，项目投资于税前第3年可全部回收，在财务上可以接受。

环境损益分析

油田开发造成的环境损失

本项目在建设过程中，井场、管道铺设、道路建设和地面设施改造等都需要临时或永久占地，扰动土壤，破坏地表植被，带来一定环境损失。环境损失包括直接损失和间接损失，直接损失指由于项目建设对土壤、植被和其生境的破坏所造成的环境经济损失，即土地资源破坏所造成的损失；间接损失指由土地资源损失所引起的其他生态问题，如生物多样性下降等生态灾害所造成环境经济损失。

本项目总占地123859m2，其中永久占地56359m2，临时占地67500m2。当工程完工，临时占地将被恢复，临时占地对土地资源和生态环境的破坏程度较小，时间较短。永久占地对土地资源和生态环境的破坏严重，时间长，只有在油田停止开发后，永久占地才有可能被恢复。

根据生态环境影响评价部分的分析，项目占地类型主要为农田，主要农作物为玉米。

将开发期15年作为永久占地时间，采用2017年市场平均价格，则项目占地造成直接环境经济损失约为231.61万元，其中临时损失为16.81万元，15年永久损失214.8万元，详见表8.2-1。

表8.2-1  项目占用农地造成的直接环境经济损失

| 损失农作物的种类 | 价格 （元/t） | 暂时损失 |  | 永久损失 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 损失重量（t） | 经济损失（万元） | 损失重量（t/a） | 经济损失（万元/a） |
| 玉米 | 2250 | 74.71 | 16.81 | 63.65 | 14.32 |
| 总损失（万元） | — | 16.81+14.32×15=231.61 |  |  |  |

注：按亩产玉米750kg/a计。

项目管线、道路、井场等占地中主要为农田，同时还有部分野生杂草散布于田间、道路两侧。草地生态系统对生态环境具有一定的调节作用，可以在某种程度上控制水土流失，改良土壤状况，保持土壤水分，防止侵蚀，从而保护地下水资源、野生动物资源、维持生态平衡。

项目的开发建设中对草地的占用产生一定程度的生态负效应。但数年内，周围植被就能恢复到一定的水平，再附之以有效的防护措施和生态修复措施，这种影响将会被局限在较小的范围内，不会呈现放大的效应。

环保设施经济收益估算

项目采取相应环保措施后，不仅对减轻环境污染具有显著的环境效益，而且还会产生一定的经济效益。

1、污水集输回注系统

本项目生产期内处理含油废水约22.02×104m3/a，处理达标后全部回注到地下油层，相当于节省了同样数量的清水，按0.9元/m3计算，产生的经济效益约为19.8万元/a。

2、落地油回收

生产期修井回收落地油平均约为3.9t/a；按回收油3000元/t计，则产生的经济价值1.17万元/a。

由以上分析可知，采用相应的环保设施后，产生的环境经济总效益约20.97万元/a。

综合效益分析

综上所述，本项目具有明显的经济效益，将加速高升采油厂的发展，同时为当地的经济发展产生促进作用，具有明显的社会效益。工程开发建设的同时，采取生产污水处理后回注，强化落地油回收，提高井场的防污能力等环保措施，可大大降低油田开发对区域环境的影响，工程环保措施可行，投资合理，同时可产生一定的环境效益。

因此从各方面讲，本项目的开发建设将带来明显的社会、经济效益，相应环境损失较小。

QHSE体系及环境管理与监测计划

QHSE管理体系

指在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系。是在ISO 9001标准、ISO 14001标准、GB/T28000族标准和《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T 6276）的基础上，根据共性兼容、个性互补的原则整合而成的管理体系。

中国石油辽河油田公司高升采油厂将环境管理纳入QHSE管理体系中，根据采油厂具体的环境管理工作形成完整的HSE管理体系。

HSE管理内容

在工程的开发建设期、运营期建立和实施HSE管理体系。HSE管理分别包括以下内容：

- 建设期的HSE管理主要包括良好的工程设计、节能、节水、节省原辅材料的设计，安全、健康与环境保护设施的同时设计、同时施工和同时投入使用，安全施工等。

- 运行期的HSE管理主要包括HSE组织机构的建立及职责的确定、文件的编写、风险的识别和管理、事故预防和应急措施的建立、人员的培训、HSE管理体系的运行及保持、清洁生产等。

组织机构

高升采油厂的HSE管理机构实行逐级负责制，受中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司HSE管理委员会(设在安全环保处)的直接领导，下设高升采油厂项目部HSE管理委员会、高升采油厂高21区块、高3624区块、高3618区块和高3区块各设专职HSE管理员一名，负责本工程的HSE日常管理工作。

HSE管理员职责

- 负责生产运行期间环境管理措施的编制、实施和检查；

- 对生产运行期间出现的环境问题加以分析；

- 监督生产现场对环境管理措施的落实情况；

- 协助上级主管部门宣传贯彻国家和地方政府有关环境方面的法律、法规；

- 配合上级主管部门组织全体人员进行环境教育和培训；

- 及时向上级主管部门汇报环境管理现状，提出合理化建议；

- HSE兼职管理员和每位工作人员应清楚地意识到环境保护的重要性，了解对环境的影响和可能发生的事故；按规章制度操作，发现问题及时向上面汇报，并提出改进意见。

培训

为提高全体员工的环境意识和能力，应对本建设工程全体管理及工作人员进行上岗培训，考核合格后方可投入工作。培训内容主要是：一是要提高各级管理人员和全体员工的环境保护意识，加强对法律、法规和条例有关规定的定期培训，认识到遵守环境方针与工作程序的重要性及违反规定的工作程序可能带来的后果。二是对从事环境保护工作的能力培养，撑握一些必要的保护环境基本技能技巧和处理环境事件的工作能力。

检查和审核

在工程开发建设期间要进行不定期的检查和环境审核，在工程结束时，不但进行工程质量检查验收，还要进行HSE工作审核验收。

HSE管理要求

- 没有进行职业性健康检查的作业人员不得从事接触职业危害的作业，有职业禁忌证的作业人员不得从事所禁忌的作业。

- 按照相关规定向施工作业人员发放劳保用品，施工作业人员必须按相关规定佩带劳保用品上岗作业

- 从事特种生产作业，有毒有害作业和特种环境中工作的员工，应根据生产作业的需要，为员工配发具有特种防护功能的劳动防护用品与器具。

- 对在易燃易爆、易灼烧及需防静电的生产作业场所工作的员工，禁止发放或穿戴化纤织物的个人劳动防护用品或带铁钉底的工鞋。

- 按照国家卫生标准及要求，定期监测工作场所职业危害因素，对从事、接触职业危害的员工，应配备符合国家标准的劳动卫生防护设施。

- 定期进行职业健康监护，建立《职业卫生档案》。

- 应制定急救和保健制度。对施工人员进行急救、自救和人身防护等教育培训。

- 发生人员伤害时，应立即将受伤者送往医院治疗。

环境管理要求

1、废水、废泥浆、废气的处理要求

- 采用蒸汽冲洗钻台、钻具，最大限度地减少污染量。

- 加强对生活垃圾的管理，对废水必须进行有效收集并实现综合利用。

- 井场应筑足够容量的废浆池以便收集事故溢出的钻井液或被置换的废钻井液。在任何情况下，钻井液不得排出井场。

- 所有钻井液处理剂，应有专人负责严格管理，防止破损或由于下雨而流失。

2、钻屑的处理要求

井内返出的钻屑，应用于油田铺路及填整场地。

3、噪声控制要求

- 钻机柴油机设置消音器。

- 尽量缩短钻井时间，减少钻井噪声对居民的影响；在保护目标方向设置可移动式声屏障。

4、钻井材料和油料的管理要求

- 钻井材料和油料要集中管理，减少散失或漏失，对被污染的土壤应及时妥善处理。

- 收油、发油作业时，要先检查，后输油。输完油后，要先扫线后撤管，消除跑冒滴漏。

- 设备更换的废机油，应集中回收储存，严禁就地倾倒。

5、保护地下水源的技术措施

- 下套管后注水泥封固，隔离地下水层。

- 井场周围应与毗邻的农田隔开，不让井场的污水、污油、钻井液等流体流入田间或进入溪流，以防场外地表潜水受到污染。

6、钻井作业完成后环境管理要求

- 完井后对钻井液进行无害化处理，环保达到国家环保要求。

- 施工完成后，做到井场整洁、无杂物。

- 完井后对污水、废弃泥浆、其它废料垃圾进行相应处理，平整井场，恢复地貌，其处理标准符合当地政府环保要求，办理当地政府环保主管部门认可的有关手续。

环境管理

环境管理机构

高升采油厂设有土地环保科，设有8名管理人员，其中6名专职环境管理人员负责本项目的环境管理工作，其任务是组织、落实和监督本厂的环境保护工作，以满足《建设项目环境保护设计规定》及工程的环境管理要求，并且各采油大队等二级生产单位也设有专兼职的环境管理人员，同时有关环保主管部门负责检查监督其环保工作执行情况。

具体工作如下：

- 贯彻执行环境保护法规和标准。

- 组织制定和修改本单位的环境管理规章制度并监督执行。

- 定期组织开展环境监测工作。

- 搞好环境教育和技术培训，提高干部和职工的环境意识与技术水平。

建议高升采油厂采取如下手段完善环境保护管理：

- 经济手段：在厂内把环境保护列入统一评分计奖的指标。

- 技术手段：在生产管理工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。

- 教育手段：开展环境教育，提高干部和广大职工的环境意识，使干部和职工自觉的为环境保护进行不懈地努力。

- 行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产管理工作中，以行政手段督促、检查、批评、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。

把环境管理纳入系统总体管理计划，通过环境管理体系运行和持继改进，达到减少污染、节能降耗、保护环境的要求，从而提高系统的环境效益和经济效益。

环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，本项目在管理方面采取以下措施：

- 建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

- 制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评价与经济效益评价相结合，建立严格的奖惩机制；

- 加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；

- 加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

- 强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

- 制订应急预案。

生产运行阶段环境管理要求

- 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

- 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

- 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

- 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

- 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

- 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。

污染物排放管理要求

根据本工程排放的污染物，提出对应的管理要求，见表9.2-1。

环境监测计划

监测机构建议及数据处理

本工程不设专门的环境监测机构，由土地环保科设1名专职人员负责环境管理监测工作，组织完成日常环境监测任务，其监测工作可委托具有资格的专业监测站来监测。

监测分析数据按国家规定进行数据处理，并整理为定期的报表。

厂内专职人员将监测站的监测分析数据建立数据库贮存管理，并每季完成监测项目的监测结果报表，每年进行监测结果的年终总结。将数据处理后，整理为定期的报表，分别报送有关环保行政管理部门。

建议做好如下几个方面的工作：

- 根据国家和地方环境标准，结合油田的污染源和周围敏感点的环境质量开展日常例行的监测工作。

- 对本工程的污染源和环境质量进行调查和分析，掌握主要污染因子的排放规律和井场周围环境质量现状，按规定编制报表，报各有关部门。

- 负责本工程污染事故的调查和监测，及时将监测结果上报有关主管部门。

表9.2-1  污染物排放清单和总量指标一览

| 项目 | 污染物 |  | 环保措施及运行参数 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排污口信息 | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 井口加热炉 | 烟尘 | 加热炉使用清洁燃料——净化后的伴生气，烟气通过8m高排气筒排空 | 14.6 | 0.58 | 烟囱8m，内径0.2m | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | SO2 |  | 35 | 1.38 |  |  |
|  |  | NOX |  | 114 | 4.49 |  |  |
|  | 井场挥发损耗烃类 |  | 加强井口密封，油气采用集输管网输送 | — | 26.3 | — | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值（4.0mg/m3） |
| 废水 | 修井废水 |  | 进高一联污水处理达标后回注油层，不外排。 | — | 0 | — | 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012) 表1中标准 |
|  | 洗井废水 |  |  | — | 0 |  |  |
|  | 采油废水 |  |  | — | 0 |  |  |
| 噪声 | 机械运行噪声 |  | 选择低噪声设备；加强管理；合理布局；泵类置于泵房内，泵房安装隔声门、窗。 | — | — | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 固废 | 落地油 （危废） |  | 绿色修井，采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收 | — | 0 | — | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号 |
|  | 废机油 （危废） |  | 委托有处理资质的单位处置 | — | 0 | — |  |
|  | 废擦机布（危废豁免） |  | 与生活垃圾一同处理 | — | 0 | — |  |

监测计划

根据工程排污特点及实际情况，需建立建全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。

本项目环境监测计划见表9.3-1。

表9.3-1  监测计划

| 序号 | 监测内容 | 监测项目 | 监测点位 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高一联废水 | pH、挥发酚、石油类、硫化物、CODcr、悬浮物 | 处理前/后 | 1次/月 |
| 2 | 地下水水质监控 | pH、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚(以苯酚计) | 区内水井 | 1次/季 |
| 3 | 伴生气燃烧烟气 | 烟尘、SO2、NO2、林格曼黑度 | 加热炉排气筒出口 | 1次/季 |
| 4 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 井场厂界 | 1次/半年 |
| 5 | 应急监测 | 烟尘、SO2、NO2、非甲烷总烃 | 事故地点下风向 | 事故发生及处理过程中进行实时监测，过后20min一次直至应急结束 |
| 6 | 噪声 | 等效声级 | 井场厂界 | 不定期 |

本工程环保设施“三同时”验收一览表

本工程环保设施“三同时”验收一览表见表9.4-1。

表9.4-1  “三同时”验收一览表

| 阶段 |  | 项目 | 措施内容 | 处理效果 | 验收内容 | 验收标准 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 固体废物 | （1）钻井施工实行泥浆不落地工艺，即钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置； （2）钻井岩屑部分用来填整井场或用于油田铺路，剩余部分与废泥浆一起拉走处置； （3）生活垃圾经收集暂存后送生活垃圾填埋场处理； （4）废包装袋经收集后，最终出售给物资回收部门； （5）废钻头最终由专门的公司进行回收。 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2012第36号）标准要求。 | （1）钻井施工是否实行泥浆不落地工艺，是否带罐作业； （2）未利用的钻井岩屑是否与废泥浆一起处理； （3）项目产生的生活垃圾全部收集后送生活垃圾填埋场处理； （4）废包装袋经收集后，最终出售给物资回收部门； （5）废钻头最终由专门的公司进行回收。 | A标准 | 完井后实施 |
|  |  | 废水 | （1）钻井废水和完井冲洗废水一同排入废水罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用； （2）采用蒸汽冲洗钻井设备； （3）钻井井场四周设置围堰； （4）生活废水排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥。 | — | （1）钻井施工是否为带罐作业，钻井废水和完井冲洗废水是否排入废水罐中，是否做到不外排； （2）冲洗钻井设备是否采用蒸汽冲洗工艺； （3）井场四周是否设置围堰； （4）生活污水是否排入可移动厕所内。 | — | 施工期 |
|  |  | 废气 | （1）施工场区设置围栏； （2）路面和施工场区洒水； （3）运输散料的车辆不能超载，土料适当加湿，在施工车辆经过村庄和进入施工现场时要限速行驶； （4）可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放； （5）控制作业面积，大风天停止作业； （6）加强对施工机械的检修和维护； （7）使用优质燃油，减少机械和车辆有害气体排放。 | — | — | — | 施工期 |
|  |  | 噪声 | （1）合理选择施工时间，减少对居民的影响； （2）合理布置施工现场和施工设备； （3）减少施工交通噪声。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 | — | B标准 | 施工期 |
|  |  | 生态环境 | （1）合理制定施工计划，严格施工现场管理，减少对生态环境的扰动； （2）制定合理、可行的生态恢复计划，并按计划落实。 | — | 临时占地完成生态恢复 | — | 施工期 |
| 运营期 |  | 固体废物 | 采用绿色修井方式，修井结束后采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收 | 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2012第36号） | 是否采用绿色修井方式，修井结束后是否采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收 | C标准 | 运营期 |
|  |  |  | 废机油委托有处理资质单位处置 |  | 是否签订了危废协议 |  |  |
|  |  | 废水 | 井下作业废水、采油废水最终进入高一联合站处理后回注油层，不外排。 | 达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）表1中标准 | 是否进入高一联处理后回注油层 | — | 运营期 |
|  |  | 废气 | 井口应加强密封性，经常检查和更换井口密封垫。 | 厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值要求 | — | D标准 | 运营期 |
|  |  |  | （1）加热炉使用清洁燃料——净化后的伴生气 （2）烟气通过8m高排气筒排空。 | （SO2≤50mg/Nm3、NOX≤200mg/Nm3、烟尘≤20mg/Nm3） | （1）燃料种类 （2）排气筒高度 | E标准 | 运营期 |
|  |  | 噪声 | （1）井场选址远离居民点； （2）设备选型选择低噪声设备。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 | — | F标准 | 运营期 |
| 环境风险 |  |  | 风险防范措施及应急预案 |  | 应急预案已制定 | 应急预案文件 | — |
| 环境管理与环境监测 |  |  | 对有关人员进行操作技能培训，培训合格后上岗；制定环境管理制度与监测计划，委托有资质单位定期进行监测，建立健全设备运行记录。 |  | — | 环境管理制度；监测计划 | — |
| 闭井期 | 生态恢复 |  | 井场恢复原有植被 |  | 井场完成生态恢复 | — | 闭井期 |

A标准：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2012第36号）；

B标准：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

C标准：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2012第36号）；

D标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放周界外浓度限值（4.0mg/m3）；

E标准：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）二类区标准；

F标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

环境影响评价结论

建设项目建设概况

高升采油厂通过对高升油田的开发地质认识，该油田存在井网加密完善热采井网潜力、主体开发区块外扩部署潜力等2个方面的部署潜力，通过对这些潜力目标区块的分析，制定复杂区块多手段建产、重点区块选择性建产等2个方面的建产方式，五年内，计划在该油田规划部署新井79口，其中油井77口（水平井1口），注气井2口，新井钻井进尺14.225×104m，增加日产油能力270t，建产能7.56×104t。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类范围（第七类石油、天然气中的第1条常规石油、天然气勘探及开采），项目的建设符合国家产业政策。项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《辽宁省矿产资源总体规划》（2016-2020年）和石油天然气开采业污染防治技术政策》（环保部公告2012年第18号）等规划或政策。

环境质量现状

a) 环境空气质量

根据沈阳市中正检测技术有限公司2018年11月11日-11月17日评价区现状实际监测数据，本项目所在区域环境空气中SO2、NO2的小时均值及日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃的小时均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m3）；PM10和PM2.5日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。

b）地表水环境质量

根据沈阳市中正检测技术有限公司2018年11月11日-11月12日对丁家沟排水总干上下游断面的现状实际监测数据，各断面处PH、BOD5、CODcr、氨氮、石油类、挥发酚、硫化物等污染因子浓度均不超标，丁家沟排水总干各断面的水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准。

c）地下水环境质量

根据沈阳市中正检测技术有限公司2018年11月11日对区块上下游及两侧水井的现状实际监测数据，pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、氟化物、氯化物和挥发酚等指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类；石油类因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

d）声环境质量

根据沈阳市中正检测技术有限公司2018年11月11日—11月12日环境噪声质量现状监测结果，新、老井场厂界及敏感目标处昼间噪声值均小于60dB（A），夜间均小于50dB（A），满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

e）土壤环境质量

根据沈阳市中正检测技术有限公司对本项目所在区域土壤监测数据，本项目新建井场、老井场、高一联及参照点各采样点处的土壤中，铜、铅、镉、铬（六价）、汞、砷、镍和石油烃等污染因子现状值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求。

污染物排放情况

施工期污染物排放情况

1、废气

大气污染主要是平整施工场地、管沟开挖及堆放原辅材料时产生的扬尘、钻井时柴油机排放的烟气以及各种车辆排气等，但因扬尘的辐射范围较小，随着距离的增加而很快降低，施工期扬尘能够满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）；柴油机烟气排放的污染物CO 2.11t，碳氢化合物0.4t，NOx9.37t，颗粒物0.84t，柴油机污染物排放速率满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB20891-2014）中“非道路移动机械装用柴油机排气污染物限值”（第Ⅲ阶段）要求。

2、废水

施工期废水污染源主要是钻井废水、完井冲洗废水和生活污水等。钻井施工带罐作业，钻井废水和完井冲洗废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用，不存在废水外排问题。生活污水排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥。

3、噪声

工程施工期噪声主要来自钻井噪声和施工车辆噪声。在施工中会对环境造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。

4、固废

施工期产生的固体废物主要包括钻井过程中产生的废泥浆、废岩屑、生活垃圾、废包装袋和废钻头。本项目79口新井合计废弃泥浆产生量约为2370m3（合2726t），钻井过程实行泥浆不落地工艺，即钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置；废岩屑产生量约2987m3（合8364t），部分用来填整井场或用于油田铺路，剩余部分与废泥浆一起拉走处置；生活垃圾经收集暂存后送生活垃圾填埋场处理。废包装袋收集后由物资回收部门回收。废钻头由专门的回收公司进行回收。

运营期污染物排放情况

1、废气

①井口加热炉采用净化后的伴生气作为燃料，废气由8m高烟囱排放，颗粒物排放浓度为14.6mg/m3，SO2排放浓度为35mg/m3，NOX排放浓度为114mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

②井场烃类无组织排放，排放量26.3t/a，经预测烃类在厂界处无组织监控点的最大浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m3）要求。

2、废水

项目排放的废水主要是修井废水、洗井废水和采油废水。修井废水产生量约为578m3/a，修井时产生的少量废水用罐车运至高一联进行处理后回注油层，不外排；洗井废水产生量约18480m3/a，全部进入油层，最终以采出液形式再通过集输管线进入高一联处理后回注油层，不外排；采油废水最大产生量出现在2020年底，约为220200m3/a，采油废水与原油一同通过集输管线输送至高一联合站，经站内污水站处理后回注油层，不外排。回注油层水质指标满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012)要求。

3、噪声

本项目噪声主要是抽油机和加热炉运行噪声，其噪声强度在59~60dB（A）的范围内。经减缓措施后，预测厂界处噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。小莲花村噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。

4、固废

本项目运营期产生的固体废物主要有落地油、废机油和废擦机布。上述固体废物除废擦机布均属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（部令39号），落地油属“HW08废矿物油”，废物代码“071-001-08”，产生量约为3.9t/a；废机油属“HW08废矿物油”，废物代码“900-249-08”，产生量约200L/a。落地油采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收；废机油在生产准备大队暂存，最终委托有处理资质的单位处置；废擦机布约500块/a，属危险废物豁免管理清单中的内容，全部环节豁免，与生活垃圾一同处置。

闭井期污染物排放情况

闭井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程会产生少量的施工机械废气（主要污染物为SO2、NO2、CmHn等）、扬尘、噪声、清管废水、废弃管线、废弃建筑残渣等。

主要环境影响

施工期环境影响

1、大气污染主要是平整施工场地、管沟开挖及堆放原辅材料时产生的扬尘、钻井时柴油机排放的烟气以及各种车辆排气等，但因扬尘的辐射范围较小，随着距离的增加而很快降低，故影响较小。柴油机污染物排放满足相应标准要求，影响不大。

2、施工期废水污染源主要是钻井废水、完井冲洗废水和生活污水等。钻井施工带罐作业，钻井废水和完井冲洗废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用，不存在废水外排问题。生活污水排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥。

3、工程施工期噪声主要来自钻井噪声和施工车辆噪声，施工过程中会对环境造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。

4、施工期产生的固体废物主要包括钻井过程中产生的废泥浆、废岩屑、生活垃圾、废包装袋和废钻头。钻井过程实行泥浆不落地工艺，即钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置；废岩屑部分用来填整井场或用于油田铺路，剩余部分与废泥浆一起拉走处置；生活垃圾经收集暂存后送生活垃圾填埋场处理。废包装袋收集后由物资回收部门回收。废钻头由专门的回收公司进行回收。固体废物可妥善处置。

运营期环境影响

1、废气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式对各污染源排放的污染物进行预测，结果表明，正常运营期间有组织和无组织排放的污染物最大落地浓度与背景值叠加后，其中颗粒物、SO2、NO2未超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；非甲烷总烃不超过《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值（2.0mg/m3）要求，对厂址周围的环境空气质量影响较小。

本项目确定非甲烷总烃的卫生防护距离为50m；噪声的防护距离为31.6m，最终确定本项目卫生防护距离为50m，在项目卫生防护距离内无敏感目标。

2、废水

洗井废水、修井废水及采油废水进入高一联污水处理系统处理后，回注油层不外排，废水水质符合《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）表1中标准。地下水影响分析表明：采取有效的防治措施后，本项目投产对地下水环境影响较小。

3、噪声

本项目运营期噪声源分散，通过采取措施，再经空气吸收及其他因素造成的衰减后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，本项目投产后对周边村屯居民生活的影响不大。

4、固废

本项目产生的固体废物包括落地油、废机油和废擦机布，以上废物均得到妥善处理，符合有关固体废弃物的处理规定，因此，其对环境产生的影响较小。

闭井期环境影响

闭井期产生的施工机械废气，扬尘很少，且施工现场均在野外，有利于扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。噪声影响是短暂的，影响随即消失。清管废水进集输流程，最后以采油污水形式进入高一联，经污水处理系统处理达标后回注，无外排。废弃管线清洗后外运，可回收再利用；废弃建筑残渣应集中清理收集，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理。

公众意见采纳情况

根据国家环保部颁布的《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006【28号】)规定，企业于2018年10月23日在台安县报刊登了《高升采油厂（鞍山地区）区块产能建设项目环境影响评价第一次公示》，向公众公告知了本项目进行环评的信息；于2018年11月15日在台安县报刊登了《高升采油厂（鞍山地区）区块产能建设项目环境影响评价第二次公示》，向公众告知了查看本项目环评报告的方式，同时向本项目影响区域公众发放《公众意见调查表》100份，回收有效调查表99份。网站公示后在公众提出意见的时间范围内没有收到公众任何意见和建议。发放调查表的调查方式绝大部分被调查者对本工程的建设持积极赞同的态度，对该项目所提出的环境问题主要反映在对大气和声环境的影响上，建设单位保证会给予足够重视，尊重公众意愿，对公众提出的合理要求、建议或意见会积极予以采纳和重视。

环境保护措施

施工期环境保护措施

1、废气

为控制扬尘污染，采取的污染防治措施：①在施工场区设置围栏；②在路面和施工场区洒水，以保持路面和空气的湿润，减少起尘量；③运输散料的车辆不能超载，土料适当加湿，在施工车辆经过村庄和进入施工现场时要限速行驶；④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放；⑤控制作业面积，大风天停止作业。

为控制施工机械、设备废气污染，采取的污染防治措施：①加强对施工机械的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的机械；②对进入厂区的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大；③使用优质燃油，减少机械和车辆有害气体排放。

2、废水

钻井施工带罐作业，钻井废水和完井冲洗废水排入罐中，用于调节钻井泥浆浓度，循环使用，不存在废水外排问题。生活污水排入可移动厕所内，定期清掏用作农肥。

3、噪声

合理安排施工作业时间；采用低噪音设备；施工设备合理布局，避免集中作业；加强施工现场管理；限制大型载重车的车速，合理安排运输路线等措施。

4、固废

钻井过程实行泥浆不落地工艺，即钻井泥浆在泥浆罐中循环，废弃的泥浆最终由专用罐车运至盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司进行泥浆集中处置；废岩屑部分用来填整井场或用于油田铺路，剩余部分与废泥浆一起拉走处置；生活垃圾经收集暂存后送生活垃圾填埋场处理。废包装袋收集后由物资回收部门回收。废钻头由专门的回收公司进行回收。固体废物可妥善处置。

运营期环境保护措施

1、废气

本项目井场加热炉使用净化后的伴生气，属于清洁能源，其污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉二类区标准要求。井场加热炉产生的烟气通过8m高排气筒排空。

井口挥发出的非甲烷总烃在井场无组织排放，应加强密封性，经常检查和更换井口密封垫，最大限度地减少油气泄漏和逸散。油气集输产生的非甲烷总烃无组织挥发，主要的防治措施就是实现油气密闭集输，本工程主要利用现有集输管网，实现了油气的密闭集输，大大降低了烃类气体的挥发损耗。

2、废水

洗井废水全部进入油层，最终以采出液形式通过集输管线输送或罐车拉运至高一联处理后回注油层，不外排；修井产生的少量废水用罐车运至高一联进行处理后回注油层，不外排；采油废水与原油一同通过集输管线输送或罐车运至高一联处理后回注油层，不外排。

地下水保护措施：①井下作业要禁止作业废液落地，严禁外排；②保护好集输管线，加强巡视；③加强对集油管线和油井的监测和管理工作，定期检查，及时发现、修补坏损井，减少管线破坏；④井场各生产单元分区防治。

3、噪声

井场选址尽可能远离居民点；设备选型选择低噪声设备；加强管理，定期保养设备，避免设备转动部件在无润滑条件下运转；合理布局，将高噪声设备调整至远离村庄一侧。

4、固废

本项目运营期产生的落地油、废机油和废擦机布均属于危险废物。项目在修井时实施了压井技术(即对油井修井前向其注入高压水，冲刷油管和套管)以及安装井下卸油器，同时高升采油厂采用绿色修井方式，落地油采用专用车辆运至高升采油厂落地原油资源化回收单位进行回收；废机油在生产准备大队暂存，最终委托有处理资质的单位处置；废擦机布属危险废物豁免管理清单中的内容，全部环节豁免，与生活垃圾一同处置。

闭井期环境保护措施

严格执行《油水井修井作业立放井架操作规程》、《油水井修井作业小修作业现场规范》、《石油企业现场安全检查规范》、《井下作业井控技术规程》等相关规范；灌井口压井前放净套管气，防止封井过程中有害气体外泄导致环境事故；打地表水泥塞，阻止雨水和地面水流入井内，同时限制井内流体流出地表，从而保护土壤和地面水；为防止层间窜流干扰邻井开发，在废弃井井内用水泥塞或桥塞，确保隔离开已确认有生产能力的油气层或注水层，防止各层之间的井内窜流；在井口位置做永久标示，注明井号，指示风险，围栏圈闭保护，严禁在上面建任何建筑物，并要求周围建筑物必须有一定的安全距离；恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度上的表层套管，并使弃井与土地使用的矛盾最小化，并对井场土地进行平整；根据油田占用的土地类型和土地面积，对井场道路及各站场的永久占地进行生态恢复，耕地及时复垦，使整个油田开发区与区域生态景观和谐一致。

环境影响经济损益分析

项目具有较好的经济效益和社会效益。同时，在采取完善的环保治理措施后，不会对当地环境产生明显影响，基本做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

环境管理与监测计划

本项目建立了环境管理体制，设立了环境管理机构，采取了环境管理措施，提出了建设阶段、生产运行阶段和污染物排放的环境管理要求。依据建设项目运营后的污染物排放情况，制定了污染源监测计划。

环境影响可行性结论

本项目建设符合国家产业政策；选址可行；污染防治措施完善可行并可达标排放，采取相应措施后项目的实施对周围环境影响可接受；当地公众对本项目的建设持积极态度，项目公示期间未收到周围公众提出的反馈意见；项目具有较好的经济效益、环境效益和社会效益，有利于当地经济的发展。运营过程中，企业须确保各项环保设施稳定运行，严格执行各项环保管理制度，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

目  录

1 总则	1

1.1 编制依据	1

1.1.1 法律法规和规范性文件	1

1.1.2 评价导则	3

1.1.3 相关规划和功能区划	3

1.1.4 其他技术材料	3

1.2 评价目的	3

1.3 评价原则	4

1.4 环境影响识别和评价因子筛选	4

1.4.1 环境影响因素识别	4

1.4.2 评价因子筛选	6

1.5 评价标准	6

1.5.1 环境质量标准	6

1.5.2 污染物排放标准	9

1.6 评价等级及评价范围	10

1.6.1 大气评价等级及范围	11

1.6.2 地表水评价等级及范围	12

1.6.3 地下水评价等级及范围	12

1.6.4 噪声评价等级及范围	13

1.6.5 风险评价等级及范围	13

1.6.6 生态评价等级及范围	14

1.7 主要环境保护目标	14

1.7.1 环境保护目标	14

1.7.2 环境敏感目标	15

1.8 产业政策及环境管理政策相符性	16

1.8.1 产业政策相符性分析	16

1.8.2 《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性	16

1.8.3 选址合理性分析	19

1.8.4 环境管理政策相符性分析	19

1.8.5 “三线一单”符合性分析	24

1.8.6 “辽宁省矿产资源总体规划”符合性分析	25

1.8.7 “工矿用地土壤环境管理办法(试行)”符合性分析	27

2 建设项目工程分析	28

2.1 高升采油厂简介	28

2.2 项目所在区块现有情况	28

2.2.1 项目所在区块现状	29

2.2.2 现有工程污染源达标排放情况	36

2.2.3 现有工程污染物排放汇总	44

2.2.4 现有工程环境保护情况	45

2.3 本工程概况	47

2.3.1 名称、性质及建设地点	47

2.3.2 开发方案	47

2.3.3 开发指标预测	49

2.3.4 油藏地质特征	49

2.3.5 油气资源概况	51

2.3.6 新井部署情况	52

2.3.7 钻井工程	52

2.3.8 新井产能地面方案	58

2.3.9 工程组成	58

2.3.10 主要设备	60

2.3.11 原材料及动力消耗	62

2.3.12 辅助和依托工程	63

2.3.13 劳动定员	64

2.4 影响因素分析	65

2.4.1 生产工艺	65

2.4.2 污染影响因素分析	70

2.4.3 平衡分析	71

2.5 污染源源强核算	72

2.5.1 施工期污染源源强核算	72

2.5.2 运营期污染源源强核算	77

2.5.3 闭井期	81

2.5.4 非正常工况	83

2.6 污染物排放情况	83

2.6.1 本工程污染物排放情况	83

2.6.2 运营期“三本账”核算	84

2.7 清洁生产	85

2.8 总量控制	86

3 环境现状调查与评价	88

3.1 自然环境概况	88

3.1.1 地理位置	88

3.1.2 地形地貌	88

3.1.3 气候特征	89

3.1.4 水文	89

3.2 自然资源概况	91

3.2.1 土地资源	91

3.2.2 矿产资源	91

3.2.3 水资源	91

3.3 交通运输概况	91

3.4 环境质量现状调查与评价	92

3.4.1 环境空气现状调查与评价	92

3.4.2 声环境质量现状调查与评价	100

3.4.3 地表水环境质量现状调查与评价	103

3.4.4 地下水环境质量现状调查与评价	106

3.4.5 土壤环境质量现状调查与评价	110

4 环境影响预测与评价	114

4.1 施工期环境影响评价	114

4.1.1 大气环境影响评价	114

4.1.2 地表水环境影响评价	115

4.1.3 地下水环境影响评价	115

4.1.4 声环境影响评价	117

4.1.5 固体废物影响评价	119

4.2 运营期环境影响预测与评价	120

4.2.1 大气环境影响预测与评价	120

4.2.2 地表水环境影响评价	125

4.2.3 地下水环境影响评价	125

4.2.4 声环境影响预测与评价	133

4.2.5 固体废物环境影响评价	133

4.3 闭井期环境影响评价	134

4.3.1 大气环境影响评价	134

4.3.2 地表水环境影响评价	134

4.3.3 地下水环境影响评价	135

4.3.4 声环境影响评价	135

4.3.5 固体废物环境影响评价	135

5 环境保护措施及其可行性论证	136

5.1 施工期环境保护措施	136

5.1.1 施工废气环境保护措施	136

5.1.2 施工废水环境保护措施	136

5.1.3 施工期地下水环境保护措施	137

5.1.4 施工噪声环境保护措施	137

5.1.5 施工固体废物环境保护措施	138

5.2 运营期环境保护措施及可行性论证	139

5.2.1 大气环境保护措施及可行性论证	139

5.2.2 地表水环境保护措施及可行性论证	140

5.2.3 地下水环境保护措施及可行性论证	140

5.2.4 噪声环境保护措施及可行性论证	142

5.2.5 固体废物环境保护措施及可行性论证	142

5.3 闭井期环境保护措施	143

5.4 环境保护投入	143

6 生态环境影响评价	146

6.1 生态环境质量现状调查	146

6.1.1 土地利用现状	146

6.1.2 生态系统现状	146

6.1.3 植被资源现状	146

6.1.4 动物资源现状	146

6.2 生态环境影响评价	147

6.2.1 施工期生态环境影响评价	147

6.2.2 运营期生态环境影响评价	151

6.2.3 闭井期生态影响评价	154

6.3 生态影响防护与生态恢复对策	155

6.3.1 生态功能保护途径	155

6.3.2 生态修复措施	157

7 环境风险	160

7.1 评价目的	160

7.2 风险识别	160

7.2.1 风险识别范围	160

7.2.2 物质风险识别	160

7.2.3 生产设施风险识别	162

7.2.4 风险类型	164

7.3 评价等级及评价范围	164

7.3.1 重大危险源辨识	164

7.3.2 评价等级判定	164

7.3.3 风险评价范围	164

7.4 源项分析	164

7.4.1 最大可信事故	164

7.4.2 最大可信事故概率	165

7.4.3 管道泄漏事故源强	165

7.5 事故环境影响分析	166

7.5.1 施工期事故环境影响分析	166

7.5.2 运营期事故环境影响分析	167

7.6 风险管理	169

7.6.1 常规环境管理措施	169

7.6.2 井喷事故预防措施	169

7.6.3 管线破损造成原油泄漏的预防	170

7.6.4 管线破损造成伴生气泄漏的预防	171

7.7 应急预案	171

7.7.1 应急计划区	172

7.7.2 应急组织机构、人员	173

7.7.3 预案分级响应条件	173

7.7.4 具体程序	174

7.7.5 应急管理建议	178

8 环境影响经济损益分析	180

8.1 项目经济效益	181

8.2 环境损益分析	181

8.2.1 油田开发造成的环境损失	181

8.2.2 环保设施经济收益估算	182

8.3 综合效益分析	182

9 QHSE体系及环境管理与监测计划	184

9.1 QHSE管理体系	184

9.1.1 HSE管理内容	184

9.1.2 组织机构	184

9.1.3 HSE管理员职责	184

9.1.4 培训	185

9.1.5 检查和审核	185

9.1.6 HSE管理要求	185

9.1.7 环境管理要求	186

9.2 环境管理	187

9.2.1 环境管理机构	187

9.2.2 环境管理手段和措施	188

9.2.3 生产运行阶段环境管理要求	188

9.2.4 污染物排放管理要求	189

9.3 环境监测计划	189

9.3.1 监测机构建议及数据处理	189

9.3.2 监测计划	192

9.4 本工程环保设施“三同时”验收一览表	192

10 环境影响评价结论	196

10.1 建设项目建设概况	196

10.2 环境质量现状	196

10.3 污染物排放情况	197

10.3.1 施工期污染物排放情况	197

10.3.2 运营期污染物排放情况	198

10.3.3 闭井期污染物排放情况	199

10.4 主要环境影响	200

10.4.1 施工期环境影响	200

10.4.2 运营期环境影响	200

10.4.3 闭井期环境影响	201

10.5 公众意见采纳情况	201

10.6 环境保护措施	202

10.6.1 施工期环境保护措施	202

10.6.2 运营期环境保护措施	203

10.6.3 闭井期环境保护措施	204

10.7 环境影响经济损益分析	204

10.8 环境管理与监测计划	205

10.9 环境影响可行性结论	205

附  件

- 《关于下达辽河油田公司2017年投资项目调整计划的通知》中油辽字[2017]255号；

- 《关于下达辽河油田公司2015年投资项目调整计划的通知》中油辽字[2015]207号；

- 《委托书》中国石油辽河油田高升采油厂；

- 《关于高升采油厂（鞍山地区）产能情况说明》；

- 《关于辽河油田高升采油厂高升油田新井产能建设项目环境影响报告书的批复》；

- 《关于高升采油厂鞍山地区（高升油田）2000-2014年产能建设项目环境现状评估报告的备案审查意见》；

- 《重点建设项目用地规划表》台安县国土资源局；

- 检测报告；

- 建设项目环评审批基础信息表。